| Заказчик | Администрация Поддорского муниципального района |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО «Безопасность» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Великий Новгород

2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4

1	Сведения об утверждённых документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организациях коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов	6

2	Обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального, регионального и местного значения на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений использования. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	20

2.1	Экономико-географическое положение	20

2.2	Ресурсный потенциал	21

2.2.1	Климат	21

2.2.2	Рельеф	22

2.2.3	Почвы	23

2.2.4	Гидрологическая характеристика. Обеспеченность поверхностными водами	24

2.2.5	Минерально-сырьевые ресурсы.	27

2.2.6	Растительность и животный мир	28

2.3	Особо охраняемые природные территории	29

2.4	Объекты культурного наследия	31

2.5	Население.	47

2.6	Жилищный фонд	49

2.7	Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	50

2.7.1	Учреждения образования	50

2.7.2	Учреждения культуры и искусства	51

2.7.3	Здравоохранение.	53

2.7.4	Объекты для занятий физической культурой и спортом	55

2.7.5	Учреждения социальной защиты и поддержки населения, обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	57

2.7.6	Организация ритуальных услуг	58

2.8	Потенциал основных отраслей экономики	59

2.8.1	Агропромышленный комплекс.	59

2.8.2	Промышленность.	60

2.8.3	Предпринимательская деятельность.	60

2.9	Транспортная инфраструктура	61

2.9.1	Автомобильный транспорт	61

2.9.2	Трубопроводный транспорт	85

2.10	Инженерная инфраструктура	85

2.10.1	Водоснабжение	85

2.10.2	Водоотведение	87

2.10.3	Теплоснабжение	88

2.10.4	Газоснабжение	88

2.10.5	Электроснабжение	90

2.10.6	Средства связи и коммуникаций	91

2.10.7	Санитарная очистка	92

3	Планировочная структура и  функциональное зонирование территории	94

3.1	Планировочная структура	94

3.2	Предложения по установлению границ населенных пунктов	94

3.3	Земельный фонд	100

3.4	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.	100

3.5	Функциональное зонирование	100

3.6	Зоны с особыми условиями использования территории	102

4	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения округа на комплексное развитие территорий.	117

5	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, территориального планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах, о решениях органов местного самоуправления, предусматривающих создание объектов федерального, регионального, местного значения на территории сельского поселения	118

5.1	Объекты федерального значения	118

5.2	Объекты регионального значения	118

6	Охрана окружающей среды	121

6.1	Состояние окружающей среды	121

6.2	Мероприятия по охране окружающей среды	122

6.3	Мероприятия по соблюдению режима зон с особыми условиями использования территории	124

7	Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.	125

8	Основные факторы риска чрезвычайных ситуаций.	126

8.1	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	126

8.1.1	Опасные геологические явления и процессы:	126

8.1.2	Опасные гидрологические явления и процессы:	127

8.1.3	Опасные метеорологические явления:	128

8.2	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	131

8.3	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	133

8.4	Мероприятия по минимизации последствий возникновения ЧС природного и техногенного характера, предупреждения ЧС	137

8.5	Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций.	139

Технико-экономические показатели генерального плана	147

Перечень используемых нормативных актов	150

Введение

Проект Генерального плана Поддорского муниципального округа Новгородской области подготовлен на основании муниципального контракта от 20.03.2025 №66 заключенного между Администрацией Поддорского муниципального района и ООО «Безопасность».

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории муниципального округа.

Причиной разработки генерального плана является областной закон от 27 января 2025 года № 628-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Поддорского муниципального района Новгородской области, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» (далее – Закон № 628-ОЗ).

Работы осуществлялись в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, , приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. №793», методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы),утверждённых приказом Минэкономразвития России от 06.05.2024 N 273 и иными нормативными правовыми актами Региональных нормативов градостроительного проектирования, Местных нормативов градостроительного проектирования Поддорского района и поселений Поддорского района.

В соответствии с п.2 Статьи 3 628-ОЗ Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления Поддорского муниципального района, Белебёлковского сельского поселения Поддорского муниципального района, Поддорского сельского поселения Поддорского муниципального района, Селеевского сельского поселения Поддорского муниципального района, которые на день создания Поддорского муниципального округа Новгородской области осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей территории, действуют в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Новгородской области, областным законам и иным нормативным правовым актам Новгородской области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления Поддорского муниципального округа Новгородской области, что позволяет использовать выше указанные материалы при подготовке Генерального плана и Правил землепользования и застройки Поддорского муниципального округа Новгородской области.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки Правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, осуществления перспективных и первоочередных программ развития инженерной инфраструктуры, сохранения, развития и охраны территорий природного комплекса, а также развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе Qgis, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Проект генерального плана разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2025г.,

I этап (I очередь) – 2030 г.,

II этап (расчетный срок) – 2045 г.

Сведения об утверждённых документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организациях коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

Решающее значение при подготовке документов территориального планирования и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования (внесение изменений) осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Социально-экономическое развитие Поддорского муниципального округа осуществляется на основе Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2024 N 4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года», программ социально-экономического развития Российской Федерации, Новгородской области, Поддорского муниципального округа.

Перечень государственных программ Российской Федерации, реализуемых на территории Новгородской области, представлен в таблице 1.1

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование | Период реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Развитие здравоохранения | 2018 - 2030 годы |
|  | Социальная поддержка граждан | 2013 - 2030 годы |
|  | Доступная среда | 2011 - 2030 годы |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 2013 - 2030 годы |
|  | Содействие занятости населения | 2013 - 2030 годы |
|  | Развитие образования | 2018 - 2030 годы |
|  | Развитие культуры | 2013 - 2030 годы |
|  | Развитие туризма | 2022 - 2030 годы |
|  | Реализация государственной национальной политики | 2017 - 2030 годы |
|  | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 2018 - 2030 годы |
|  | Развитие транспортной системы | 2018 - 2030 годы |
|  | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 2013 - 2030 годы |
|  | Экономическое развитие и инновационная экономика | 2013 - 2030 годы |
|  | Развитие лесного хозяйства | 2013 - 2030 годы |
|  | Комплексное развитие сельских территорий | 2020 - 2030 годы |
|  | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2013 - 2030 годы |
|  | Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации | 2022 - 2030 годы |
|  | Развитие энергетики | 2013 - 2030 годы |
|  | Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности | 2013 - 2030 годы |
|  | Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами | 2013 - 2030 годы |
|  | Обеспечение обороноспособности страны | 2019 - 2031 годы |

- Перечень Государственных программ Новгородской области в соответствии с распоряжением Правительства Новгородской области от 12.07.2023 г. № 390-рг представлен в таблице 1.2

- Перечень государственных программ Новгородской области

Таблица 1.2

| N п/п | Наименование государственной программы Новгородской области | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие здравоохранения Новгородской области | министерство здравоохранения Новгородской области |
| 2. | Развитие образования в Новгородской области | министерство образования Новгородской области |
| 3. | Развитие культуры и архивного дела Новгородской области | министерство культуры и туризма Новгородской области |
| 4. | Социальная поддержка граждан в Новгородской области | министерство труда, семейной и социальной политики Новгородской области |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области | министерство спорта Новгородской области |
| 6. | Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской области | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области |
| 7. | Содействие занятости населения в Новгородской области | министерство труда, семейной и социальной политики Новгородской области |
| 8. | Развитие сельского хозяйства в Новгородской области | министерство сельского хозяйства Новгородской области |
| 9. | Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области | министерство сельского хозяйства Новгородской области |
| 10. | Развитие строительства на территории Новгородской области | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 11. | Развитие транспортной системы Новгородской области | министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области |
| 12. | Развитие лесного хозяйства Новгородской области | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| 13. | Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| 14. | Развитие охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области | комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области |
| 15. | Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области | комитет ветеринарии Новгородской области |
| 16. | Совершенствование системы государственного и муниципального управления в Новгородской области | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 17. | Развитие системы управления имуществом в Новгородской области | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 18. | Управление государственными финансами Новгородской области | министерство финансов Новгородской области |
| 19. | Обеспечение экономического развития Новгородской области | министерство инвестиционной политики Новгородской области |
| 20. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 21. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области | государственное областное казенное учреждение "Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области" |
| 22. | Цифровая трансформация Новгородской области | министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области |
| 23. | Развитие молодежной политики на территории Новгородской области | комитет по молодежной политике Новгородской области |
| 24. | Развитие системы местного самоуправления, институтов гражданского общества и реализация государственной национальной политики на территории Новгородской области | комитет по внутренней политике Новгородской области |
| 25. | Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 26. | Развитие инфраструктуры и модернизация систем образования Новгородской области | министерство образования Новгородской области |
| 27. | Развитие промышленности, торговли и заготовительной деятельности, защиты прав потребителей в Новгородской области | министерство промышленности и торговли Новгородской области |
| 28. | Научно-технологическое развитие Новгородской области | министерство промышленности и торговли Новгородской области |

Стратегии, инвестиционные программы субъектов естественных монополий и иные нормативные правовые акты, использованные при подготовке проекта изменений

- Закон Новгородской области от 04 апреля 2019 № 394-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года»;

- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 22.11.2024 №19@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2023 № 14@»;

- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2024 №2328 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025-2030 годы»;

- Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 30.12.2020 №34@;

- Региональная программа газификации Новгородской области на 2021-2030 годы, утвержденная Указом Губернатора Новгородской области от 13.12.2021 № 636;

- Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 16.09.2016 № 29 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» на 2017-2039 годы;

- Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 19.09.2019 № 43 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Новгородоблэлектро» на 2020-2024 годы;

- Территориальная схема обращения с отходами Новгородской области, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 22.04.2024 № 5.

Перечень муниципальных программ Поддорского муниципального округа

| № п/п | Наименование муниципальной программы Поддорского муниципального района | Наименование подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы Поддорского муниципального района | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие образования в Поддорском муниципальном районе | 1.Развитие дошкольного и общего образования в Поддорском муниципальном районе | 1.Модернизация дошкольного образования. |
|  |  |  | 2.Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования. |
|  |  |  | 3.Создание условий для получения качественного образования |
|  |  |  | Е1. Создание и обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках реализации национального проекта "Образование" (федерального проекта "Современная школа") |
|  |  |  | Е4. "Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках реализации национального проекта "Образование" (федерального проекта "Цифровая образовательная среда") |
|  |  |  | 4.Кадровое обеспечение муниципальной системы общего образования |
|  |  |  | ЕВ. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |
|  |  | 2.Развитие дополнительного образования в Поддорском муниципальном районе | 1.Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации. |
|  |  |  | 2.Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования и обеспечение доступности услуг дополнительного образования для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья. |
|  |  |  | 3.Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их профессионального самоопределения. |
|  |  |  | 4.Содействие в организации здорового образа жизни. |
|  |  | 3.Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в Поддорском муниципальном районе | 1.Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг по физическому развитию, занятиям обучающихся физической культурой и спортом |
|  |  |  | 2.Увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом |
|  |  | 4.Поддержка одарённых детей, инициативной и талантливой молодёжи | 1.Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одарённых детей, инициативной и талантливой молодёжи |
|  |  |  | 2.Реализация муниципального проекта "Моя будущая профессия" на территории кластера "Старорусский" |
|  |  | 5.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Поддорском муниципальном районе | 1.Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий, а также для выполнения полномочий органов местного самоуправления |
|  |  |  | 2.Реализация прочих мероприятий и управления в области образования |
|  |  |  | D2.Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика" (федеральный проект "Информационная инфраструктура") |
|  |  |  | 3.Создание современных условий обучения в общеобразовательных организациях и перевод обучающихся в современные здания после проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше |
| 2. | Развитие культуры на территории Поддорского муниципального района | 1.Культура Поддорского муниципального района | 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |
|  |  |  | 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |
|  |  |  | 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодоление отставания и диспропорции в культурном уровне, в том числе путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры |
|  |  |  | А1. Федеральный проект «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» |
|  |  |  | А2. Федеральный проект «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура» |
|  |  | 2.Развитие туризма и туристской деятельности на территории Поддорского муниципального района | 1. Информационное обеспечение продвижения районного туристского продукта на рынке |
|  |  |  | 2. Организационное обеспечение туризма в районе |
|  |  |  | 3. Развитие туристской инфраструктуры на территории района |
|  |  | 3.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Поддорского муниципального района» | 1. Обеспечение реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие культуры Поддорского муниципального района» |
|  |  |  | 2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры |
| 3. | Организация летнего труда и отдыха детей и подростков на территории Поддорского муниципального района | - | 1.Организация свободного времени детей в летний период через различные формы отдыха и занятости (трудоустройства) |
|  |  |  | 2.Создание условий для оздоровления, отдыха и личностного развития учащихся. |
| 4. | Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района | 1.Развитие физической культуры и спорта | 1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории района |
|  |  |  | 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта |
|  |  |  | 3.Федероальный проект "Спорт норма жизни" Национального проекта "Демография" |
|  |  | 2. Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Поддорского муниципального района | 1. Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Поддорского муниципального района |
|  |  | 3.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района» | 1. Ресурсное обеспечение деятельности Отдела по реализации муниципальной программы. |
|  |  |  | 2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта, обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта. |
| 5. | Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Поддорском муниципальном районе | - | 1.Проведение комплексного анализа антинаркотической деятельности органов и учреждений системы профилактики, оказания практической помощи. |
|  |  |  | 2.Мониторинг наркотической ситуации в Поддорском муниципальном районе |
|  |  |  | 3.Совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотики и другие ПАВ |
|  |  |  | 4.Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров |
|  |  |  | 5.Снижение заболеваемости хроническим алкоголизмом, алкогольным психозом, наркоманией, токсикоманией |
| 6. | Профилактика терроризма и экстремизма в Поддорском муниципальном районе на 2021-2025 годы | - | 1. Улучшение антитеррористической защищенности паспортизированых объектов, находящихся на территории муниципального района |
|  |  |  | 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности и деятельности в сфере противодействия экстремизму |
|  |  |  | 3. Проведение антитеррористических учений и укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их последствий |
| 7. | Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе на 2021-2025 годы | - | 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории муниципального района |
|  |  |  | 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |
|  |  |  | 3.Развитие уголовно-исполнительной системы |
| 8. | Развитие муниципальной службы в Поддорском муниципальном районе на 2018-2025 годы | - | 1.Создание организационных и информационных условий развития муниципальной службы |
|  |  |  | 2.Содействие повышению квалификации |
|  |  |  | 3.Формирование кадрового резерва |
|  |  |  | 4.Разработка правовых механизмов, обеспечивающих развитие муниципальной службы |
| 9. | Информатизация Поддорского муниципального района | - | 1.Создание условий для развития информационного общества и формирования электронного муниципалитета в Поддорском муниципальном районе |
|  |  |  | 2.Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Администрации муниципального района |
|  |  |  | 3.Обеспечение требований законодательства в области защиты персональных данных |
|  |  |  | 4.Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации муниципального района |
|  |  |  | 5.Оснащение АРМ пользователей ЛВС Администрации муниципального района лицензионным программным обеспечением |
|  |  |  | 6.Создание условий для защиты информации в Администрации муниципального района от преступлений, правонарушений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности информации |
| 10. | «Противодействие коррупции в Поддорском муниципальном районе на 2024-2028 годы» | - | 1.Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции |
|  |  |  | 2.Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе |
|  |  |  | 3.Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления |
|  |  |  | 4.Обеспечение координации и контроля деятельности Администрации муниципального района в сфере противодействия коррупции |
| 11. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Поддорском муниципальном районе | - | 1. Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику района, увеличение числа занятого населения в малом и среднем предпринимательстве |
|  |  |  | 2. Улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности |
|  |  |  | 3. Создание благоприятного общественного климата для ведения среднего и малого предпринимательства |
| 12. | Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского муниципального района | Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского муниципального района | 1.Эффективное владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом |
|  |  |  | 2.Формирование муниципальной собственности |
|  |  |  | 3.Эффективное управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена в границах Поддорского муниципального района |
|  |  | Содержание и реконструкция коммунальной инфраструктуры муниципального района | 1.Улучшение состояния санитарно-технических систем и зданий (помещений) муниципального имущества, по снижению нерациональных затрат бюджета путем улучшения обслуживания населения |
| 13. | Развитие торговли в Поддорском муниципальном районе | - | 1.Реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности, обеспечение прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров |
|  |  |  | 2.Создание на территории района современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития, повышение территориальной доступности торговых объектов для населения района |
|  |  |  | 3.Увеличение количества торговых объектов, в том числе специализированных магазинов по реализации товаров местных товаропроизводителей |
|  |  |  | 4. Создание условий для обеспечения жителей отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Поддорского муниципального района услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, осуществляющих доставку и реализацию товаров |
| 15. | Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района | - | 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
|  |  |  | 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 16. | Градостроительная политика на территории Поддорского муниципального района | - | 1.Реализация полномочий Администрации Поддорского муниципального района в сфере градостроительной деятельности |
| 17. | Управление муниципальными финансами Поддорского муниципального района | 1. Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Поддорского муниципального района | 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Поддорского муниципального района |
|  |  |  | 2. Организация планирования бюджета муниципального района |
|  |  |  | 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности |
|  |  |  | 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района |
|  |  |  | 5. Обеспечение деятельности комитета |
|  |  | 2. Финансовая поддержка муниципальных образований Поддорского муниципального района | 1. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений |
|  |  | 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Поддорского муниципального района | 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |
|  |  |  | 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти муниципального района |
|  |  |  | 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |
|  |  |  | 4. Повышение качества управления муниципальными финансами |
|  |  |  | 5. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих Поддорского муниципального района в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
|  |  | 4. Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Поддорского муниципального района | 1. Просвещение и консультирование населения Поддорского района по вопросам управления личными финансами, уплаты налогов, оказание финансовых услуг и защиты прав потребителей финансовых услуг |
|  |  |  | 2. Освещение вопросов финансовой грамотности в средствах информации |
| 18. | Энергосбережение в Поддорском муниципальном районе | - | 1.Осуществление информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  |  |  | 2.Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  |  |  | 3.Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 19. | Развитие агропромышленного комплекса Поддорского района | - | 1. Стимулирование роста производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  | 2. Расширение объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее переработки на агропродовольственный рынок |
|  |  |  | 3. Расширение объемов поставок продукции растениеводства и продуктов ее переработки на агропродовольственный рынок |
|  |  |  | 4. Повышение кадрового потенциала и уровня информационно-консультационного обслуживания в АПК. |
| 22. | Развитие жилищного строительства на территории Поддорского муниципального района на 2017-2025 годы | 1.Стимулирование развития жилищного строительства на территории Поддорского муниципального района на 2017-2025 годы | 1.Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на территории муниципального района |
|  |  | 2.Устойчивое развитие сельских территорий в Поддорском муниципальном районе на 2017-2021 годы | 1.Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье |
|  |  |  | 2.Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
|  |  |  | 3.Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | 4.Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |
|  |  | 3.Обеспечение жильем молодых семей на территории Поддорского муниципального района на 2017-2025 годы | 1.Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса, а также создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома |
| 24. | Развитие молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе | 1.Поддержка одарённых детей, инициативной и талантливой молодёжи | 1.Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одарённых детей, инициативной и талантливой молодёжи |
|  |  | 2.Вовлечение молодёжи Поддорского муниципального района в социальную практику | 1.Кадровое и информационное обеспечение молодёжной политики |
|  |  |  | 2.Поддержка молодой семьи |
|  |  |  | 3.Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодёжного туризма |
|  |  |  | 4.Содействие в организации труда и занятости молодёжи |
|  |  |  | 5.Выявление, продвижение и поддержка активности молодёжи и её достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтёрскому движению |
|  |  |  | 6.Предупреждение распространения экстремистских идей в молодёжной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодёжи |
|  |  | 3.Поддержка молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | 1.Информационное обеспечение |
|  |  |  | 2.Организация работы с молодежью и молодыми родителями |
|  |  |  | 3.Организация работы с детьми, оставшимися без попечения родителей |
|  |  |  | 4.Работа с инвалидами |
|  |  |  | 5.Проведение оздоровительных, культурно-массовых мероприятий с привлечением молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации |
|  |  | 4.Патриотическое воспитание населения Поддорского муниципального района | 1.Совершенствование информационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания населения района |
|  |  |  | 2.Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодёжи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности |
|  |  |  | 3.Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодёжи к военной службе |
|  |  |  | 4.Организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района и использование поисковой работы в вопросах патриотического воспитания |
|  |  |  | 5.Организация работы по информированию населения района о мероприятиях Подпрограммы |
| 25. | Обеспечение прав потребителей в Поддорском муниципальном районе | - | 1. Развитие и укрепление системы защиты прав потребителей в Поддорском районе, обеспечение координации деятельности всех участков по достижению цели Программы. |
| 26. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Поддорского муниципального района на 2020-2025 годы | - | 1.Совершенствования организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе |
|  |  |  | 2.Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведения комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП |
| 27 | Комплексное развитие сельских территорий Поддорского муниципального района до 2025 года | - | 1.Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельское население |
|  |  |  | 2. Создание и развитие инфрасируктуры на сельских территориях |
| 28 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Поддорском муниципальном районе | - | 1.Реализация системы мер по подготовке специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени |
|  |  |  | 2.Хранение и обновление материального резерва, предназначенного для ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|  |  |  | 3.Совершенствование системы управления, связи и оповещения органов управления по ГО и ЧС |
|  |  |  | 4.Разработка комплекса мероприятий по недопущению гибели людей на пожарах, водных объектах, при обнаружении взрывоопасных предметов |

Обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального, регионального и местного значения на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений использования. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

Общие сведения о Поддорском муниципальном округе

Экономико-географическое положение

Поддорский муниципальный округ располагается на юго-западе Новгородской области и граничит: с Волотовским и Старорусским районами — на севере и северо-востоке, Марёвским муниципальным округом — на востоке, Холмским районом на юге. На западе граничит с Дедовичским (на северо-западе) и Бежаницким (на юго-западе) районами Псковской области. Расположен он на тракте Старая Русса — Холм.

Административный центр муниципального округа село Поддорье.

Площадь муниципального округа определена картометрическим методом и равна 2944,68 км2.

Ресурсный потенциал

Климат

Зимний период характеризуется неустойчивой погодой, значительными колебаниями температуры воздуха, сменой периодов с сильными морозами и оттепелями. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону отрицательных значений происходит в первой декаде ноября. Очень холодные периоды 23-28 января, 3-8 февраля, когда в ночные часы температура воздуха понижается до -20...- 25°С, местами до -30... -35°С.

Устойчивый снежный покров образуется в конце второй-третьей декады ноября. Наиболее интенсивное снегонакопление наблюдается в декабре.

Сход снега происходит к концу первой пятидневки апреля в бассейнах южных притоков Ильменя.

Самым холодным месяцем является февраль. Средняя за месяц температура воздуха составляет -12,-16°С. Самые низкие температуры воздуха, -30, -39°С, отмечаются в период конец января - начало февраля.

Высокий снежный покров препятствует глубокому промерзанию почвы.

Весна наступает в конце марта. В конце марта, с наступлением очень теплой погоды, начинается интенсивное снеготаяние и в период 15-19 апреля на большей части территории поля освобождаются от снега.

При глубоком промерзании почвы её полное оттаивание наблюдается в период III декады.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 5°С к более высоким значениям происходит II декады. Возобновляется вегетация озимых зерновых культур и многолетних трав.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 10° происходит в конце апреля.

Сев производится обычно в первой декаде мая. Для роста и развития сельскохозяйственных культур в отдельные периоды мая не хватает тепла. Сумма осадков за май составляет в среднем 120-180% от нормы.

Летом преобладает умеренно-теплая погода с дождями. За сутки выпадает иногда по 20- 45 мм осадков.

Представленная краткая климатическая характеристика позволяет сделать следующие выводы относительно использования данной территории:

Для строительства:

Согласно климатическому районированию, планировочная территория входит в зону, характеризуемую как благоприятную. Ограничивающим факторами могут являться:

- проявление поздних весенних и ранних осенних заморозков;

- обилие снега и возможные метели и др.

Это может усложнять организацию строительства и удорожать его.

Для сельского хозяйства:

Количество тепла и влаги вполне достаточно для возделывания озимых, яровых и крупяных культур, многолетних трав, овощей; условия перезимовки озимых культур и многолетних трав в районе благоприятные.

Для организации отдыха:

в климатическом отношении район благоприятный для обеспечения населения всеми видами отдыха.

Рельеф

Рельеф весьма контрастный. Территорию Поддорского округа условно можно разделить на две части по реке Ловать, пересекающей район с юга на северо-восток: северо-западную восточную - болотисто-равнинную и юго-восточную - возвышенно-холмистую. Равнинная часть к северу и западу постепенно переходит в обширное болотистое пространство, охватывающее западные районы Новгородской области и восточные - Псковской. Юго-восток района отличается от северо-запада сочетанием холмов со впадинами и низинами. Здесь на рельеф сильное влияние оказала Валдайская гряда, раскинувшая свои отроги на значительной части района, особенно ближе к восточным его границам с Тверской областью. Ловать - самая многоводная после реки Мсты артерия, питающая озеро Ильмень. Вытекая из белорусского озера Ловатец, река проходит через систему небольших озер и течет на север по территории Псковской и Новгородской областей. Длина Ловати 530 километров. Русло весьма извилистое, глубина и скорость течения неравномерны. Местами омуты достигают 5-6 метров глубины, но часты песчаные и каменистые мели, образующие пороги. Перепад воды в порогах бывает значительным. На обрывистых берегах, возвышающихся порой на 20 и более метров, в половодье нередки оползни. На таких обнаженных местах хорошо видны слои известняков и разноцветных песчаников девонского периода.

Пройденными выработками вскрыты отложения четвертичного возраста, представленные почвенно-растительным слоем, и верхнечетвертичного озёрно-ледникового и ледникового происхождения.

Озёрно-ледниковые отложения представлены глинами тугопластичными с прослойками пылеватого песка.

Вскрыты суглинки моренные полутвёрдой и твёрдой консистенции с включением гравия, гальки и валунов, а также глины девонские твёрдые

Почвы

Почвы Поддорского муниципального округа относятся к молодым почвенным образованиям, они стали формироваться после Поддорского оледенения. Процессы выветривания и почвообразования продвигались с востока на запад вслед за отступающим ледником и спуском вод приледниковых водоёмов.

Почвенный покров поселения отличается большим разнообразием, что связано с различными сочетаниями условий его образования и развития.

Также преобладают почвы с низким естественным плодородием. Наиболее благоприятными почвами являются дерново-карбонатные и дерново- легко- и среднеподзолистые. Дерново-карбонатные почвы являются основным пахотным фондом области.

По механическому составу преобладают суглинистые почвы (они содержат от 2 до 4% гумуса, имеют высокую поглотительную способность и значительный запас питательных веществ).

Для зоны хвойных и хвойно-широколиственных лесов характерны подзолистые, дерново- подзолистые, дерново-подзолистые глеевые и глееватые, которые в дальнейшем трансформируются в болотно-подзолистые почвы. Они отличаются низким плодородием.

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.

Гидрологическая характеристика. Обеспеченность поверхностными водами

К крупным рекам Поддорского муниципального округа относятся реки Редья, Горевка, Ловать, Полисть, Порусья остальные реки принадлежат к группе средних и мелких водотоков.

Речная сеть развита неравномерно, что объясняется неоднородностью рельефа, пестротой почвенного покрова и почв и климатическими особенностями в различных частях области.

Редья — левый приток реки Ловать, длина — 133 км. Крупнейший населённый пункт на реке — село Поддорье — районный центр Поддорского муниципального округа Новгородской области.

Исток Редьи расположен на территории Поддорского округа на юго-западе области. Река вытекает из озера Рдейское, самого большого водоёма огромных Рдейских болот, объявленных Рдейским заповедником. Кроме Редьи из этих болот вытекает также Порусья.

Первые километры Редья представляет собой небольшой ручей, петляющий среди болот по территории заповедника, затем река увеличивает скорость течения, в русле появляются камни и небольшие перекаты, берега высокие, одеты лесом, местами плотно заселённые.

Почти на всём протяжении Редья течёт на северо-восток параллельно Порусье (с запада) и Ловати (с востока). К Порусье Редья в некоторых местах подходит на расстояние меньше километра, а к Ловати до трёх километров. У Редьи нет больших притоков, поэтому она медленно увеличивается, сохраняя почти на всём своём протяжении ширину 8-15 метров. Порогов на реке также меньше, чем на соседних реках.

В нижнем течении скорость течения уменьшается, Редья впадает в Ловать в черте её дельты, двумя километрами выше Полисти.

По характеру среднего многолетнего годового водного режима реки Новгородской области принадлежат к восточно-европейскому типу - с высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженью и подъёмами уровней воды осенью под влиянием дождей. Характер питания - смешанный с преобладанием снегового. Среднее многолетнее соотношение между источниками питания следующее: снеговое - 60%, грунтовое - 30%, дождевое - 10%.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек, ручьев и озер.

В соответствии со статьями 6, 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ, вступившего в действие с 1 января 2007 года, ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос (территории общего пользования) водных объектов, расположенных на территории Поддорскогомуниципального округа, составляет:

Таблица 2.2.4.1

| № п/п | Наименование водных объектов | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Ловать | 200 | 30-50 | 20 |
| 2. | р. Белка | 100 | 30-50 | 20 |
| 3. | р. Городянка | 100 | 50 | 20 |
| 4. | р. Язвищенская Робья | 200 | 50 | 20 |
| 5. | р. Рогатка | 100 | 50 | 20 |
| 6. | р. Щебенка | 100 | 50 | 20 |
| 7. | р. Редья | 200 | 50 | 20 |
| 8. | р. Самбатовка | 100 | 50 | 20 |
| 9. | р. Паньковка | 100 | 50 | 20 |
| 10. | р. Робья | 200 | 50 | 20 |
| 11. | р.Порусья | 200 | 50 | 20 |
| 12. | р. Лютая | 100 | 50 | 20 |
| 13. | р. Полисть | 200 | 50 | 20 |
| 14. | р. Каменка | 200 | 50 | 20 |
| 15. | р. Холынья | 200 | 50 | 20 |
| 16. | р. Виска | 100 | 50 | 20 |
| 17. | р. Болотинка | 100 | 50 | 20 |
| 18. | ручей Боровской | 100 | 50 | 20 |
| 19. | ручей Бугров | 50 | 50 | 50 |
| 20. | ручей Сычевский | 100 | 50 | 20 |
| 21. | ручей Гудковский | 50 | 50 | 50 |

Согласно ст.6 Водного кодекса Российской Федерации поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы в соответствии со ст.5 Водного кодекса Российской Федерации измеряются от береговой линии (границы водного объекта), которая для рек, ручьев, каналов, озер, обводненных карьеров определяется по среднемноголетнему уровню воды в период, когда они не покрыты льдом. Береговая линия прудов определяется по нормальному подпорному уровню воды.

Территория Поддорского округа характеризуется определенным комплексом экзогенных геологических процессов. К ним относятся заболачивание, боковая эрозия и связанные с ней оползневые и обвальные процессы в долинах рек, карстообразование, оврагообразование, и очень незначительно – эоловые процессы и абразия.

Наиболее широкое развитие на рассматриваемой территории получил процесс заболачивания, не позволяющий использовать обширные территории. Существующим сооружениям и объектам данный процесс не наносит ущерба.

Антропогенная деятельность влияет на геологическую среду, и может способствовать дальнейшей активизации ЭГП, которые в свою очередь могут наносить существенный ущерб хозяйственным объектам.

Территория Поддорского округа относится к геоморфологической провинции Восточно-Европейской равнины, объединяющей определенный тип рельефа – реликтовой ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции.

Четвертичные отложения представлены озерно-ледниковыми песками, глинами и суглинками, аллювиальными песками и суглинками.

На отдельных участках развиты грунты торфяно-болотного ГГК – торф, разной степени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты составляет 0,5-1,0 кг/см2 и зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и сооружений.

На части территории требуются проведения больших объемов работ по инженерной подготовке территории.

На отдельных участках в долинах рек могут встречаться грунты с пониженной несущей способностью – влагонасыщенные пески, супеси, глины. Такие территории требуют инженерной подготовки.

Строительство должно осуществляться после проведения специальных инженерных мероприятий по укреплению оснований или усилению несущих конструкций сооружений.

Длина  р. Ловать 530 км, площадь бассейна 21,9 тыс. км², средний расход воды в устье 169 м³/с. Принадлежит к бассейну реки Нева Балтийского моря. На р. Ловать со второй половины марта по май включительно проходит около 55 % годового стока; с июня по октябрь — около 23 % и с ноября по начало марта — около 22 % годового стока.

Относится к типично равнинным рекам малой водности, со слабой скоростью течения и преимущественно низкими, заболоченными берегами. Сплавная река (490 км). В низовье (70 км) Ловать судоходна. Русло реки весьма извилистое. Местами омуты достигают 5-6 метров глубины, но часты песчаные и каменистые мели, образующие пороги.

Река берет начало из озера Ловатец вблизи границы на северо-востоке Белоруссии, впадает в озеро Ильмень, образуя вместе с рекой Пола дельту площадью около 400 км². Река Ловать - самая многоводная после реки Мсты артерия, питающая озеро Ильмень. Пойма реки - луговая, во многих местах заболочена. Перепад воды в порогах бывает значительным.

Длина р. Редья около 110 км. Долина реки пойменная, хорошо выраженная. Пойма односторонняя, переходящая с одного берега на другой, шириной от 50 м до 200 м. Ширина русла от 6 м до 30 м. Дно песчаное. По водному режиму река относится к равнинному типу, характеризующемуся весенним половодьем, летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками.

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием водоносных горизонтов, приуроченных к прослойкам песков и линзам в моренных суглинках, а также к девонским пескам. Питание водоносных горизонтов осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Уровни воды резко колеблются.

По химическому составу грунтовые воды по отношению к бетону нормальной плотности не агрессивны.

Минерально-сырьевые ресурсы.

В пределах муниципального округа находятся, в основном, общераспространенные полезные ископаемые: строительные пески и ПГМ (песчано-гравийные материалы), глины огнеупорные и тугоплавкие, карбонатные породы, лечебные грязи и др.

Основу минерально-сырьевой базы составляют неметаллические полезные ископаемые.

Расширение существующей минерально-сырьевой базы и улучшение качественных характеристик по всем видам полезных ископаемых области возможно за счет проведения ряда

поисково-оценочных работ, переоценки запасов существующих месторождений, перспективных площадей и проявлений всех видов полезных ископаемых, а также за счет списания с баланса всех видов минерального сырья, утратившего промышленное значение.

Существует возможность использования торфа не только как энергетического ресурса, но и в качестве, в первую очередь битуминозного торфа, как минерально-сырьевого ресурса для получения воска, гидролизного сырья для производства торфяной мелассы, кормовых дрожжей и т.д.

Снижение использования привозного сырья для производства изделий из огнеупорных глин возможно за счет организации селективной добычи вторичных каолинов на существующих карьерах, геологического доизучения одного из эксплуатируемых месторождений огнеупорных глин.

Наращивание темпов освоения, внедрение новых технологий по добыче и разработки полезных ископаемых, изучение минерально-сырьевой базы позволит увеличить запасы Новгородской области и увеличить объемы производства по каждому виду полезного ископаемого.

Растительность и животный мир

Поддорский муниципальный округ расположен в пределах двух зон - таёжной, представленной подзоной южной тайги, и подтаёжной или смешанных хвойно-широколиственных лесов. Имеются отдельные фрагментарные участки широколиственных лесов. Коренная растительность почти везде уничтожена и уступает место производным мелколиственным лесам, лугам, кустарникам.

Растительность представлена, в основном, лесными ассоциациями. Вдоль берегов рек простираются пойменные луга, часть территории покрыта кустарниками, немалая площадь занята болотами.

В Поддорском муниципальном округе в большей степени представлены смешанные леса. Смешанные елово-дубовые, дубовые и широколиственные леса произрастают как в поймах, так и на водоразделах. Они расположены на хорошо дренированных участках с плодородными дерново-слабоподзолистыми и дерново-карбонатными почвами.

В результате изменения структуры лесов основной лесообразующей породой является берёза. Широко распространились осина и виды ольхи из прочих пород встречаются ивы, черемуха, рябина, можжевельник и др. В кустарниковом ярусе лесов произрастают малина, черная и красная смородина, шиповник, крушина, орешник, из ягодных кустарничков нередки черника, брусника, голубика.

Широко распространены пойменные дубравы. Обычно в таких лесах к дубу примешивается берёза и ольха. Подлесок представлен крушиной, калиной, ивами. В травяном покрове преобладает богатое разнотравье - вероника, чина луговая, подмаренник и др.

Небольшими участками по берегам рек и озёр встречаются ивняки с обилием чёрной ольхи и хорошо развитым напочвенным покровом (хвощи, осоки и др.).

Более типичные в поселении верховые (олиготрофные) болота. В растительном покрове таких болот преобладают сфагновые мхи; травяно-кустарниковый покров развит слабо и представлен багульником, морошкой, голубикой, клюквой, пушицей; деревья низкорослые и редкие (берёза, сосна).

Низинные (эвтрофные) болота расположены в поймах рек, в заросших озёрных котловинах и в понижениях рельефа. Встречаются повсеместно и имеют небольшие размеры. Растительный покров более разнообразен. Здесь встречается: чёрная ольха, берёза, сосна, крушина, ива, иногда ель; в травяном покрове представлены: хвощ, сабельник, камыш, рогоз, зелёные мхи.

Переходные (мезотрофные) болота расположены на озёрных террасах и долинах рек, в местах, где близко залегают грунтовые воды, на окраинах верховых болот. Характерные представители растительности - сфагновые мхи, осоки, берёза, сосна.

Животный мир Поддорского округа разнообразен по своему видовому составу. Здесь обитают представители как лесных, так и открытых пространств.

Для леса характерна ярусность расселения его обитателей. В рыхлой подстилке живут землеройки, мыши, кроты. Под пологом обитают лось, лиса, горностай, заяц-беляк, бурый медведь, рысь, волк, кабан. Среди лесных обитателей, живущих на деревьях, примечательны белка и куница.

В кронах деревьев обитает много птиц. Особенно распространены клёст, большой пёстрый дятел, пищуха, снегирь, поползень, синица. К числу крупных лесных птиц относятся: глухарь, тетерев, рябчик.

Животный мир открытых пространств менее богат, чем в лесу. На полях, лугах, в кустарниковых зарослях встречаются заяц-русак, полёвка, хорь. Из птиц распространены серая куропатка, полевой жаворонок. Разнообразен животный мир водоёмов и болот. Из млекопитающих распространены выдра, норка. Из птиц большинство составляют водоплавающие

- утки, гуси; на болотах кулики, журавли; в поймах рек - чибисы. Во влажных лесах живут гадюки, ужи, живородящие ящерицы, травяные лягушки.

В озёрах и реках обитает много рыбы. Распространены лещ, окунь, щука, ёрш, налим.

Лесной фонд области, воздушное пространство являются местообитанием дикой фауны и используются в качестве охотничьих угодий.

Особо охраняемые природные территории

В соответствии со статьей 95 Земельного кодекса Российской Федерации к землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов.

Земли особо охраняемых природных территорий относятся к объектам общенационального достояния и могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности. В случаях, предусмотренных федеральными законами, допускается включение в земли особо охраняемых природных территорий земельных участков, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве собственности.

На землях государственных природных заповедников, в том числе биосферных, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась особо охраняемая природная территория, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Перечень существующих особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории Поддорского муниципального округа представлен в таблице 1.3.1.

Таблица 2.3.1.

| № п/п | Название ООПТ | Категория ООПТ | Значение ООПТ | Профиль ООПТ | Площадь (в т.ч. морской акватории) ООПТ, га | Реквизиты актов об организации ООПТ (режимы охраны смотреть в указанных нормативных актах) | Местоположение планируемого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Особо охраняемые природные территории федерального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рдейский | Государственный природный заповедник | Федеральный | Комплексный (ландшафтный), гидрологический (болотный, озёрный, речной), биологический (ботанический и зоологический) | 36992 | Приказ МПР РФ от 17.02.2004 N 153 "Об утверждении Положения о федеральном государственном учреждении "Государственный природный заповедник "Рдейский" | Поддорский округ |
|  | Особо охраняемые природные территории регионального значения |  |  |  |  |  |  |
|  | Рдейский | Государственный природный заказник | Региональный | Комплексный (ландшафтный), гидрологический (болотный, озёрный, речной), биологический (ботанический и зоологический) | 8522,6, в т.ч. акватория оз. Рдейское - 937 | Постановление Администрации Новгородской области от 29.12.2012 №890 "О государственном природном заказнике регионального значения "Рдейский" | Поддорский округ |
|  | Лесной квартал №4, №10, №20, №21 | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | 1135,08 | Распоряжение Администрации Новгородской области от 13.01.1992 №26-рз "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения" | Поддорский округ |

Объекты культурного наследия

В соответствии со статьей 99 Земельного кодекса Российской Федерации к землям историко-культурного назначения относятся земли:

- объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия;

- достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел;

- военных и гражданских захоронений.

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением.

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ (далее по тексту ФЗ №73) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Государственная охрана объектов культурного наследия обеспечивается системой правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда (статья 6 ФЗ №73).

В Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. Реестр представляет собой государственную информационную систему, подключаемую к инфраструктуре, обеспечивающей информационно- технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и включающую в себя банк данных, единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов формирования реестра, методов и формы ведения реестра (статья 15 ФЗ №73).

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику или иному законному владельцу указанного объекта культурного наследия, земельного участка в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, соответствующим органом охраны объектов культурного наследия на основании сведений об объекте культурного наследия, содержащихся в реестре, выдается паспорт объекта культурного наследия (статья 21 ФЗ №73).

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий (статья 33 ФЗ №73).

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации (статья 34 ФЗ №73).

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов культурного наследия, защитные зоны для которых не устанавливаются п.2 ст.34.1 ФЗ №73) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Территория объектов культурного наследия и границы территории объекта культурного наследия устанавливаются в соответствии со статьей 3.1 ФЗ №73.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия регламентируются статьей 5.1. ФЗ №73 Статьей 36 Федерального закона Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» подробно регламентируются меры по обеспечению объектов культурного наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ. В частности, предусматривается, что:

- Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 ФЗ №73 требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 ФЗ №73, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия;

- Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия;

- В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации (статья 38 ФЗ №73).

Особое внимание необходимо обращать на сохранение объекта культурного наследия на всех этапах проведения работ, включая научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ (статья 40 ФЗ №73). Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, должны предусматривать консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер (статья 47.2. ФЗ №73).

Содержание и использование объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленного объекта культурного наследия должно осуществляться в соответствии с требованиями статьи 47.3. ФЗ №73). Лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:

- осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

- не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

- не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

- обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

- соблюдать установленные статьей 5.1 настоящего Федерального закона требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

- не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

- незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

- не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

При разработке градостроительной документации необходимо учитывать, что земли историко-культурного назначения должны использоваться строго в соответствии с их целевым назначением. Поэтому настоящими изменениями не предусматривается изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения, не предусматривается на их территории и деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

Государственная историко-культурная экспертиза проводится с учетом норм ст.ст.28, 30, 31, 32 ФЗ №73.

Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе в целях определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на рассматриваемом земельном участке. Государственная историко-культурной экспертиза на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, и иных работ, осуществляется путем археологической разведки в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ. Заключение историко- культурной экспертизы предоставляется на рассмотрение в орган государственной охраны объектов культурного наследия и является основанием для принятия решения о возможности проведения указанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения — в порядке, установленном законами и постановлениями РФ и субъектов Российской Федерации, в том числе Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и Приказа Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

На территории Поддорского муниципального округа расположены следующие объекты культурного наследия:

Перечень объектов культурного наследия федерального значения (археология)

| Вид ОКН | Регистрационный номер ОКН | Наименование ОКН | НПА о постановке на гос. охрану | Местонахождение ОКН | Приказ об утверждении границ территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| памятник | 531740941300006 | «Городище», дата создания (возникновения) не определена | Ф-1327 | д. Курское, 100 м западнее, на высоком правом берегу р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Курско, 100 м к СЗ от деревни на высоком правом берегу р. Ловать) | 803 от 30.10.2025 |
| памятник | 531740940820006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Белахново, 300 м севернее деревни на правом берегу р. Ловать среди распаханного поля (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Белохново, 300 м северо-восточнее бывшей деревни, 400 м юго-восточнее гостевого дома «Бушева», на правом берегу р. Ловать) | 804 от 30.10.2025 |
| памятник | 531740940830006 | «Селище», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Белахново, 0,3 км севернее деревни, на верхней площадке правого берега р. Ловать, к западу от сопки (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Белохново, 0,3 км северо-восточнее бывшей деревни, 350 м юго-восточнее гостевого дома «Бушева», на верхней площадке правого берега р. Ловать, к юго-западу от сопки) | 805 от 31.10.2025 |
| памятник | 531740940840006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Бушево, левый берег р. Ловати в 300 м северо-восточнее деревни (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Бушева, левый берег р. Ловати в 300 м северо-восточнее бывшей деревни, 480 м северо-восточнее гостевого дома «Бушева») | 806 от 31.10.2025 |
| памятник | 531740940850006 | «Насыпь», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Воротавино, 0,7 км северо-западнее деревни, около дороги в дер. Сухой Бор (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Воротавино, 0,7 км северо-западнее центра бывшей деревни, в 70 метрах от дороги «Селеево – Воротавино – Каковка – Иструбище – Корпово») | 807 от 31.10.2025 |
| ансамбль | 531740940860006 | «Группа из 3 курганов», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Воротавино, в юго-западной части кладбища, в 650 м северо-западнее деревни у дороги из Воротавино в Селеево (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Воротавино, 1,1 км северо-западнее центра бывшей деревни, у дороги «Селеево – Воротавино – Каковка – Иструбище – Корпово», на территории действующего кладбища) | 808 от 31.10.2025 |
| памятник | 531740940870006 | Курган, дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Выставка, на правом берегу р. Полисть, в 0,3 км юго–восточнее деревни (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Выставка, на правом берегу р. Холынья, в 0,3 км юго-восточнее бывшей деревни) | 1039 от 24.11.2025 |
| памятник | 531740940890006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Горки, 0,5 км северо-западнее, на правом берегу р. Ловати (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Горки, 0,4 км северо-западнее бывшей деревни, в 1,7 км к ССВ от центра деревни Лобыни, на правом берегу р. Ловать) | 809 от 31.10.2025 |
| памятник | 531740940900006 | «Селище», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Горки (бывш. Подол), правый берег р. Ловать, юго-западнее сопки (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Горки, 0,4 км северо-западнее бывшей деревни, в 1,6 км к ССВ от центра деревни Лобыни, на правом берегу р. Ловать юго-западнее сопки) | 810 от 31.10.2025 |
| ансамбль | 531740940880006 | «Группа из 3 сопок», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Городня, 0,5 км южнее, на левом берегу р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Городня, 0,6 км южнее бывшей деревни, 2,1 км к юго-западу от дер. Блазниха, на левом берегу р. Ловать) | 811 от 30.10.2025 |
| ансамбль | 531740940910006 | «Две сопки», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Губино, 0,4 км западнее деревни, на правом берегу р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Губино, 0,3 км северо-западнее центра деревни, на правом берегу р. Ловать) | 812 от 30.10.2025 |
| памятник | 531740940920006 | «Селище», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Губино, при группе сопок, на верхней площадке правого берега р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Губино, 0,25 км к северо-западу от деревни, к юго-западу от группы сопок, на верхней площадке правого берега р. Ловать) | 813 от 31.10.2025 |
| памятник | 531740940930006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Губино, 0,6 км юго-западнее на верхней площадке правого берега р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Губино, 0,45 км юго-западнее центра деревни, на верхней площадке правого берега р. Ловать) | 814 от 31.10.2025 |
| памятник | 531740940940006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Дорогани, правый берег р. Ловать, в 300 м северо-западнее (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Дорогани, 0,5 км северо-западнее бывшей деревни, в 0,55 км к юго-востоку от центра деревни Теребыни, на правом берегу р. Ловать) | 815 от 31.10.2025 |
| памятник | 531740940950006 | «Селище», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Дорогани, правый берег р. Ловать, при сопке (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Дорогани, 0,5 км северо-западнее бывшей деревни, в 0,55 км к юго-востоку от центра деревни Теребыни, на правом берегу р. Ловать, при сопке) | 816 от 31.10.2025 |
| памятник | 531740940960006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Жидовичи Малые, 300 м северо-восточнее деревни, на правом берегу р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Жидовичи Малые, 0,5 км северо-западнее бывшей деревни, в 3 км к юго-юго-востоку от центра деревни Люблино, на правом берегу р. Ловать) | 817 от 31.10.2025 |
| памятник | 531740941000006 | «Городище», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Жидовичи, около р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Жидовичи Большие, 0,5 км северо-западнее бывшей деревни, в 3,75 км к юго-юго-востоку от центра деревни Люблино, на высоком холме правого берега р. Ловать) | 818 от 31.10.2025 |
| ансамбль | 531741286180006 | Сопки (2 насыпи), VIII-X вв. | М-12 | Новгородская область, Поддорский район, д. Залучье, 1,2 км восточнее (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Залучье, 1,2 км восточнее бывшей деревни, на левом обрывистом берегу р. Ловать) | 1040 от 24.11.2025 |
| памятник | 531740940970006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Залучье, 1,5 км южнее деревни, на левом берегу р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Залучье, 1,3 км восточнее бывшей деревни, на левом обрывистом берегу р. Ловать) | 1041 от 24.11.2025 |
| памятник | 531740940980006 | «Курган», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Извоз, 0,5 км северо-восточнее деревни на правом берегу р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Извоз (Хоболь), 0,3 км северо-западнее бывшей деревни, в 1 км к юго-западу от центра деревни Блазниха, на правом берегу р. Ловать) | 819 от 31.10.2025 |
| памятник | 531740941060006 | «Городище», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Курское, 100 м западнее, на правом берегу р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Курско, 100 м к СЗ от деревни на высоком правом берегу р. Ловать) | 820 от 31.10.2025 |
| памятник | 531740940990006 | «Курган», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Княщино, около деревни, на левом берегу р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Княщино, около бывшей деревни, на левом берегу р. Ловать) | 1042 от 24.11.2025 |
| ансамбль | 531740941080006 | «Две сопки», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Коломна, 200 м севернее деревни на левом берегу р. Ловать в 50 м от неё (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Коломно, 200 м северо-восточнее бывшей деревни, в 3,4 км к ССВ от центра деревни Теребыни, на левом берегу р. Ловать, в 200 м от неё) | 821 от 31.10.2025 |
| памятник | 531740941070006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Костково, на берегу р. Редьи, близ деревни (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Костково, на берегу р. Редьи, в 1,8 км к юго-юго-западу от бывшей деревни, в 9,5 км к северо-востоку от села Поддорье) | 1043 от 24.11.2025 |
| ансамбль | 531740941010006 | Две сопки, дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Красный Октябрь, на левом берегу р. Ловать, за ручьем и на лугу (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, бывшая д. Красный Октябрь, на левом берегу р. Ловать, на зарастающих полях, в 5 км к юго-западу от д. Рахлицы (Старорусский район)) | 1044 от 24.11.2025 |
| ансамбль | 531740941020006 | «Группа курганов из 6 насыпей», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Леша, на кладбище у деревни (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Леша, в 150 м к северо-востоку от деревни на левом высоком берегу р. Полисть, на территории действующего кладбища) | 822 от 31.10.2025 |
| ансамбль | 531740941030006 | «Группа из двух сопок и трех курганов», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Лобыни, 0,4 км юго–восточнее деревни, на левом берегу р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Лобыни, 0,9 км северо-восточнее деревни, на левом берегу р. Ловать) | 1045 от 24.11.2025 |
| памятник | 531740941040006 | «Селище», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Лобыни, на левом берегу р. Ловать, между сопками и курганом (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Лобыни, 0,9 км к северу-востоку от центра деревни, на левом берегу р. Ловать, между группой сопок и раскопанной группой курганов) | 1046 от 24.11.2025 |
| памятник | 531740941090006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Люблино, на левом берегу р. Ловать 0,5 км к востоку от северной окраины деревни (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Люблино, на левом берегу р. Ловать 0,7 км к востоку-северо-востоку от центра деревни, на заброшенном кладбище) | 823 от 31.10.2025 |
| памятник | 531740941050006 | Жальник | М-302 | д. Ольховец, в центре (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Ольховец, в центре бывшей деревни, в 15 км в ЮЗ от д. Селеево) | 824 от 31.10.2025 |
| памятник | 531740941100006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Переса Новая (б.д. Пирогово), около деревни, 300 м на юго–восток на берегу ручья Лука (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Переса Новая, около бывшей деревни, 300 м на юго-восток на берегу ручья) | 1047 от 24.11.2025 |
| памятник | 531740941110006 | Жальничный могильник, дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Переса Новая (б.д. Пирогово), левый берег р. Релья, в 0,18 км к востоку от бывшей деревни (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Переса Новая, около бывшей деревни, 180 м к востоку на берегу ручья) | 1048 от 24.11.2025 |
| ансамбль | 531740941120006 | 4 сопки, дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Переса Новая (б.д. Пирогово), около деревни, на левом берегу р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Переса Новая, к юго-востоку от бывшей деревни, на левом берегу р. Ловать, в 5 км к юго-западу от д. Рахлицы (Старорусский район)) | 1049 от 24.11.2025 |
| ансамбль | 531740941140006 | Две сопки, дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Полтораново, одна в 0,5 км севернее деревни на левом берегу р. Порусьи, вторая в 0,5 км южнее деревни на правом берегу р. Порусьи (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Полтораново, одна в 0,5 км севернее бывшей деревни на левом берегу р. Порусьи, вторая в 0,5 км южнее бывшей деревни на правом берегу р. Порусьи) | 1050 от 24.11.2025 |
| памятник | 531740941130006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Рябково, 0,5 км юго-восточнее деревни на левом берегу р. Ловать, против д. Селеево | 386 от 26.08.2024 |
| памятник | 531740941150006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Репушино, 200 м северо–восточнее деревни в мелколесье на левом берегу р. Редьи (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Репушино, 200 м северо-восточнее бывшей деревни на берегу р. Редьи, в 9,5 км к северо-востоку от села Поддорье) | 1051 от 24.11.2025 |
| памятник | 531740941160006 | Жальник, дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Репушино, 30 м северо–восточнее деревни, на левом берегу р. Редьи (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Репушино, 30 м северо-восточнее бывшей деревни на левом берегу р. Редьи, в 9,5 км к северо- востоку от села Поддорье) | 1052 от 24.11.2025 |
| памятник | 531740941170006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Селеево, западная окраина леспромхоза, на территории современного кладбища | 381 от 20.08.2024 |
| памятник | 531740941180006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Селеево, левый берег р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Селеево, левый берег р. Ловать, 155 метров к северо-северо-востоку от северо-восточной окраины деревни, у моста) | 1053 от 24.11.2025 |
| памятник | 531740941190006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, б.д. Середка на р. Ловать, 0,5 км к юго–западу от д. Курско, на левом берегу р. Ловать и в 1 км севернее д. Середка (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Середка, 0,75 км к юго-юго-западу от д. Старокурско, 2,8 км к северо-северо-востоку от д. Перегино, на левом берегу р. Ловать) | 1054 от 24.11.2025 |
| ансамбль | 531740941200006 | Группа из 4 сопок, дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, б.д. Середка на р. Ловать, к востоку от юго–восточной окраины деревни на левом берегу р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Середка, к востоку-северо-востоку от бывшей деревни, 0,8 км к юго-юго-западу от д. Старокурско, на левом берегу р. Ловать) | 1055 от 24.11.2025 |
| ансамбль | 531740941210006 | Группа из 3 курганов, дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, б.д. Середка на р. Ловать, 0,6 км северо–западнее близ дороги в д. Селеево, на левом берегу р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Середка, 0,6 км северо-западнее, на левом берегу р. Ловать) | 1056 от 24.11.2025 |
| памятник | 531740941220006 | «Жальник», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Сосново, 150 м юго–восточнее деревни на правобережье р. Порусьи, в 500 м от нее у дороги к дер. Андроново (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Сосново, 300 м к востоку-юго-востоку центра деревни (2 дома) на правобережье р. Порусьи, в 700 м от нее, на холме, на действующем кладбище) | 1057 от 24.11.2025 |
| памятник | 531740941230006 | «Жальник», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Старокурское, правый берег р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Старокурское, центр деревни, правый берег р. Ловать) | 1010 от 18.11.2025 |
| ансамбль | 531740941250006 | «Группа из 5 сопок», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Теребыни, востоко-северо-восточнее деревни, на левом берегу р. Ловати (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Теребыни, 0,4 км к северо-востоку от центра деревни, левый берег р. Ловать) | 1008 от 18.11.2025 |
| памятник | 531740941260006 | «Селище», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Теребыни, на возвышенной площадке левого берега р. Ловать, при группе сопок (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Теребыни, 0,4 км к северо-востоку от центра деревни, на возвышенной площадке левого берега р. Ловать, при группе сопок) | 1009 от 18.11.2025 |
| памятник | 531740941270006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Теребыни, 1 км к юго–западу от д. Дорогани в 2,5 км юго–восточнее д. Теребыни, на левом берегу р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Теребыни, 1,3 км к юго-востоку от центра деревни, на левом берегу р. Ловать) | 1011 от 18.11.2025 |
| памятник | 531740945230006 | «Селище», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Теребыни, при сопке на левом берегу р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Теребыни, 1,3 км к юго-востоку от центра деревни, при сопке на левом берегу р. Ловать) | 1012 от 18.11.2025 |
| памятник | 531740941310006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Хоболь, 300 м западнее деревни, на правом берегу р. Ловать, в 100 м от нее (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Хоболь (Извоз), 0,3 км северо-западнее бывшей деревни, в 1 км к юго-западу от центра деревни Блазниха, на правом берегу р. Ловать) | 825 от 31.10.2025 |
| памятник | 531740941320006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | Новгородская область, Поддорский район, д. Шалыжино, в 1,5 км юго–восточнее деревни среди луга, на правом берегу р. Ловать (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Шалыжино, в 1,7 км юго-восточнее деревни в лесу, на правом берегу р. Ловать, в 2,5 км южнее д. Селеево) | 1059 от 24.11.2025 |
| памятник | 531740941280006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Шени, в 250 м северо-восточнее деревни на кладбище, расположенном на левом берегу р. Порусьи (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, уроч. Щепни, в 350 м к северо-востоку от бывшей деревни, в 1,3 км к юго-востоку от левобережной части д. Юрьево, на левом берегу р. Порусьи, на кладбище) | 826 от 31.10.2025 |
| памятник | 531740941290006 | «Сопка», дата создания (возникновения) не определена | М-302 | д. Юрьево, на правом берегу р. Порусьи в 200 м северо-восточнее деревни (уточненное месторасположение: Новгородская область, Поддорский муниципальный округ, д. Юрьево, на правом берегу р. Порусьи, в 200 м северо-северо-западнее правобережной части деревни) | 827 от 31.10.2025 |

Перечень объектов культурного наследия регионального значения

| Регистрационны й № в ЕГРОКН | № и дата Приказа | Вид | Наименование ОКН | Дата | Адрес | Границы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 531710820540005 | Приказ МКРФ от 21.03.2017 № 82310-р | памятник | Церковь Смоленской Богоматери | XIX в. | Поддорский округ, д. Марково |  |
| 531410079580005 | Приказ МКРФ от 29.10.2015 № 12440-р | памятник | «Братская могила советских воинов, погибших в период Великой Отечественной войны» |  | Поддорский округ, с. Поддорье, гражданское кладбище |  |
| 531410356220005 | Приказ МКРФ от 20.11.2015 № 19726-р | памятник | «Братская могила советских воинов» | 1942- 1944 гг. | Поддорский округ, с. Поддорье, ул. Октябрьская, гражданское кладбище (в западной части) |  |
| 531410079840005 | Приказ МКРФ от 21.10.2015 № 11309-р | памятник | Могила Героя Советского Союза Гаврилова Ф.Г. |  | Поддорский округ, с. Поддорье, в парке | Приказ комитета от 30.05.201 6 № 379 |
| 531410079870005 | Приказ МКРФ от 21.10.2015 № 11797-р | памятник | «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны» |  | Поддорский округ, с.Белебёлка, на территории села | Приказ комитета от 30.05.201 6 № 399 |
| 531410142000005 | Приказ МКРФ от 29.10.2015 № 12447-р | памятник | Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны |  | Поддорский округ урочище Беседки (в 1,5 км на северо-восток от д.Борки Переездовского сельсовета) |  |
| 531410079910005 531410356330005 | Приказ МКРФ от 29.10.2015 № 12430-р; от 27.11.2015 № 22648-р | памятник | «Братская могила мирных жителей, расстрелянных фашистами 19 сентября 1941 года» «Место расстрела жителей дд.Бычково и Починок» | 9 декабря 1942 г. | Поддорский округ, д. Бычково, 600 м к северо–западу от деревни Поддорский округ, 0,6 км от деревни Бычково, правый берег реки Полисть, от центра поселения с. Белебёлка 19,5 км |  |
| 531410079960005 | Приказ МКРФ от 21.10.2015 № 9971-р | памятник | «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны» |  | Поддорский округ, д. Векшино (на территории бывшей д. Кривовицы) |  |
| 531510338990005 | Приказ МКРФ от 29.10.2015 № 12461-р | памятник | «Место гибели мирных жителей» | 1941 г. | Поддорский округ, д. Нивки (бывшая деревня Жарки) |  |
| 531410079520005 | Приказ МКРФ от 29.04.2015 № 1355 | памятник | Памятный знак на месте прорыва через линию фронта партизанского обоза с продовольствием для блокадного Ленинграда |  | Поддорский округ, д.Жемчугово, 3 км к югу от деревни (13 км автодороги Шимск-Невель) |  |
| 531410079950005 | Приказ МКРФ от 29.04.2015 № 1352 | памятник | Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны |  | Поддорский округ, д.Кремно, гражданское кладбище |  |
| 531410356320005 | Приказ МКРФ от 20.11.2015 № 19956-р | памятник | Место гибели комсомольцев партизан | 1942 г. | Поддорский округ, д. Лисичкино, ул. Зеленая |  |
| 531410080000005 | Приказ МКРФ от 21.10.2015 № 10579-р | памятник | Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны |  | Поддорский округ, д. Переходы, на территории деревни, ул. Юбилейная, 10 |  |
| 531710820530005 | Приказ МКРФ от 21.03.2017 № 82635-р | памятник | Кладбище советских воинов | 1942 -1944гг | Поддорский округ, мест. «Самбатово» Новгородская область, Поддорский округ, восьмой километр автодороги Поддорье–Селеево |  |
| 531410079610005 | Приказ МКРФ от 22.04.2015 № 1087 | памятник | Памятный знак на месте формирования 2-й партизанской бригады |  | Поддорский округ, б. д. Серболово (7 км к югу от д.Бычково) |  |
| 531410079680005 | Приказ МКРФ от 21.03.2017 № 83253-р | памятник | Пушка-памятник бойцам 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии |  | Поддорский район, д. Устье |  |

Перечень выявленных объектов культурного наследия

| Учетный номер в ЕГРОКН | Наименование | Дата | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 53-183813 | Дом, в котором располагалась писательская база Северо-Западного фронта, где жил и работал поэт М.Светлов (1903-1964 гг.) | 1903-1964 гг. 1942 -1943 гг | Поддорский округ д.Головенька |
| 53-183814 | Место боёв 391 стрелковой дивизии | 1943-1944 гг. | Поддорский округ с.Масловское |
| 53-183815 | Место боев 4 гвардейской воздушно-десантной дивизии | 1942-1944 гг. | Поддорский округ д.Устье |

Перечень выявленных объектов культурного наследия (археология)

| Наименование ОКН | Дата | Адрес местонахождения | НПА о включении | Границы территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа сопок (2 насыпи) | VIII-X вв. | д.Горки, 0,45 км юго-восточнее |  |  |
| Курганная группа | XI-XIII вв. | д.Горки, 0,45 км юго-восточнее, у группы сопок |  |  |
| Курган | VI-XIII вв. | д.Городня, 0,5 км южнее |  |  |
| Сопка | VIII-X вв. | д.Лобыни, 1,3 км севернее, на кладбище |  |  |
| Сопка | VIII-X вв. | д.Малое Токарево, в 0,5 км от деревни, левый берег р.Ловать |  |  |
| Группа сопок (2 насыпи) | VIII-X вв. | д.Стехново, 0,15 км северо-западнее, правый берег р.Ловать |  |  |
| Сопка | VIII-X вв. | д.Фадеево, северная окраина |  |  |
| Сопка | VIII-X вв. | д.Фелистово, 0,6 км северо-западнее, правый берег р.Порусьи |  |  |
| Жальник | XII-XV вв. | д.Шепни, 0,3 км к ССЗ, левый берег р.Порусьи, на территории кладбища |  |  |
| Селище «Лужки» | XV-XVII вв. | Урочище Лужки | Приказ комитета культуры и туризма Новгородской области от 24.12.2007 №664 | Приказ комитета культуры и туризма Новгородской области от 24.12.2007 №664 |
| Каковка, поселение | VI-V тыс. до н.э., I тыс.н.э | 4,4 км к юго-юго-востоку от д.Каковка, в 310 м к востоку от грунтовой дороги Селеево-Корпово, между курганами | Приказ инспекции от 30.09.2020 №1000 | Приказ инспекции от 30.09.2020 №1000 |

Зоны охраны и режимы использования земельных участков в границах данных объектов культурного наследия в настоящее время не утверждены, поэтому следует руководствоваться ст.5.1 и ст. 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренные ст. 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ), и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектом историко-культурной экспертизы.

Население.

Динамика численности населения Поддорского муниципального округа в период с 2017 по 2024 годы (по данным Росстата РФ) представлена в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

Динамика численности населения Поддорского муниципального округа в период с 2018 по 2025 годы (по данным Росстата РФ)

| Показатели | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | 2024* | 2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности городского и сельского населения на 1 января текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | чел. | 3832 | 3695 | 3622 | 3551 | 3266 | 3220 | 3137 | 3695 |
| Сельское население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | чел. | 3832 | 3695 | 3622 | 3551 | 3266 | 3220 | 3137 | 3695 |
| Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | чел. | 3832 | 3695 | 3622 | 3551 | 3266 | 3220 | 3137 | 3695 |
| Женщины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | чел. | 2047 | 1948 | 1893 | 1851 | 1697 | 1679 | н/д | 2079 |
| Мужчины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | чел. | 1785 | 1747 | 1729 | 1700 | 1569 | 1541 | н/д | 1616 |
| Рождаемость/смертность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число родившихся (без учета мертворожденных) | чел. | 37 | 29 | 17 | 30 | 19 | 19 | 19 | н/д |
| Число умерших | чел. | 82 | 75 | 86 | 99 | 71 | 67 | 82 | н/д |
| Естественный прирост (убыль) | чел. | -45 | -46 | -69 | -69 | -52 | -48 | -63 |  |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 9,6 | 7,8 | 4,7 | 8,4 | 5,8 | 5,9 | 6,1 |  |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 21,4 | 20,3 | 23,7 | 27,9 | 21,7 | 20,8 | 26,1 |  |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | -11,7 | -12,4 | -19,1 | -19,4 | -15,9 | -14,9 | -20,0 |  |
| Число прибывших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция - всего | чел. | 130 | 115 | 132 | 135 | 118 | 93 | 92 |  |
| Число выбывших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция - всего | чел. | 184 | 204 | 139 | 137 | 158 | 92 | 110 |  |

*с учетом переписи населения 2020 года.

** по данным на 1 октября 2025 года.

Численность населения Поддорского муниципального округа за рассматриваемый период имела отрицательную динамику и постоянно снижалась. Сокращению населения способствовала миграция населения в крупные города, являющаяся наиболее значимым фактором, и естественная убыль населения. Так, за счет естественной убыли и миграционного оттока численность населения сократилась на 13% по сравнению с 2020 годом. Миграционный прирост наблюдался только в 2020 и 2021 годах. В среднем за период с 2018 по 2023 год коэффициент миграции составил (- 5,7), что свидетельствует о миграционном оттоке в целом.

Демографическая ситуация в январе - декабре 2023 года характеризовалась увеличением естественной убыли населения. Число умерших превысило число родившихся живыми в 4 раза.

За 12 месяцев 2023 года родилось 19 человек, умерло 82 человек. Естественная убыль населения за 12 месяцев 2023 года составила 63 человека, миграционное снижение составило 18 человек.

Перспективную численность можно определить по формуле:

где

St – перспективная численность населения, через t лет;

S0 – исходная численность населения;

К общ – коэффициент общего прироста населения в предшествующем периоде.

Коэффициент общего прироста населения определяется суммированием коэффициента естественного прироста и коэффициента миграции.

Базовый прогноз численности населения

Таблица 2.5.2.

| Численность населения чел (на 01.09.2025) | Родившиеся, чел | Умершие, чел | Коэффициент естественного прироста/убыли | Прибывшие, чел | Убывшие, чел | Коэффициент миграции | Коэффициент общего прироста/убыли населения | Прогноз до 2034, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3137 | 19 | 82 | - 20,0 | 92 | 110 | - 5,7 | - 25,7 | 2418* |

*С учетом средних коэффициентов естественного прироста и миграции, средней численности населения за период с 2018 по 2024 год прогноз численности населения на 2034 год составит 2418 человек.

Возрастная структура населения Поддорского муниципального округа Новгородской области на 1 января 2024 года отражена в таблице 2.4.

Таблица 2.5.3

| Возраст | Сельское население | Возраст | Сельское население |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 | 73 | 45-49 | 216 |
| 3-6 | 92 | 50-54 | 223 |
| 7-15 | 356 | 55-59 | 254 |
| 16-17 | 66 | 60-64 | 289 |
| 18 | 27 | 65-69 | 253 |
| 19 | 27 | 70 и старше | 438 |
| 20-24 | 148 | моложе трудоспособного возраста | 514 |
| 25-29 | 175 | трудоспособный возраст | 1753 |
| 30-34 | 176 | старше трудоспособного возраста | 953 |
| 35-39 | 217 |  |  |
| 40-44 | 197 | Всего: 3220 | 3220 |

Возрастная структура населения Поддорского муниципального округа характеризуется превышением в общей численности населения Поддорского муниципального округа доли населения старше трудоспособного возраста над долей населения моложе трудоспособного возраста, что свидетельствует о регрессивном типе структуры населения.

Жилищный фонд

Наличие жилищного фонда

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений всего, тыс м2 | в том числе |  |  | Число, ед |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | в многоквартир- ных домах | в домах блокированной застройки | Жилых домов (индиви-дуально- определенных зданий) | Многоквар-тирных домов | Домов блоки-рованной застройки |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жилищный фонд всего | 135,0 | 97,4 | 37,6 | 0 | 1961 | 261 | 0 |
| в том числе в собственности: частной | 125,4 | 94,9 | 30,5 | 0 | 1882 | 214 | 0 |
| из нее: граждан | 119,7 | 92,8 | 26,9 | 0 | 1840 | 188 | 0 |
| юридических лиц | 5,7 | 2,1 | 3,6 | 0 | 42 | 26 | 0 |
| государственной |  |  |  |  |  |  |  |
| из нее принадлежащий на правах собственности субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной | 9,6 | 2,5 | 7,1 | 0 | 79 | 47 | 0 |

Распределение жилых помещений по количеству комнат (без учета специализированных жилых помещений)

| Наименование показателей | Всего | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | однокомнатных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4-комнатных и более |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число квартир в многоквартирных домах, ед | 776 | 104 | 291 | 377 | 4 |
| в том числе находящихся в частной собственности | 519 | 59 | 184 | 273 | 3 |
| Общая площадь квартир в многоквартирных домах, тыс м2 | 37,0 | 3,9 | 8,8 | 24,0 | 0,3 |
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед | 1961 | 650 | 639 | 586 | 86 |
| Общая площадь жилых домов, тыс м2 | 97,4 | 20,5 | 29,3 | 37,8 | 9,8 |
| Дома блокированной застройки, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая площадь домов блокированной застройки, тыс м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжением | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отопле нием | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжижен-ным) | в том числе централизованным | электрическими плитами |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс м2 | 135,0 | 135,0 | 91,7 | 91,7 | 3,6 | 135,0 | 0,7 | 73,4 | 0 | 4,8 | 99,9 | 0 | 0 |
| в том числе в многоквартирных домах | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 3,6 | 3,6 | 37,6 | 0,7 | 0 | 0 | 4,8 | 37,6 | 0 | 0 |

Распределение жилищного фонда по материалу стен и времени постройки

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), ед | Число многоквартирных домов, ед | Число домов блокированной застройки, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кирпичные | 21,5 | 9 | 89 | 0 |
| Панельные | 0,4 | 0 | 4 | 0 |
| Блочные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Монолитные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смешанные | 6,9 | 112 | 32 | 0 |
| Деревянные | 103,8 | 1575 | 105 | 0 |
| Прочие | 2,4 | 265 | 31 | 0 |
| По годам возведения: до 1920 | 0,1 | 2 | 0 | 0 |
| 19211945 | 2,5 | 60 | 0 | 0 |
| 19461970 | 60,1 | 1141 | 75 | 0 |
| 19711995 | 58,8 | 590 | 183 | 0 |
| После 1995 | 13,5 | 168 | 3 | 0 |

Распределение жилищного фонда по проценту износа (без учета аварийного)

| Наименование показателей | Жилые дома (индивидуально-определенные здания) |  | Многоквартирные дома |  | Дома блокированной застройки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь жилых помещений, тыс м2 | количество, ед | общая площадь жилых помещений, тыс м2 | количество, ед | общая площадь жилых помещений, тыс м2 | количество, ед |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 45,1 | 648 | 15,5 | 116 | 0 | 0 |
| от 31% до 65% | 34,2 | 812 | 9,9 | 126 | 0 | 0 |
| от 66% до 70% | 17,5 | 485 | 9,1 | 13 | 0 | 0 |
| Свыше 70% | 0 | 0 | 0,2 | 2 | 0 | 0 |

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в муниципальном образовании составляет 43 м2/чел. Таким образом, средняя площадь жилых помещений на человека в округе выше нормативной.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи.

Развитие сферы обслуживания неразрывно связано с качеством жизни населения, с созданием различных возможностей проведения свободного времени, с формированием облика населенных пунктов и ростом их привлекательности для населения.

Учреждения образования

В систему образования в сельском поселении входят следующие объекты:

- 3 дошкольные образовательные организации;

- 2 общеобразовательных организаций;

- 1 детская школа искусств.

Перечень объектов образования Поддорского муниципального округа представлен в таблице 2.7.1.1

Таблица 2.7.1.1

| Наименование образовательного учреждения | Год постройки | Местоположение | Назначение здания | Мощность количество посадочных, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колобок" с. Поддорье | 1984 | Новгородская область, Поддорский округ, с. Поддорье, ул.Октябрьская, д.34 | учебное здание (детский сад) | 66 |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колобок" с. Поддорье Филиал «Ручеёк» с.Белебёлка. | 1980 | Новгородская область, Поддорский округ, с. Белебелка, ул. Советская, д.52 | учебное здание (детский сад) | 18 |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колобок" с. Поддорье Филиал «Ручеёк» д.Бураково. | 1963 | Новгороджская область, Поддорский округ, д. Бураково, пер. Лесной, д.6 | учебное здание (детский сад) | 14 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Поддорье» | 1973 | Новгородская область, Поддорский округ, с. Поддорье, ул.Максима Горького, д.10 | учебное здание (школа) | 650 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Поддорье» Филиал «ООШ с.Белебёлка» | 1978 | Новгороджская область, Поддорский округ, с. Белебелка, ул. Советская, д.32 | учебное здание (детский сад) | 350 |
| Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Поддорская детская школа искусств» |  | Новгородская область, Поддорский округ, с.Поддорье, ул.Светлый путь, д.4 |  | 60 |

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Поддорского муниципального округа, утверждёнными Решением Думы №105 от 26.02.2026 норма обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями должна составлять 44 места на 1000 человек населения. Норма обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями должна составлять 101 место на 1000 человек населения.

Мощность общеобразовательных учреждений на территории поселения удовлетворяет потребностям округа.

Согласно демографическому прогнозу, численность населения в округе к 2034 будет сокращаться. По нормативу к расчетному сроку в поселении должно быть не менее 107 мест в детских дошкольных учреждениях. Таким образом, мощность дошкольных очреждений (98 мест) не удовлетворяет потребностям округа.

Учреждения культуры и искусства

Структура учреждений культуры в Поддорском муниципальном округе представлена в таблице 2.7.2.1.

Таблица 2.7.2.1

| № | Наименование учреждения | Вместимость | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект культурно-просветительного назначения |  |  |  |
| 1 | Поддорский краеведческий музей - филиал МАУ "ПМСКО" | 32 | Новгородская область, Поддорский округ, с. Поддорье, ул. Полевая, д. 10 |
| 2 | Музейный комплекс "Партизанский край" - структурное подразделения Поддорского краеведческого музея - филиала МАУ "ПМСКО" | 20 | Новгородская область, Поддорский округ, с. Белебёлка, ул. Советская, д. 53 |
| 3 | Центральная районная библиотека МБУК «Межпоселенческая Поддорская Централизованная библиотечная система» (далее МБУК МПЦБС) | 24 | Новгородская область, Поддорский район, с.Поддорье, ул. Победы, д. 15. |
| 4 | Детское отделение МБУК МПЦБС | 24 | Новгородская область, Поддорский район, с.Поддорье, ул. Победы, д. 15. |
| 5 | Белебёлковская библиотека-филиал МБУК МПЦБС | 20 | Новгородская область, Поддорский округ, с. Белебелка, ул. Советская, д. 48. |
| 6 | Бураковская библиотека-филиал МБУК МПЦБС | 6 | Новгородская область, Поддорский округ, д. Бураково, ул. Октябрьская, д. 11. |
| 7 | Заозерская библиотека-филиал МБУК МПЦБС | 6 | Новгородская область, Поддорский округ, д. Заозерье, ул. Новая, д. 3. |
| 8 | Масловская библиотека-филиал МБУК МПЦБС | 9 | Новгородская область, Поддорский округ, с. Масловское, ул. Центральная, д. 30. |
| 9 | Нивская библиотека-филиал МБУК МПЦБС | 8 | Новгородская область, Поддорский округ, д. Нивки, ул. Новая, д. 18. |
| 10 | Переездовская библиотека-филиал МБУК МПЦБС | 8 | Новгородская область, Поддорский округ, д. Переезд, ул. Центральная, д. 46А. |
| 11 | Перегинская библиотека-филиал МБУК МПЦБС | 7 | Новгородская область, Поддорский округ, д. Перегино, ул. Центральная, д. 4. |
| 12 | Селеевская библиотека-филиал МБУК МПЦБС | 8 | Новгородская область, Поддорский округ, д. Селеево, ул. Клубная, д. 1. |
| Объект культурно-досугового (клубного) типа |  |  |  |
| 13 | Муниципальное автономное учреждение «Районный Дом культуры» | 200 | Новгородская область с.Поддорье ул.Чистякова д.2 |
| 14 | Белебёлковский сельский Дом культуры имени Е.И.Орловой (филиал муниципального автономного учреждения «Поддорское межпоселенческое социально-культурное объединение») | 148 | Новгородская область, Поддорский округ, с. Белебёлка, ул. Советская, д. 53 |
| 15 | Заозерский сельский Дом культуры - филиал МАУ "ПМСКО" | 52 | Новгородская область, Поддорский округ, д. Заозерье, ул. Новая, д. 3 |
| 16 | Бураковский сельский Дом культуры - филиал МАУ "ПМСКО" | 70 | Новгородская область, Поддорский округ, д. Бураково, ул. Октябрьская, д. 11 |
| 17 | Масловский сельский Дом культуры - филиал МАУ "ПМСКО" | 40 | Новгородская область, Поддорский округ, с. Масловское, ул. Центральная, д. 30 |
| 18 | Нивский сельский Дом культуры - филиал МАУ "ПМСКО" | 100 | Новгородская область, Поддорский округ, д. Нивки, ул. Новая, д. 18 |
| 19 | Перегинский сельский Дом культуры - филиал МАУ "ПМСКО" | 100 | Новгородская область, Поддорский округ, д. Перегино, ул. Центральная, д. 1 |
| 20 | Переездовский сельский Дом культуры - филиал МАУ "ПМСКО" | 100 | Новгородская область, Поддорский округ, д. Переезд, ул. Центральная, д. 46 "А" |
| 21 | Переходский сельский клуб - филиал МАУ "ПМСКО" | 66 | Новгородская область, Поддорский округ, д. Переходы, ул. Юбилейная, д. 4 |
| 22 | Селеевский сельский Дом культуры - филиал МАУ "ПМСКО" | 100 | Новгородская область, Поддорский округ, д. Селеево, ул. Клубная, д. 1 |
| 23 | Отдел народного творчества - филиал МАУ "ПМСКО" | 20 | Новгородская область, Поддорский округ, с. Поддорье, ул. Победы, д. 13 |

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Под-дорского муниципального округа, утверждёнными Решением Думы №105 от 26.02.2026 минимальная обеспеченность населения в области объектов культуры должна составлять 1 объект на муниципальный округ. Обеспеченность поселения местами в домах культуры и библиотеках удовлетворяет потребностям округа.

Здравоохранение.

Перечень существующих объектов здравоохранения, расположенных на территории Поддорского муниципального округа представлен в таблице 2.7.3.1.

Таблица 2.7.3.1

| № п/п | Наименование, адрес | Год постройки | Пос/см. | Мощность | Количество коек | Количество машин скорой помощи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАУЗ «Поддорская ЦРБ» Отделение общей практики Поддорский округ, с. Белебёлка, ул. Советская д.46б | 2006 | - | 20 | - | - |
| 2 | ОАУЗ «Поддорская ЦРБ» фельдшерско-акушерский пункт Поддорский округ, д. Заозерье, ул. Центральная, д.23 | 1985 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | ОАУЗ «Поддорская ЦРБ» фельдшерско-акушерский пункт Поддорский округ, д. Переезд, ул. Центральная, д.3 | 1985 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | ОАУЗ «Поддорская ЦРБ» Здание центральной районной больницы Поддорский муниципальный округ, с. Поддорье ул. Чистякова, д.1 | 1987 | - |  | 25 стационар (число круглосуточных коек) | - |
| 5 | ОАУЗ «Поддорская ЦРБ» Здание поликлиники Поддорский муниципальный округ, с. Поддорье ул. Набережная, д. 2 | 1999 | 95 | - | - | - |
| 6 | ОАУЗ «Поддорская ЦРБ» Здание отделения поликлиники Поддорский муниципальный округ, с. Поддорье ул. Набережная д. 4 | 1979 | 20 |  | - | - |
| 7 | ОАУЗ «Поддорская ЦРБ» Бураковский фельдшерско-акушерский пункт Поддорский округ, д. Бураково, ул. Октябрьская, д.12 | 1985 | 10 |  | - | - |
| 8 | ОАУЗ «Поддорская ЦРБ» Нивский фельдшерско-акушерский пункт Поддорский округ д. Нивки, ул. Центральная, д.9 | 1986 | 10 |  | 0 | - |
| 9 | ОАУЗ «Поддорская ЦРБ» Перегинский фельдшерско-акушерский пункт Поддорский округ, д. Перегино, ул. Центральная д.2 | 1985 | 10 | 0 | - | - |
| 10 | ОАУЗ «Поддорская ЦРБ» Селеевский фельдшерско-акушерский пункт Поддорский округ, д. Селеево, ул. Комсомольская д.5 | 2002 | 10 | 0 | - | - |

Объекты для занятий физической культурой и спортом

Перечень существующих объектов в области физической культуры и спорта, расположенных на территории Поддорского муниципального района, представлен в таблице 2.7.4.1

Таблица 2.7.4.1.

| № п/п | Назначение объекта муниципального | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположени е |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | объект капитального строительства в области физической культуры и спорта | Спортивный зал для занятий мини- футболом, баскетболом, волейболом | Расположен в здании школы, назначение: нежилое, общая площадь 162 кв. м, Единовременная пропускная способность - 35 человек; мощность сооружения - 34944. | Новгородская область, Поддорский округ, с. Белебёлка, ул. Советская д.48 |
| 2. | объект капитального строительства в области физической культуры и спорта | Стрелковый тир | Расположен в здании школы, назначение: нежилое, общая площадь 74,8 кв. м, Единовременная пропускная способность – 3 человека; мощность сооружения -1764. | Новгородская область, Поддорский округ, с. Белебёлка, ул. Советская д.48 |
| 3. | объект капитального строительства в области физической культуры и спорта | Спортивный зал для занятий мини- футболом, баскетболом, волейболом | Расположен в здании школы, назначение: нежилое, общая площадь 162 кв. м, Единовременная пропускная способность - 35 человек; мощность сооружения -70927. | Новгородская область, Поддорский округ, с. Поддорье, ул. М. Горького д.10 |
| 4 | Плоскостной объект в области физической культуры и спорта | Футбольное поле для занятий футболом, русской лаптой | общая площадь 7700 кв. м, Единовременная пропускная способность – 28 человек; мощность сооружения -19845. | Новгородская область, с. Поддорье, ул. Чайковского |
| 5 | объект капитального строительства в области физической культуры и спорта | Приспособленное помещение для занятий легкой атлетикой | Расположен в административном здании, назначение: нежилое, общая площадь 64,9 кв. м, Единовременная пропускная способность - 10 человек; мощность сооружения -16380. | Новгородская область, с. Поддорье, ул. Полевая д.17 |
| 6 | Плоскостной объект в области Физической культуры и спорта | Спортивная площадка волейбольная | общая площадь 200 кв. м, Единовременная пропускная способность - 15 человек; мощность сооружения -13230. | Новгородская область, с. Поддорье, ул. Чайковского |
| 7 | Плоскостной объект в области физической культуры и спорта | Спортивная площадка для занятий легкой атлетикой | общая площадь 150 кв. м, Единовременная пропускная способность – 15 человек; мощность сооружения -26460. | Новгородская область, с. Поддорье, ул. Полевая д.17 |
| 8 | Плоскостной объект в области физической культуры и спорта | Спортивная площадка для занятий легкой атлетикой, ОФП | общая площадь 150 кв. м, Единовременная пропускная способность – 20 человек; мощность сооружения -13720. | Новгородская область, с. Поддорье, ул. М. Горького д.10 |
| 9 | Плоскостной объект в области физической культуры и спорта | Спортивная площадка для занятий легкой атлетикой | общая площадь 150 кв. м, Единовременная пропускная способность – 16 человек; мощность сооружения -23520. | Новгородская область, с. Поддорье, ул. Полевая д.17 |
| 10 | объект капитального строительства в области физической культуры и спорта | Спортивный зал для занятий мини- футболом, баскетболом, волейболом | Расположен в здании школы, назначение: нежилое, общая площадь 162 кв. м, Единовременная пропускная способность – 35 человек; мощность сооружения -70927. | Новгородская область, Поддорский округ, с. Поддорье, ул. М. Горького д.10 |
| 11 | Плоскостной объект в области физической культуры и спорта | Футбольное поле для занятий футболом, русской лаптой | общая площадь 7700 кв. м, Единовременная пропускная способность - 28 человек; мощность сооружения -19845. | Новгородская область, с. Поддорье, ул. Чайковского |
| 12 | плоскостной объект в области физической культуры и спорта | Футбольное поле для занятий футболом, русской лаптой | общая площадь 6000 кв. м, Единовременная пропускная способность - 28 человек; мощность сооружения -19845. | Новгородская область, Поддорский округ, д. Селеево, ул. Комсомольская |
| 13 | объект капитального строительства в области физической культуры и спорта | Стрелковый тир | Расположен в здании Дома культуры, назначение: нежилое, общая площадь 60 кв. м, Единовременная пропускная способность - 3 человека; мощностьсооружения -1764. | Новгородская область, Поддорский округ, д. Селеево ул. Клубная |

Учреждения социальной защиты и поддержки населения, обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

Перечень учреждений социального обслуживания, расположенных на территории Поддорского муниципального района, представлен в таблице 2.7.5.1.

Таблица 2.7.5.1

| п/п | Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, мест | Уровень благоустройства зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАУСО «Поддорский комплексный центр социального обслуживания населения»: |  |  |  |
|  | стационарное отделение социального обслуживания граждан | Новгородская область Поддорский округ с.Белебёлка ул.Советская д.42 | 26 | Благоустроенное (центральное отопление, водоснабжение, канализация, электричество) |
| 2 | отделение социального приюта для детей | Новгородская область Поддорский округ с.Масловское ул.Иванова д.3а | 15 | Благоустроенное (центральное отопление, водоснабжение, канализация, электричество) |

Организация ритуальных услуг

На территории Поддорского муниципального округа имеется 45 кладбищ (см. таблицу 2.7.6.1).

Таблица 2.7.6.1 Перечень территорий ритуального назначения

| № | Населенный пункт | Кадастровый номер | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гражданское кладбище с.Поддорье | 53:15:0010102:64 | 2,23 |
| 2 | Гражданское кладбище д.Соколье | участок не сформирован | 0,09 |
| 3 | Кладбище д.Самбатово | 53:15:0090201:28 от 15.08.2012г. 53- АБ № 074318 | 0,79 |
| 4 | Гражданское кладбище д.Вещанка | 53:15:0091301:129 | 0,2 |
| 5 | Гражданское кладбище д.Одинцово | 53:15:0032301:173 | 0,4 |
| 6 | Кладбище д.Шепни | участок не сформирован | 0,5 |
| 7 | Гражданское кладбище д.Вечевицы-закрытое | участок не сформирован | 0,07 |
| 8 | Гражданское кладбище д.Сосново | участок не сформирован | 0,05 |
| 9 | Гражданское кладбище д. Нивки | 53:15:0050901:390 | 0,05 |
| 10 | Гражданское кладбище д. Борисоглеб | участок не сформирован | 0,06 |
| 11 | Кладбище д.Гойки | участок не сформирован | 0,3 |
| 12 | Гражданское кладбище д.Векшино | участок не сформирован | 0,04 |
| 13 | Гражданское кладбище д.Гринево | участок не сформирован | 0,03 |
| 14 | Гражданское кладбище д.Власово (закрытое) | участок не сформирован | 0,01 |
| 15 | Гражданское кладбище д.Лускарево (закрытое) | участок не сформирован | 0,01 |
| 16 | Гражданское кладбище д.Пески (закрытое) | участок не сформирован | 0,02 |
| 17 | Гражданское кладбище д.Кремно | участок не сформирован | 0,7 |
| 18 | Гражданское кладбище д.Гусево (закрытое) | участок не сформирован | 0,02 |
| 19 | Гражданское кладбище д.Бычково | участок не сформирован | 0,11 |
| 20 | Гражданское кладбище с.Белебёлка | участок не сформирован | 0,4 |
| 21 | Гражданское кладбище за д.Шернино, близи автомобильной дороги с.Белебёлка-Старая Русса, место Моклок | участок не сформирован | 0,4 |
| 22 | Гражданское кладбище за д.Костелево | участок не сформирован | 0,3 |
| 23 | Гражданское кладбище д.Марково | участок не сформирован | 0,2 |
| 24 | Гражданское кладбище д.Марково, церковь | участок не сформирован | 0,1 |
| 25 | Гражданское кладбище д.Переходы | участок не сформирован | 0,2 |
| 26 | Гражданское кладбище д.Виджа | участок не сформирован | 0,6 |
| 27 | Гражданское кладбище д.Шкворово | участок не сформирован | 0,3 |
| 28 | Гражданское кладбище д.Великое Село | участок не сформирован | 0,2 |
| 29 | Гражданкое кладбище д.Шахово | участок не сформирован | 0,6 |
| 30 | Гражданское кладбище д.Леша | участок не сформирован | 0,6 |
| 31 | Гражданское кладбище д.Шушелово | участок не сформирован | 0,5 |
| 32 | Гражданское кладбище д.Рукаты | участок не сформирован | 0,3 |
| 33 | Гражданское кладбище напротив д.Подсосонье, по автомобильной дороге Белебёлка-Старая Русса | участок не сформирован | 0,5 |
| 34 | Гражданское кладбище д.Селеево | участок не сформирован | 0,18 |
| 35 | Гражданское кладбище д.Перегино | участок не сформирован | 0,18 |
| 36 | Гражданское кладбище д.Большие Язвищи | 53:15:0080501:10 (без координат границ) | 0,02 |
| 37 | Гражданское кладбище д.Воротавино | участок не сформирован | 0,36 |
| 38 | Гражданское кладбище д.Лобыни | участок не сформирован | 0,2 |
| 39 | Гражданское кладбище д.Люблино | участок не сформирован | 0,3 |
| 40 | Гражданское кладбище д.Блазниха (закрытое) | участок не сформирован | 0,45 |
| 41 | Гражданское кладбище д.Заручевье (закрытое) | участок не сформирован | 0,25 |
| 42 | Гражданское кладбище д.Коломно (закрытое) | участок не сформирован | 0,98 |
| 43 | Гражданское кладбище д.Слугино | участок не сформирован | 0,5 |
| 44 | Гражданское кладбище д.Курско | участок не сформирован | 0,2 |
| 45 | Гражданское кладбище д.Каковка (закрытое) | участок не сформирован | 0,3 |

Потенциал основных отраслей экономики

Агропромышленный комплекс.

Поддорский муниципальный округ находится в регионе с достаточно благоприятным умеренно-континентальным климатом. Преобладание дерновоподзолистых почв способствует развитию многоотраслевого сельского хозяйства, специализирующегося на производстве зерна, картофеля, многолетних трав, молока, яиц, мяса птицы, крупного рогатого скота и свиней.

За прошедший год количество крестьянских хозяйств уменьшилось. Это связано прежде всего с тем, что происходил распад части нерентабельных крестьянских хозяйств с одновременным укрупнением экономически крепких хозяйств, вовлекающих в хозяйственный оборот на праве аренды земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.

Садовые земельные участки предоставляются гражданам для выращивания плодовых, ягодных, овощных и иных сельскохозяйственных культур, а также для отдыха.

Личное подсобное хозяйство является производственной формой, позволяющей его владельцу получать дополнительный к основному заработку доход. Землепользование личного подсобного хозяйства состоит из приусадебного и полевого участков, предназначенных для мелкотоварного производства сельскохозяйственной продукции.

Промышленность.

На территории округа имеется 1 действующая лицензия на право пользования недрами. Недропользователь: ООО «Новгородская Торгово-Промышленная Компания»

В деревне Минцево находится сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив «Новгородская ягода», вид деятельности которого сбор и заготовки пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений. В деревнях Гринево и Бураково - Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Ритм», вид деятельности молочное скотоводство.

Предпринимательская деятельность.

На территории Поддорского муниципального района на 01 июня 2022 года зарегистрировано 16 юридических лиц и 59 индивидуальных предпринимателей, в том числе по видам деятельности:

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство обрабатывающие производства 22; Обрабатывающие производства 2;

Строительство 21

Оптовая розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 18;

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 4; Транспортировка и хранение 6;

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 1; Деятельность профессиональная, научная и техническая 2; Предоставление прочих видов услуг 3.

В районе созданы условия для развития малого бизнеса.

Самозанятых граждан по муниципальному району на 01.07.2022 года зарегистрировано 92 человека.

Торговая деятельность в районе представлена 3 видами розничной торговли: стационарная торговля представлена 35 объектами розничной торговли, из них непродовольственных-7, продовольственных -9, смешанный ассортимент-19; 2 объектами нестационарной торговли из них непродовольственных-1, смешанный ассортимент-1 и 2 автомагазинами.

На территории района имеется ярмарочная площадка, которая расположена в с. Поддорье, ул. Чистякова, д. 2а, где реализуется продажа сельскохозяйственной продукции.

Транспортная инфраструктура

Поддорский муниципальный округ располагает следующими видами внешнего транспорта: автомобильным и трубопроводным (нефтепровода БТС2).

В условиях экономического роста Новгородской области роль транспорта в хозяйственном развитии значительно возрастает. Состояние региональной транспортной системы стало одним из ключевых факторов, определяющих потенциальные возможности и стратегические планы дальнейшего развития.

Автомобильный транспорт

Рост экономической активности и уровень комфортного проживания в округе в значительной степени зависят от состояния дорожно-транспортной системы.

Транспортная инфраструктура на территории округа отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Существующая транспортная сеть не отвечает задачам обеспечения потребителям транспортных услуг необходимого качества.

Технико-эксплуатационное состояние автодорожной сети не соответствует росту количества индивидуального автотранспорта.

В Поддорском муниципальном округе отсутствует связь по дорогам с твердым покрытием до ряда населенных пунктов.

Основным видом пассажирского транспорта округа является автобусное сообщение. На территории округа действуют четыре муниципальных (пригородных)пассажирских автотранспортных маршрута и три междугородних пассажирских автотранспортных маршрута.

В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует.

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения, в которые входят:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

Пассажирские перевозки и грузовые перевозки осуществляются автомобильным транспортом.

Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой.

В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды.

Парк транспортных средств представлен легковыми автомобилями личного пользования, пассажирскими транспортными средствами, грузовым транспортом сельскохозяйственных предприятий и транзитным грузовым автотранспортом.

Обеспеченность парковками (парковочными местами) оценивается как низкая, за счет отсутствия специализированных парковок (парковочных мест). Места для парковки, как правило, носят стихийный характер в общем случае без нарушений мест парковки согласно действующим правилам дорожного движения.

Структуру грузовых перевозок автомобильным транспортом на территории поселения в основном составляют грузовой транспорт сельскохозяйственных предприятий и транзитный грузовой автотранспорт.

Грузовые перевозки существенно влияют в отрицательную сторону на состояние дорог в населенных пунктах, особенно при передвижении по ним крупнотоннажных автомобилей.

Автомобильные дороги, проходящие по территории Поддорского муниципального округа представлены в таблицах 2.9.1.1. и 2.9.1.2

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Поддорского муниципального района, расположенных на территории Поддорского муниципального округа

Таблица 2.9.1.1

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Всего, км | в т.ч. по значимости |  | Цементобетонные | Асфальтобетонные | Гравийные | Грунтовые | IB | II | III | IV | V | Вне кат. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РЗ | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 49 ОП МЗ 49Н-1503 | автодорога по д. Перегино с подъездами по д. Перегино | 1.389 |  | 1.389 |  | 1.389 |  |  |  |  |  | 1.389 |  |  |
| 2 | 49 ОП МЗ 49Н-1504 | Белебёлка - Карабинец | 18.154 |  | 18.154 |  | 6.000 | 12.154 |  |  |  |  | 6.000 | 12.154 |  |
| 3 | 49 ОП МЗ 49Н-1505 | Белебёлка - Переходы | 11.723 |  | 11.723 |  |  | 11.723 |  |  |  |  | 11.723 |  |  |
| 4 | 49 ОП МЗ 49Н-1506 | Заозерье - Переходы | 11.728 |  | 11.728 |  |  | 11.728 |  |  |  |  | 11.728 |  |  |
| 5 | 49 ОП МЗ 49Н-1507 | Костелево - Марково | 5.665 |  | 5.665 |  |  | 5.665 |  |  |  |  |  | 5.665 |  |
| 6 | 49 ОП МЗ 49Н-1508 | Лисьи Горки - Заозерье | 4.535 |  | 4.535 |  |  | 4.535 |  |  |  |  |  | 4.535 |  |
| 7 | 49 ОП МЗ 49Н-1509 | Масловское - Вещанка | 2.500 |  | 2.500 |  |  | 2.500 |  |  |  |  |  | 2.500 |  |
| 8 | 49 ОП МЗ 49Н-1510 | мостовой переход через реку Порусья в д. Лисичкино | 0.229 |  | 0.229 |  | 0.229 |  |  |  |  |  |  | 0.229 |  |
| 9 | 49 ОП МЗ 49Н-1511 | Перегино - Теребыни | 7.436 |  | 7.436 |  |  | 7.436 |  |  |  |  | 2.000 | 5.436 |  |
| 10 | 49 ОП МЗ 49К-1512 | Поддорье - Селеево | 28.067 |  | 28.067 |  | 28.067 |  |  |  |  |  | 28.067 |  |  |
| 11 | 49 ОП МЗ 49К-1750п12 | подъезд к д. Большое Шелудково | 1.558 |  | 1.558 |  |  | 1.558 |  |  |  |  |  | 1.558 |  |
| 12 | 49 ОП МЗ 49К-15п15 | подъезд к д. Городок | 0.594 |  | 0.594 |  | 0.450 |  | 0.144 |  |  |  |  | 0.450 | 0.144 |
| 13 | 49 ОП МЗ 49Н-1504п1 | подъезд к д. Ржаные Роги | 1.500 |  | 1.500 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 14 | 49 ОП МЗ 49Н-1504п2 | подъезд по д. Переезд | 2.919 |  | 2.919 |  | 2.919 |  |  |  |  |  |  | 2.919 |  |
| 15 | 49 ОП МЗ 49Н-1513 | Рябково - Блазниха | 14.841 |  | 14.841 |  |  | 14.841 |  |  |  |  |  | 14.841 |  |
| 16 | 49 ОП МЗ 49К-1514 | Селеево - Воротавино - Каковка - Иструбище - Корпово (техплан Волземрес.) | 27.307 |  | 27.307 |  |  | 27.307 |  |  |  |  |  | 27.307 |  |
| 17 | 49 ОП МЗ 49Н-1515 | Соколье - Юрьево | 6.284 |  | 6.284 |  |  | 6.284 |  |  |  |  |  | 6.284 |  |
| 18 | 49 ОП МЗ 49К-1750 | Старая Русса - Белебёлка - Ямно - "Шимск - Старая Русса - Холм" | 36.959 |  | 36.959 |  | 36.959 |  |  |  |  |  | 36.959 |  |  |
| 19 | 49 ОП МЗ 49Н-1516 | Сухой Бор - Большие Язвищи | 4.064 |  | 4.064 |  |  | 4.064 |  |  |  |  |  | 4.064 |  |
| 20 | 49 ОП МЗ 49Н-1517 | Тугино - Нивки - Сосново - Андроново | 15.413 |  | 15.413 | 2.950 | 9.250 | 3.213 |  |  |  |  | 15.413 |  |  |
| 21 | 49 ОП РЗ-49К-15 | Шимск - Старая Русса - - Холм | 40.684 | 40.684 | 0.000 |  | 40.684 |  |  |  |  | 31.072 | 9.612 |  |  |
|  |  | Итого | 243.549 | 40.684 | 202.865 | 2.950 | 125.947 | 114.508 | 0.144 | 0.000 | 0.000 | 31.072 | 122.891 | 89.442 | 0.144 |

Перечень автомобильных дорог местного значения Поддорского муниципального округа Новгородской области

Таблица 2.9.1.2

|  | Наименование автомобильной дороги | Идентифик ационный номер автомобильной дороги | Кадастровый номер земельного участка | Протяженность автомоби льной дороги (км.) | Сведения о соответстви и автомобильной дороги и ее участков технически м характерис тикам класса и категории автомобильной дороги | Вид разрешенного использовани я автомобильно й дороги | Искусс т- венны е сооруж ения | Вид покрытия, состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | д.Андроново- д.Заполье | 49 234 ОП МР 001 | 53:15:0000000:1392 | 8,066 | 5 | общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 2 | д.Астратово- д.Слугино | 49 234 ОП МР 002 |  | 5,0 | 5 | общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 3 | д.Блазниха- д.Белохново | 49 234 ОП МР 005 |  | 3,0 | 5 | общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 4 | д.Большие Язвищи- д.Кирьково | 49 234 ОП МР 007 |  | 6,5 | 5 | общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 5 | д.Векшино- д.Гривы | 49 234 ОП МР 009 | 53:15:0000000:1239 | 1,261 | 5 | общего пользования | мост | Полевая, неудовлетво рительное |
| 6 | д.Городок-д.Зеленково | 49 234 ОП МР 011 |  | 1,5 | 5 | Общего пользования | мост | Полевая, неудовлетво рительное |
| 7 | д.Городок-д.Лускарево | 49 234 ОП МР 012 | 53:15:0031001:250 | 1,184 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 8 | д.Гривы-Горушка | 49 234 ОП МР 013 | 53:15:0030401:148 | 0,131 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 9 | д.Добранцево-д.Астратово | 49 234 ОП МР 014 |  | 2,5 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 10 | д.Добранцево-д.Коломно | 49 234 ОП МР 016 | 53:15:0000000:1391 | 1,547 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 11 | д.Еремкино-д.Петихино | 49 234 ОП МР 017 |  | 1,5 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 12 | д.Жемчугово-д.Лопастино | 49 234 ОП МР 018 | 53:15:0092302:101 | 3,639 | 5 | Общего пользования |  | Грунтовая, удовлетво рительное |
| 13 | д.Заручевье-д.Курско | 49 234 ОП МР 020 |  | 2,5 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 14 | д.Заручевье-д.Старокурско | 49 234 ОП МР 022 |  | 1,0 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 15 | д.Зимник-д.Любец | 49 234 ОП МР 025 | 53:15:0000000:1398 | 1,038 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 16 | д.Карабинец-д.Шушелово | 49 234 ОП МР 026 |  | 10,0 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 17 | д.Кстечки-д.Бычково | 49 234 ОП МР 028 | 53:15:0000000:1396 | 1,305 | 5 | Общего пользования | мост | Полевая, неудовлетво рительное |
| 18 | д.Любец-д.Трубичино | 49 234 ОП МР 031 |  | 0,8 | 5 | Общего пользования | мост | Полевая, неудовлетво рительное |
| 19 | д.Мостище-д.Еремкино | 49 234 ОП МР 033 | 53:15:0000000:1394 | 0,518 | 5 | Общего пользования | мост | Грунтовая, удовлетво рительное |
| 20 | Подъезд д.Власово | 49 234 ОП МР 039 | 53:15:0030201:218 | 1,42 | 5 | Общего пользования | трубопереезд | Песчано-гравийное, удовлетворительное |
| 21 | д.Перегино-д.Стехново | 49 234 ОП МР 041 |  | 2,0 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 22 | д.Рябьи Роги-д.Ковалевка | 49 234 ОП МР 044 |  | 6,0 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 23 | д.Селеево-д.Паньковка | 49 234 ОП МР 046 | 53:15:0000000:1242 | 2,442 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 24 | д.Селеево-д.Пустошка | 49 234 ОП МР 047 |  | 2,0 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 25 | д.Стехново-д.Заручевье | 49 234 ОП МР 050 |  | 1,6 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 26 | д.Теребыни-д.Добранцево | 49 234 ОП МР 051 |  | 1,8 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 27 | д.Трофимово-д.Гойки | 49 234 ОП МР 052 |  | 8,586 | 5 | Общего пользования |  | Грунтовая, удовлетво рительное |
| 28 | д.Трубичино-д.Переводово | 49 234 ОП МР 053 | 53:15:0000000:1397 | 0,577 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 29 | д.Устье-д.Пески | 49 234 ОП МР 055 | 53:15:0000000:1393 | 1,467 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 30 | д.Черна-д.Яхоновка | 49 234 ОП МР 057 |  | 0,8 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 31 | д.Ямно-д.Ручьи | 49 234 ОП МР 059 |  | 2,5 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 32 | Подъезд к д.Бойково | 49 234 ОП МР 061 | 53:15:0023801:130 | 0,141 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 33 | Подъезд к д.Большое Пухово | 49 234 ОП МР 062 |  | 0,3 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 34 | Подъезд к д.Гридино | 49 234 ОП МР 063 | 53:15:0024201:174 | 0,147 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 35 | Подъезд к д.Гусево | 49 234 ОП МР 064 | 53:15:0023301:74 | 0,347 | 5 | Общего пользования |  | Песчано-гравийное, удовлетворительное |
| 36 | подъезд к д. Михайлово | 49 234 ОП МР 068 | 53:15:0000000:1400 | 0,3 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 37 | подъезд к д.Одинцово | 49 234 ОП МР 069 |  | 0,26 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 38 | Подъезд к д.Рукаты | 49 234 ОП МР 070 | 53:15:0040801:39 | 0,223 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 39 | Подъезд к д.Сушица | 49 234 ОП МР 071 | 53:15:0021301:147 | 0,175 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 40 | подъезд к д.Трофимово | 49 234 ОП МР 072 | 53:15:0031601:37 | 0,338 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, неудовлетво рительное |
| 41 | подъезд к д.Тугино | 49 234 ОП МР 073 | 53:15:0092201:111 | 0,241 | 5 | Общего пользования |  | Грунтовая, удовлетво рительное |
| 42 | подъезд к д.Усадьба | 49 234 ОП МР 074 |  | 0,4 | 5 | Общего пользования | мост | Песчано-гравийное, удовлетворительное |
| 43 | Подъезд к д.Шахово | 49 234 ОП МР 076 |  | 0,2 | 5 | Общего пользования |  | Песчано-гравийное, удовлетворительное |
| 44 | подъезд к д.Яблоново | 49 234 ОП МР 077 | 53:15:0092101:61 | 0,5 | 5 | Общего пользования | трубопереезд | Песчано-гравийное, удовлетворительное |
| 45 | Подъезд к д.Каменка | 49 234 ОП МР 078 | 53:15:00210001:46 | 0,377 | 5 | Общего пользования |  | Песчано-гравийное, удовлетворительное |
| 46 | Подъезд к д.Починки | 49 234 ОП МР 079 |  | 1,5 | 5 | Общего пользования |  | Песчано-гравийное, удовлетворительное |
| 47 | Подъезд к д.Люблино | 49 234 ОП МР 080 | 53:15:0063001:90 | 0,114 | 5 | Общего пользования |  | Грунтовая, удовлетво рительное |
| 48 | Подъезд к д.Сидорово | 49 234 ОП МР 081 | 53:15:0021201:57 | 0,182 | 5 | Общего пользования |  | Асфальто-бетонное, удовлетворительное |
| 49 | Подъезд к д.Подсосонье | 49 234 ОП МР 088 | 53:15:0021101:83 | 0,15 | 5 | Общего пользования |  | Асфальто-бетонное, удовлетворительное |
| 50 | Подъезд к урочищу «Скуратово» | 49 234 ОП МР 083 |  | 5,0 | 5 | Общего пользования |  | Песчано-гравийное, неудовлетворительное |
| 51 | Подъезд к д.Сенцово | 49 234 ОП МР 084 | 53:15:0000000:1238 | 0,155 | 5 | Общего пользования |  | Асфальто-бетонное, удовлетворительное |
| 52 | Подъезд к д.Крапивенка | 49 234 ОП МР 085 | 53:15:0024501:43 | 0,093 | 5 | Общего пользования |  | Грунтовая, удовлетво рительное |
| 53 | Подъезд к д.Мостище | 49 234 ОП МР 086 | 53:15:0091601:138 | 0,016 | 5 | Общего пользования |  | Грунтовая, удовлетво рительное |
| 54 | Мостовой переход через реку Холынья к д.Шеляпино | 49 234 ОП МР 087 |  | 0,023 |  | Общего пользования | мост | Деревянные, удовлетворительное |
| 55 | Мостовой переход через реку Полисть к д.Кстечки | 49 234 ОП МР 088 |  | 0,035 |  | Общего пользования | мост | Деревянные, удовлетворительное |
| 56 | Мостовой переход через реку Редья вдолб ул. 1мая с.Поддорье | 49 234 ОП МР 089 |  | 0,015 |  | Общего пользования | Подвесной мостовой переход | Деревянные, удовлетворительное |
| 57 | Мостовой переход через реку Порусья к д.Кулаково | 49 234 ОП МР 090 |  | 0,015 |  | Общего пользования | Подвесной мостовой переход | Деревянные, |
| 58 | Подъезд к д.Филистово | 49 234 ОП МР 091 |  | 0,425 | 5 | Общего пользования |  | Асфальто-бетонное, удовлетворите-льное |
| 59 | д.Юрьево-д.Трупехино | 49 234 ОП МР 092 |  | 1,8 | 5 | Общего пользования |  | Полевая, удовлетворительное |
| 60 | «Шимск-Старая Русса-Холм»-д.Соколье | 49 234 ОП МР 093 | 53:15:0090301:135 53:15:0090301:260 53:15:0090301:259 | 0,746 | 5 | Общего пользования |  | Асфальто-бетонное, удовлетворительное |
| 61 | «Шимск-Старая Русса-Холм»-Бураково-Гринево с проездом по д.Бураково | 49 234 ОП МР 094 | 53:15:0000000:1456 53:15:0000000:9 53:15:0000000:27 | 1,418 | 5 | Общего пользования |  | Асфальто-бетонное, щебень, удовлетворите-льное |
| 62 | с.Масловское ул. Вещанская | 49 234 837 ОП МП 001 |  | 0,672 | 5 | Общего пользования | 1 труба | Щебенчато-гравийное |
| 63 | с.Масловское ул. Авиаторов | 49 234 837 0П МП 002 |  | 0,427 | 5 | Общего пользования | 1 труба | Щебенчато-гравийное |
| 64 | с.Масловское ул. Химиков | 49 234 837 0П МП 004 |  | 0,648 | 5 | Общего пользования | 1 труба | Щебенчато-гравийное, асфальт |
| 65 | с.Масловское ул. Сорокина | 49 234 837 0П МП 005 |  | 0,444 | 5 | Общего пользования | 1 труба | Щебенчато-гравийное |
| 66 | с.Масловское ул.Механизаторов | 49 234 837 ОП МП006 |  | 0,347 | 5 | Общего пользования | 1 труба | Щебенчато-гравийное |
| 67 | с.Масловское ул. Полеводов | 49 234 837 ОП МП 007 |  | 0,445 | 5 | Общего пользования | 2 трубы | Щебенчато-гравийное |
| 68 | с.Масловское ул. Заречная | 49 234 837 ОП МП 008 |  | 0,347 | 5 | Общего пользования |  | Щебенчато-гравийное |
| 69 | с.Масловское пер.Садовый | 49 234 837 ОП МП 009 |  | 0,14 | 5 | Общего пользования |  | Щебенчато- гравийное |
| 70 | д. Тугино ул.Центральная | 49 234 837 ОП МП 010 |  | 0,586 | 5 | Общего пользования | 2 трубы | Грунтовая |
| 71 | д. Яблоново ул. Придорожная | 49 234 837 ОП МП 011 |  | 0,352 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
| 72 | д. Лопастино ул. Рдейская | 49 234 837 ОП МП 012 |  | 0,629 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
| 73 | д. Вещанка ул. Придорожная | 49 234 837 ОП МП 014 |  | 0,186 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
| 74 | д. Соколье ул. Дачная | 49 234 837 ОП МП 016 |  | 0,299 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
| 75 | д. Михайлово ул. Михайловская | 49 234 837 ОП МП 017 |  | 0,346 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
| 76 | д. Мостище ул.Новая | 49 234 837 ОП МП 018 |  | 0,35 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
| 77 | д. Усадьба ул. Речная | 49 234 837 ОП МП 019 |  | 0,367 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
| 78 | д. Ерёмкино ул. Лесная | 49 234 837 ОП МП 020 |  | 0,361 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
| 79 | д. Полтораново ул. Набережная | 49 234 837 ОП МП 021 |  | 0,153 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
| 80 | д. Петихино ул. Полевая | 49 234 837 ОП МП 022 |  | 0,26 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
| 81 | д.Лисичкино ул. Зелёная | 49 234 837 ОП МП 023 |  | 0,394 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 82 | д.Лисичкино ул.Набережная | 49 234 837 ОП МП 024 |  | 0,31 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 83 | д. Лисичкино ул. Заречная | 49 234 837 ОП МП 025 |  | 0,1 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
| 84 | д. Нивки ул. Школьная | 49 234 837 ОП МП 026 |  | 0,462 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 85 | д. Нивки ул. Новая | 49 234 837 ОП МП 027 |  | 0,285 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 86 | д.Нивки ул. Центральная | 49 234 837 ОП МП 028 |  | 1,176 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 87 | д. Нивки пер. Дачный | 49 234 837 ОП МП 030 |  | 0,087 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 88 | д. Борисоглеб ул. Центральная | 49 234 837 ОП МП 031 |  | 0,802 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 89 | д.Филистово ул. Дачная | 49 234 837 ОП МП 032 |  | 0,173 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 90 | д. Филистово ул. Набережная | 49 234 837 ОП МП 033 |  | 0,384 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
| 91 | д. Филистово ул. Заречная | 49 234 837 ОП МП 034 |  | 0,182 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 92 | д. Сосново ул. Центральная | 49 234 837 ОП МП 035 |  | 0,196 | 5 | Общего пользования |  | Щебенчато- гравийное |
| 93 | д. Бураково ул. Мира | 49 234 837 ОП МП 037 |  | 0,512 | 5 | Общего пользования |  | Щебенчато- гравийное |
| 94 | д. Бураково ул. Октябрьская | 49 234 837 ОП МП 038 |  | 0,672 | 5 | Общего пользования | 1 труба | асфальт |
| 95 | д. Бураково ул. Советская | 49 234 837 ОП МП 039 |  | 0,256 | 5 | Общего пользования | 1 труба | асфальт |
| 96 | д. Бураково ул. Молодёжная | 49 234 837 ОП МП 040 |  | 0,322 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 97 | д. Бураково пер. Лесной | 49 234 837 ОП МП 041 |  | 0,117 | 5 | Общего пользования |  | Щебенчато- гравийное |
| 98 | д. Гривы ул. Некрасова | 49 234 837 ОП МП 043 |  | 0,337 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
| 99 | д. Пески ул. Речная | 49 234 837 ОП МП 044 |  | 0,3 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
| 100 | д. Трофимово ул. Ильинская | 49 234 837 ОП МП 045 |  | 0,2 | 5 | Общего пользования |  | гравийная |
| 101 | д. Городок ул. Захаровская | 49 234 837 ОП МП 046 |  | 0,447 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
| 102 | д.Кремно ул. Песчаная | 49 234 837 ОП МП 047 |  | 0,371 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
| 103 | д. Рябково ул. Школьная | 49 234 837 ОП МП 048 |  | 0,2 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
| 104 | д. Власово ул. Дачная | 49 234 837 ОП МП 049 |  | 0,494 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
| 105 | д. Ельно ул. Центральная | 49 234 837 ОП МП 052 |  | 0,3 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
| 106 | д. Заполье ул.Центральная | 49 234 837 ОП МП 053 |  | 0,6 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
| 107 | д. Трупехино ул. Центральная | 49 234 837 ОП МП 054 |  | 0,361 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
| 108 | д. Дубовая ул. Полевая | 49 234 837 ОП МП 055 |  | 0,2 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
| 109 | д. Одинцово ул. Заречная | 49 234 837 ОП МП 057 |  | 0,307 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
| 110 | д. Горушка ул. Лесная | 49 234 837 ОП МП 058 |  | 0,353 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
| 111 | д. Минцево ул. Костковская | 49 234 837 ОП МП 059 |  | 0,211 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
| 112 | д. Минцево ул. Рождественская | 49 234 837 ОП МП 060 |  | 0,305 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
| 113 | д. Кулаково ул. Набережная | 49 234 837 ОП МП 061 |  | 0,4 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
| 114 | д. Юрьево ул. Набережная | 49 234 837 ОП МП 062 |  | 0,12 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
| 115 | д. Юрьево пер. Лесной | 49 234 837 ОП МП 063 |  | 0,1 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
| 116 | с. Поддорье ул. Новая | 49 234 837 ОП МП 064 |  | 0,237 | 5 | Общего пользования | трубы | асфальт |
| 117 | с. Поддорье ул. Дуранина | 49 234 837 ОП МП 065 |  | 0,406 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 118 | с. Поддорье ул. Зеленая | 49 234 837 ОП МП 066 |  | 0,394 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 119 | с. Поддорье ул. Кооперативная | 49 234 837 ОП МП 067 |  | 0,363 | 5 | Общего пользования |  | Песчано-гравийное |
| 120 | с. Поддорье Гостинный переулок | 49 234 837 ОП МП 068 |  | 0,414 | 5 | Общего пользования |  | Песчано-гравийное, асфальт |
| 121 | с. Поддорье ул. Чайковского | 49 234 837 ОП МП 069 |  | 0,253 | 5 | Общего пользования |  | Песчано-гравийное |
| 122 | с. Поддорье ул. Масловского | 49 234 837 ОП МП 070 |  | 0,251 | 5 | Общего пользования |  | Песчано-гравийное |
| 123 | с. Поддорье Коммунальный переулок | 49 234 837 ОП МП 071 |  | 0,333 | 5 | Общего пользования |  | Песчано-гравийное |
| 124 | с. Поддорье ул. Чистякова | 49 234 837 ОП МП 072 |  | 0,447 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 125 | с. Поддорье 1 Мая | 49 234 837 ОП МП 073 |  | 0,6 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 126 | с. Поддорье ул. Промышленная | 49 234 837 ОП МП 074 |  | 0,399 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 127 | с. Поддорье ул. Пролетарская | 49 234 837 ОП МП 075 |  | 0,7 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 128 | с. Поддорье ул. Урицкого | 49 234 837 ОП МП 076 |  | 0,6 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 129 | с. Поддорье ул. Володарского | 49 234 837 ОП МП 077 |  | 0,378 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 130 | с. Поддорье ул. Максима Горького | 49 234 837 ОП МП 078 |  | 0,401 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 131 | с. Поддорье ул.8 Марта | 49 234 837 ОП МП 079 |  | 0,356 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 132 | с. Поддорье ул. Лесная | 49 234 837 ОП МП 080 |  | 0,444 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 133 | с. Поддорье ул. Полевая | 49 234 837 ОП МП 081 |  | 0,384 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 134 | с. Поддорье ул. Советская | 49 234 837 ОП МП 082 |  | 1,0 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 135 | с. Поддорье ул. Светлый путь | 49 234 837 ОП МП 083 |  | 0,278 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 136 | с. Поддорье ул. Красных Партизан | 49 234 837 ОП МП 084 |  | 0,590 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 137 | с. Поддорье ул. Ташкентская | 49 234 837 ОП МП 085 |  | 0,213 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 138 | с. Поддорье ул. Парковая | 49 234 837 ОП МП 086 |  | 0,135 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
| 139 | с. Поддорье ул. Зайцева | 49 234 837 ОП МП 087 |  | 0,323 | 5 | Общего пользования |  | плиты |
| 140 | с. Поддорье ул. Пушкина | 49 234 837 ОП МП 088 |  | 0,168 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 141 | с. Поддорье ул. Новаторов | 49 234 837 ОП МП 089 |  | 0,416 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 142 | с. Поддорье ул. Мелиораторов | 49 234 837 ОП МП 090 |  | 0,449 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
| 143 | с. Поддорье ул. Гаврилова | 49 234 837 ОП МП 091 |  | 0,179 | 5 | Общего пользования |  | Песчано-гравийное |
| 144 | с. Поддорье ул. Набережная | 49 234 837 ОП МП 092 |  | 0,224 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
|  | с. Поддорье пер. Труда | 49 234 837 ОП МП 094 |  | 0,285 | 5 | Общего пользования |  | Песчано-гравийное |
|  | с. Поддорье ул. Новоселов | 49 234 837 ОП МП 095 |  | 0,161 | 5 | Общего пользования |  | Песчано-гравийное |
|  | с. Поддорье ул. Комсомольская | 49 234 837 ОП МП 096 |  | 0,871 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
|  | с. Поддорье ул. Дружбы | 49 234 837 ОП МП 097 |  | 1 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
|  | с.Поддорье ул. Юбилейная | 49 234 837 ОП МП 098 |  | 0,526 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
|  | с. Поддорье ул. Мира | 49 234 837 ОП МП 099 |  | 0,281 | 5 | Общего пользования |  | Песчано-гравийное |
|  | с. Поддорье ул. Строителей | 49 234 837 ОП МП 100 |  | 0,172 | 5 | Общего пользования |  | Плиты |
|  | д. Минцево ул. Яковлева | 49 234 837 ОП МП 101 |  | 0,6 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | д. Минцево ул. Новоселов | 49 234 837 ОП МП 102 |  | 0,4 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | д. Минцево ул. Молодежная | 49 234 837 ОП МП 103 |  | 0,75 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | с. Поддорье ул. Артемьева | 49 234 837 ОП МП 104 |  | 0,1 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | д. Вещанка пер. Заречный | 49 234 837 ОП МП 105 |  | 0,3 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | д. Минцево пер. Береговой | 49 234 837 ОП МП 106 |  | 0,2 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | д. Ямно пер. Славный | 49 234 837 ОП МП 107 |  | 0,25 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | д. Соколье ул. Береговая | 49 234 837 ОП МП 108 |  | 0,15 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | д. Яблоново ул. Заречная | 49 234 837 ОП МП 109 |  | 0,15 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | д. Вещанка ул. Набережная | 49 234 837 ОП МП 110 |  | 0,15 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | д. Лускарево ул. Николаевская | 49 234 837 ОП МП 111 |  | 0,3 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | д. Городок ул. Новая | 49 234 837 ОП МП 112 |  | 0,25 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | д. Лисичкино ул. Новоселов | 49 234 837 ОП МП 113 |  | 0,15 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | д. Власово ул. Новоселов | 49 234 837 ОП МП 114 |  | 0,2 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | д. Городок ул.Проезжая | 49 234 837 ОП МП 115 |  | 0,15 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | д.Вещанка ул.Центральная | 49 234 837 ОП МП 116 |  | 0,6 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | с. Белебелка ул. Новая | 49234802 ОП МП 001 |  | 1,303 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | с. Белебелка ул. Октябрьская | 49234802 ОП МП 002 |  | 0,315 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | с. Белебёлка ул. Первомайская | 49234802 ОП МП 003 |  | 1,800 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Крапивенка ул. Садовая | 49234802 ОП МП 004 |  | 0,370 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | д. Сенцово ул. Сельская | 49234802 ОП МП 005 |  | 0,419 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | д. Гридино ул. Садовая | 49234802 ОП МП 006 |  | 0,174 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Большое Шелудково ул. Заречная | 49234802 ОП МП 007 |  | 0,609 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | д. Гусево-2 ул. Полистовская | 49234802 ОП МП 008 |  | 0,838 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Каменка ул. Лесная | 49234802 ОП МП 009 |  | 0,294 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Лисьи Горки ул. Песчаная | 49234802 ОП МП 010 |  | 0,108 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Литвиново ул. Центральная | 49234802 ОП МП 011 |  | 0,873 | 5 | Общего пользования |  | грунтовое |
|  | д. Малое Шелудково ул. Береговая | 49234802 ОП МП 012 |  | 0,304 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Подсосонье ул. Зеленая | 49234802 ОП МП 013 |  | 0,486 | 5 | Общего пользования |  | грунтово-полевая |
|  | д. Сидорово ул. Старорусская | 49234802 ОП МП 014 |  | 0,194 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Сушица ул. Дорожная | 49234802 ОП МП 015 |  | 1,000 | 5 | Общего пользования |  | грунтово-полевая |
|  | д. Черна ул. Совхозная | 49234802 ОП МП 016 |  | 0,283 | 5 | Общего пользования |  | грунтово-полевая |
|  | д. Шернино ул. Сельская | 49234802 ОП МП 017 |  | 0,224 | 5 | Общего пользования |  | грунтовое |
|  | д. Шестово ул. Садовая | 49234802 ОП МП 018 |  | 0,800 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Шкворово ул. Полевая | 49234802 ОП МП 019 |  | 0,396 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Кстечки ул. Колхозная | 49234802 ОП МП 020 |  | 0,716 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Карабинец ул. Совхозная | 49234802 ОП МП 021 |  | 0,748 | 5 | Общего пользования |  | грунтовое |
|  | д. Переезд ул. Центральная | 49234802 ОП МП 022 |  | 0,174 | 5 | Общего пользования |  | грунтовое |
|  | д. Холстинка ул. Дубовая | 49234802 ОП МП 023 |  | 0,834 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Ржаные Роги ул. Дачная | 49234802 ОП МП 024 |  | 0,578 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Заозерье ул. Заречная | 49234802 ОП МП 025 |  | 0,508 | 5 | Общего пользования |  | грунтовое |
|  | д. Костелево ул. Есенина | 49234802 ОП МП 026 |  | 0,526 | 5 | Общего пользования |  | грунтово-полевая |
|  | д. Старобенка ул. Колхозная | 49234802 ОП МП 027 |  | 0,531 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Малахново ул. Октябрьская | 49234802 ОП МП 028 |  | 0,300 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Рукаты ул. Садовая | 49234802 ОП МП 029 |  | 0,112 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Марково ул. Соборная | 49234802 ОП МП 030 |  | 0,353 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Речки ул. Сельская | 49234802 ОП МП 031 |  | 0,700 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Переходы ул. Парковая | 49234802 ОП МП 032 |  | 0,593 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Переходы ул. Школьная | 49234802 ОП МП 033 |  | 0,129 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Красный Луг ул. Придорожная | 49234802 ОП МП 034 |  | 0,900 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Ровно ул. Речная | 49234802 ОП МП 035 |  | 0,300 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Скопино ул. Лесная | 49234802 ОП МП 037 |  | 0,600 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Скопино ул. Набережная | 49234802 ОП МП 038 |  | 0,800 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Заозерье ул. Новая | 49234802 ОП МП 039 |  | 0,151 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Шеляпино ул. Славная | 49234802 ОП МП 040 |  | 0,800 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Сорокино ул. Полевая | 49234802 ОП МП 041 |  | 0,500 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Починки ул. Лесная | 49234802 ОП МП 046 |  | 0,062 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Шернино ул. Прибрежная | 49234802 ОП МП 048 |  | 0,099 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | с. Белебелка ул. Береговая | 49234802 ОП МП 051 |  | 0,087 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | с. Белебелка ул. Васильева | 49234802 ОП МП 052 |  | 0,144 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Литвиново ул. Береговая | 49234802 ОП МП 053 |  | 0,434 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Литвиново ул. Лесная | 49234802 ОП МП 054 |  | 0,100 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | д. Шестово ул. Заречная | 49234802 ОП МП 055 |  | 0,418 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Черна ул. Садовая | 49234802 ОП МП 059 |  | 0,522 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Черна ул. Новая | 49234802 ОП МП 060 |  | 0,412 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
|  | д. Бойково ул. Береговая | 49234802 ОП МП 064 |  | 0,100 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Шахово ул. Лесная | 49234802 ОП МП 066 |  | 0,061 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Бычково ул. Памяти | 49234802 ОП МП 068 |  | 0,700 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Петрово ул. Цветочная | 49234802 ОП МП 070 |  | 0,800 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | д. Шушелово ул. Лесная | 49234802 ОП МП 071 |  | 0,800 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | Подъезд к братской могиле мирных жителей деревень Бычково и Починок, расстрелянных фашистами 19 декабря 1942 года у д. Бычково» | 49234802 ОП МП 072 |  | 1,500 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | «Подъезд к гражданскому кладбищу с. Белебелка» | 49234802 ОП МП 073 |  | 0,500 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | «Подъезд к гражданскому кладбищу за д. Костелево» | 49234802 ОП МП 074 |  | 0,700 | 5 | Общего пользования |  | полевая |
|  | а/д «Подъезд к зданию детского сада с. Белебёлка | 49234802 ОП МП 075 |  | 0,045 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
|  | а/д «Подъезд к зданию школы с. Белебёлка | 49234802 ОП МП 076 |  | 0,045 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Безлово | 49 234 822 ОП МП 001/53:15:0082101 |  | 0,233 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Белохново | 49 234 822 ОП МП 002/53:15:0082601 |  | 0,386 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Лесная д. Блазниха | 49 234 822 ОП МП 003/53:15:0082201 |  | 0,393 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Большие Язвищи | 49 234 822 ОП МП 004/53:15:080501 |  | 0,962 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Воротавино | 49 234 822 ОП МП 005/53:15:0081901 |  | 0,375 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Молодежная д. Селеево | 49 234 822 ОП МП 006/53:15:0081701 |  | 0,899 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Городня | 49 234 822 ОП МП 007 |  | 0,766 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Полевая д. Губино | 49 234 822 ОП МП 008 |  | 0,630 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Каковка | 49 234 822 ОП МП 009 |  | 0,638 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Зеленая д Княщино | 49 234 822 ОП МП |  | 0,329 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Малые Язвищи | 49 234 822 ОП МП 011 |  | 0,676 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Паньковка | 49 234 822 ОП МП 012 |  | 0,777 | 5 | Общего пользования |  | Грунтовая, |
|  | Дорога по ул. Комсомольская д. Селеево | 49 234 822 ОП МП 014/53-53- 06/055/2011-264 |  | 0,231 | 5 | Общего пользования |  | Грунтовая, асфальт |
|  | Дорога по ул. Комсомольская д. Селеево | 49 234 822 ОП МП 013/ 53-АБ 427534 |  | 0,359 | 5 | Общего пользования |  | Грунтовая, асфальт |
|  | Дорога по ул. Ключевая д. Селеево | 49 234 822 ОП МП 015 |  | 0,332 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Клубная д. Селеево | 49 234 822 ОП МП 016/ 53-53- 06/055/2011-260 |  | 0,421 | 5 | Общего пользования |  | Грунтовая, асфальт |
|  | Дорога по ул. Железнодорожная д. Селеево | 49 234 822 ОП МП 018/ / 53-53- 06/055/2011-261 |  | 0,443 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Ловатская д. Селеево | 49 234 822 ОП МП 019 |  | 0,47 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Подгорная д. Селеево | 49 234 822 ОП МП 020 |  | 0,91 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Совхозная д. Селеево | 49 234 822 ОП МП 021/53-53- 06/055/2011-262 |  | 0,96 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Молодежная д. Селеево | 49 234 822 ОП МП 022/ 53-53- 06/055/2011-265 |  | 0,9 | 5 | Общего пользования |  | асфальт |
|  | Дорога по ул. Возрождения д. Селеево | 49 234 822 ОП МП 023 |  | 0,37 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Школьная д. Селеево | 49 234 822 ОП МП 024/53-53- 06/013/2013-069 |  | 0,29 | 5 | Общего пользования |  | Грунтовая, асфальт |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Астратово | 49 234 822 ОП МП 025/ |  | 0,3 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Голузино | 49 234 822 ОП МП 026 |  | 0,16 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Зеленая д. Добранцево | 49 234 822 ОП МП 027 |  | 0,45 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Заречье | 49 234 822 ОП МП 028 |  | 0,251 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Заручевье | 49 234 822 ОП МП 029 |  | 0,793 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Коломно | 49 234 822 ОП МП 030 |  | 1,16 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Полевая д. Кирьково | 49 234 822 ОП МП 031 |  | 0,204 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Курско | 49 234 822 ОП МП 032 |  | 0,205 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Кулики | 49 234 822 ОП МП 033 |  | 0,826 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Овчинниково | 49 234 822 ОП МП 034 |  | 0,277 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Школьная д. Перегино | 49 234 822 ОП МП 035 |  | 0,268 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Парадная д. Перегино | 49 234 822 ОП МП 036/ 53-53- 06/055/2011-318 |  | 0,522 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Зеленая д. Перегино | 49 234 822 ОП МП 037/ 53:15:0061701:550 |  | 0,504 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Мелиораторов д. Перегино | 49 234 822 ОП МП 038/ |  | 0,668 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Молодежная д. Перегино | 49 234 822 ОП МП 039/53-53— 06/055/2011-317 |  | 0,575 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Специалистов д. Перегино | 49 234 822 ОП МП 040/ /53-53- 06/055/2011-266 |  | 0,426 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Люблино | 49 234 822 ОП МП 041 |  | 1,238 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Рябково | 49 234 822 ОП МП 042 |  | 0,364 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Молчаново | 49 234 822 ОП МП 043 |  | 0,249 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Слугино | 49 234 822 ОП МП 044 |  | 0,325 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Речная д. Стехново | 49 234 822 ОП МП 045 |  | 0,229 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Береговая д. Старокурско | 49 234 822 ОП МП 046 |  | 0,419 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Теребыни | 49 234 822 ОП МП 047 |  | 0,241 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Шалыжино | 49 234 822 ОП МП 048 |  | 0,422 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Лобыни | 49 234 822 ОП МП 049 |  | 0,445 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Полевая д. Рябково | 49 234 822 ОП МП 050 |  | 0,762 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Центральная д. Стехново | 49 234 822 ОП МП 051 |  | 0,347 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Береговая д. Рябково | 49 234 822 ОП МП 052 |  | 0,600 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Заречная д. Головенька | 49 234 822 ОП МП 053 |  | 0,200 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Зеленая д. Люблино | 49 234 822 ОП МП 054 |  | 0,100 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | Дорога по ул. Зеленая д. Заручевье | 49 234 822 ОП МП 055 |  | 0,200 | 5 | Общего пользования |  | грунтовая |
|  | ИТОГО: |  |  | 194,195 |  |  |  |  |

Трубопроводный транспорт

На территории Поддорского муниципального округа проходит «Магистральный нефтепровод (МН) «БТС-2» км 505- км 762 с сопутствующими сооружениями» с кадастровым номером 0:0:0:427 и «Воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) МН «БТС-2» км 505 - км 762» с кадастровым номером 0:0:0:426, находящиеся в собственности ООО «Транснефть - Балтика» и введенные в эксплуатацию в ноябре 2011 года.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Существующее положение.

Большая часть населенных пунктов Поддорского муниципального округа имеет водоснабжение из шахтных колодцев общего пользования.

По данным предприятий коммунального сервиса изношенность водопроводных сетей составляет 87,6 %, изношенность объектов водоснабжения - 84,4%.

Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и технических нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в разводящих сетях ухудшается как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.

Неудовлетворительным остается качество воды из нецентрализованных источников водоснабжения.

Выводы:

-	Население района обслуживается системами водоснабжения неравномерно, наблюдается дефицит воды.

-	Низкая оснащенность систем водоснабжения приборами учета не позволяет на сегодняшнем этапе наладить действенные экономические механизмы регулирования подачи и потребления воды.

-	Состояние большинства   водохозяйственных сооружений

(гидротехнических, водопроводно-канализационного хозяйства и др.) по-прежнему нельзя признать удовлетворительным в силу двух причин: запущенности многих объектов и трудностей с освоением средств, обусловленных острым недостатком квалифицированных кадров и организаций, способных осуществлять их ремонт.

-	Низкое качество воды водопроводной по микробиологическим показателям:

-	Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 в некоторых населенных пунктах Поддорского муниципального округа.

-	Необходимо обеспечить охрану источников водоснабжения в Поддорском муниципальном районе.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в Поддорском муниципальном округе являются подземные воды.	Источники централизованного водоснабжения представлены в таблице 2.10.1.1

Таблица 2.10.1.1.

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артскважина с.Поддорье, ул.Юбилейная | М куб/час | 3,0 |
| 2 | Артскважина с.Поддорье, пер.Труда | М куб/час | 5,4 |
| 3 | Артскважина с.Поддорье, ул.Лесная | М куб/час | 2,5 |
| 4 | Артскважина с.Поддорье, ул.Кооперативная | М куб/час | 7,2 |
| 5 | Артскважина с.Поддорье, ул.Дружбы | М куб/час | 3,5 |
| 6 | Артскважина с.Масловское | М куб/час | 3,6 |
| 7 | Артскважина д.Тугино | М куб/час | 3,6 |
| 8 | Артскважина д.Минцево | М куб/час | 3,24 |
| 9 | Артскважина д.Нивки | М куб/час | 9,0 |
| 10 | Артскважина д.Андроново | М куб/час | 3,6 |
| 11 | Артскважина д.Филистово | М куб/час | 3,6 |
| 12 | Артскважина д.Лисичкино | М куб/час | 3,6 |
| 13 | Артскважина д.Бураково | М куб/час | 3,6 |
| 14 | Артскважина д.Селеево | М куб/час | 3,6 |
| 15 | Артскважина д.Селеево | М куб/час | 6,0 |
| 16 | Артскважина д.Перегино | М куб/час | 3,6 |
| 17 | Артскважина с.Белебёлка | М куб/час | 3,0 |
| 18 | Артскважина д.Заозерье | М куб/час | 3,6 |
| 19 | Артскважина д.Зимник | М куб/час | 3,6 |

Водозаборы, расположенные на территории Поддорского муниципального округа, представлены в таблице 2.10.1.2.

Таблица 2.10.1.2

| № п/п | Наименование № артскважи ны | Адрес вид забора | Характеристика | Размеры ЗСО 1-й пояс, м. / R- радиус, м. Дуст, мм. Дин. уров. М. | № и дата заключения | Количество абонентов мощность, процент загруженнос ти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Поддорье Мелиоратив ная № 1787 | с. Поддорье ул. Дружбы 6а безбашенная | Гбур 1978 Сур – 7 Нау – 67 Нм – 140 Qуд –0,4 Нпониж - 11 | 4х4х4х4 Дуст – 273 Днур = 18 | Приказ № 1056 14.10.2019 | 114 2,5 куб/час 80% |
| 2 | с. Поддорье № Н-10-80 | с. Поддорье ул.Кооперати вная д. 12 безбашенная | Гбур 1980 Сур – 12 Нау – 90 Нм – 180 Qуд– 0,4 Нпониж - 18 | 4х47х1х10х44х1 4х46х9х4 Дуст – 426 Днур = 30 | Приказ № 1056 | 163 2,5 куб/час 80% |
| 3 | с. Поддорье №12-67 | с. Поддорье ул. Лесная. д. 12а безбашенная | Гбур 1967 Сур – 3,5 Нау – 65 Нм – 151 Qуд – 0,04 Нпониж -44 | 20х20х20х20 Дуст – 202 Днур = 65 | Приказ № 1056 | 589 2,5 куб/час 80% |

Примечание*

Г бур – Год бурения скважины

С ур – Статический уровень, метр

Н ау – Абсолютная отметка устья, метр

Q уд – удельный дебет, литр/сек

Н м – глубина, метр

Н пон – Понижение уровня, метр

Д уст – диаметр устья, миллиметр.

Днур - динамический уровень метр.

Приказами Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 14.10.2019 №1056 и от 12.04.2021 №353-360 установлены зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Водоотведение

Существующее положение.

Система водоотведения сточных вод с очистными сооружениями имеется только в с.Поддорье.

В состав очистных сооружений входит: аэротенки с механической аэрцией, вторичный отстойник, контактный резервуар, циркуляционная насосная станция, хлораторная, иловые площадки.

Очистные сооружения имеют производительность 100 м3/сут.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Редья на 109 км от устья реки.

Применяемая технологическая схема очистки сточных вод не в полной мере удовлетворяет требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод и требует полной реконструкции.

Село Поддорье: сточные воды от здания школы, комитета образования, здания Мирового суда, здания МФЦ, по сети канализации, протяженностью 1,6 км, диаметром 250 мм. сбрасываются на очистные сооружения. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Редья на 109 км от устья реки;

село Поддорье: сточные воды от одно-двухквартирных жилых домов микрорайона «Дружба» (ул. Ташкентская, ул. Пушкина, ул. Мелиоративная) по сети канализации протяженностью 2,0 км, диаметром 200-250 мм. сбрасываются в отстойник на ул. Ташкентской. Из отстойника сточные воды направляются в мелиоративный канал, где проходит частичную очистку в естественных условиях. Сброс сточных вод осуществляется в реку Редья на 109 км от устья реки;

Сточные воды многоквартирных домов (25 домов) и организаций (центральная районная больница, поликлиника, здание детского сада «Колобок», здание администрации муниципального округа, здание полиции, здание дома народного творчества) сбрасываются в септики с вывозом стоков на БОС.

В остальных населенных пунктах водоотведение застроенных территорий выполнено в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы.

От отдельных объектов соцкультбыта стоки собираются в резервуары - накопители с утилизацией стоков на поля под запашку.

Теплоснабжение

Большая часть жилой застройки округа имеет печное отопление и котлы на твердом топливе. Централизованным теплоснабжением в Поддорском муниципальном округе от котельных на твердом топливе обеспечиваются объекты социально-бытового обслуживания, административные здания, жилые дома и предприятия.

Основными проблемами теплового хозяйства округа являются:

-	моральный и физический износ оборудования и теплопроводов;

-	сверхнормативные потери тепла;

-	острый недостаток средств измерения и регулирования.

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузкана отопление, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, с. Поддорье ул. Полевая | 0,6 | 0,6 | 1974 | Уголь |
| Котельная № 2, с. Поддорье ул. Набережная | 0,31 | 0,31 | 1987 | Уголь |
| Котельная № 5, с. Белебёлка, ул. Новая | 0,36 | 0,36 | 1991 | Уголь |

Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время газоснабжение в Поддорского муниципального округа осуществляется сжиженным углеводородным газом (СУГ). СУГ поступает из газонаполнительной станции Великого Новгорода. Состояние газопроводной сети Поддорского муниципального округа находится в стадии проектирования.

Проектные предложения.

Согласно региональной программе газификации Новородской области на 2021-2030 годы, утверждённой указом Губернатора Новгородской области на территории Поддорского муниципального округа предусмотрено размещение следующих объектов:

| N п/п | Наименование (адрес) объекта или мероприятия | Годы финансирования мероприятия | Ожидаемые результаты с указанием основных технических характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.13. | Газопровод межпоселковый г. Старая Русса - с. Поддорье с отводами к населенным пунктам Старорусского и Поддорского муниципальных районов | 2023 - 2026 годы | объем потребления газа всего 3211,0 тыс. куб. м/год, в том числе населением 2178,0 тыс. куб. м/год, протяженность 148,7 км |
| 1.14. | Газопровод межпоселковый с. Поддорье - г. Холм с отводами к населенным пунктам Поддорского и Холмского муниципальных районов | 2023 - 2026 годы | объем потребления газа всего 3794,0 тыс. куб. м/год, в том числе населением 2648,0 тыс. куб. м/год, протяженность 165,6 км |
| 6.80. | Распределительный газопровод с. Поддорье Поддорского муниципального района | 2024 - 2026 годы | газопровод низкого и среднего давления L = 21,1 км |
| 6.88. | Распределительный газопровод д. Бураково Поддорского муниципального района | 2023 - 2026 годы | газопровод низкого давления L = 4,1 км |
| 6.89. | Распределительный газопровод д. Гринево Поддорского муниципального района | 2023 - 2026 годы | газопровод низкого давления L = 1,8 км |
| 6.90. | Распределительный газопровод д. Минцево Поддорского муниципального района | 2023 - 2026 годы | газопровод низкого давления L = 3,6 км |
| 6.91. | Распределительный газопровод д. Литвиново Поддорского муниципального района | 2023 - 2026 годы | газопровод низкого давления L = 1,6 км |
| 6.92. | Распределительный газопровод д. Шестово Поддорского муниципального района | 2023 - 2026 годы | газопровод низкого давления L = 0,6 км |
| 6.93. | Распределительный газопровод с. Белебёлка Поддорского муниципального района | 2024 - 2026 годы | газопровод низкого давления L = 5,9 км |
| 6.94. | Распределительный газопровод д. Заозерье Поддорского муниципального района | 2023 - 2026 годы | газопровод низкого давления L = 3,5 км |
| 6.95. | Распределительный газопровод д. Переезд Поддорского муниципального района | 2023 - 2026 годы | газопровод низкого давления L = 2,3 км |
| 6.96. | Распределительный газопровод д. Карабинец Поддорского муниципального района | 2023 - 2026 годы | газопровод низкого давления L = 0,6 км |
| 6.98 | Распределительный газопровод д. Перегино Поддорского муниципального района | 2023 - 2026 годы | газопровод низкого давления L = 5,5 км |
| 6.100. | Распределительный газопровод д. Нивки Поддорского муниципального района | 2023 - 2026 годы | газопровод низкого давления L = 3,0 км |
| 6.101. | Распределительный газопровод д. Тугино Поддорского муниципального района | 2023 - 2026 годы | газопровод низкого давления L = 1,5 км |
| 6.102. | Распределительный газопровод д. Соколье Поддорского муниципального района | 2023 - 2026 годы | газопровод низкого давления L = 2,9 км |

Ожидаемые результаты от реализации программы:

-возможность подключения новых потребителей к сетям газоснабжения и предоставление дополнительной мощности существующим потребителям Новгородской области;

- подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан;

- надежное и бесперебойное газоснабжение потребителей Новгородской области, обеспечение качественного предоставления услуг газоснабжения потребителям Новгородской области

Электроснабжение

Электроснабжение Поддорского муниципального округа производится от сетей Поддорского РЭС производственного отделения «Старорусские электрические сети» филиала «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Информация по объектам электричества на территории Поддорского муниципального округа представлена в таблице 2.10.5.1.

Таблица 2.10.5.1

| № п/п | Название | № п/п | Название |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Питающая электроподстанция ПС "Белебелка" | 58 | КТП-100 кВА База РЭС |
| 2. | ТП-5 | 59 | КТП-100 кВА с/х Химия нп Масловское |
| 3. | КТП-25 кВАШернино | 60 | КТП-25 кВАЕльно |
| 4. | КТП-160 кВА Бабье 3 | 61 | КТП-100 кВААндроново |
| 5. | КТП-100 кВА Заозерье 2 | 62 | КТП-160 кВА Сосново |
| 6. | КТП-160 кВА Заозерье 1 | 63 | КТП-63 кВАФелистово |
| 7. | КТП-160 кВАКостелево | 64 | КТП-30 к ВА Пустошка |
| 8. | КТП-25 кВАПодсосонье | 65 | КТП-100 кВАНивки 2 |
| 9. | КТП-30 кВА Каменка | 66 | КТП-100 кВАНивки 1 |
| 10. | КТП-30 кВА Марково | 67 | КТП-100 кВАЛисичино 1 |
| 11. | КТП-40 кВА Лисьи Горки | 68 | КТП-30 кВА Юрьево |
| 12. | КТП-160 кВА Зимник | 69 | КТП-160 кВАЛисичино 2 |
| 13. | КТП-63 кВАГусево | 70 | КТП-60 кВА Ямно |
| 14. | КТП-160 кВА Великое Село | 71 | КТП-25 кВАПетихино |
| 15. | КТП-40 кВАШахово | 72 | КТП-250 кВА Поддорье 5 база РПБ |
| 16. | КТП-100 кВА Переезд 2 | 73 | КТП-160 кВА Городок |
| 17. | КТП-63 кВА Переходы | 74 | КТП-160 кВА Векшино |
| 18. | КТП-30 кВАШкворово | 75 | КТП-30 кВАЖемчугово |
| 19. | КТП-40 кВА Красный Луг | 76 | КТП-40 кВАВещанка |
| 20. | КТП-63 кВА Белебелка 1 | 77 | СТП-25 кВАТугино 2 |
| 21. | КТП-50 кВА Холстинка | 78 | КТП-100 кВАТугино |
| 22. | СТП-10 кВА Протоки | 79 | КТП-250 кВА Бураково 1 |
| 23. | КТП-100 кВАСкопино | 80 | КТП-160 кВА Усадьба |
| 24. | КТП-30 кВА Сидорово | 81 | КТП-250 кВАГринево |
| 25. | КТП-63 кВАШеляпино | 82 | КТП-10 кВА Гривы |
| 26. | КТП-25 кВАСтаробенка | 83 | "КТП-63 кВА Заполье 2" |
| 27. | КТП-63 кВАШелудково | 84 | КТП-25 кВАТеребыни |
| 28. | КТП-25 кВА Трубичино | 85 | КТП-250 кВАСелеево 2 |
| 29. | КТП-100 кВАРукаты | 86 | КТП-40 кВАВоротавино |
| 30. | КТП-10 кВА Петрово | 87 | ПС "Селеево" |
| 31. | КТП-10 кВАРябьиРоги | 88 | КТП-25 кВА Паньковка |
| 32. | КТП-160 кВАКарабинец | 89 | КТП-60 кВАСтехново |
| 33. | КТП-63 кВА Ржаные Роги | 90 | КТП-10 кВАКоломно |
| 34. | КТП-160 кВА Переезд 1 | 91 | КТП-10 кВАСтарокурско |
| 35. | КТП-20 кВА Пухово | 92 | КТП-100 кВАЗаручевье |
| 36. | КТП-160 кВАСенцово | 93 | КТП-60 кВАКурско |
| 37. | КТП-60 кВА Речки 1 | 94 | КТП-10 кВА Кирьково-1 |
| 38. | КТП-100 кВА Черна 2 | 95 | КТП-40 кВА МалыеЯзвищи |
| 39. | КТП-40 кВА Черна 1 | 96 | КТП-100 кВАЛобыни |
| 40. | КТП-100 кВА Белебелка 2 | 97 | КТП-40 кВАБлазниха |
| 41. | КТП-40 кВА Репино | 98 | КТП-100 кВА Люблино |
| 42. | КТП-160 кВА Бабье 1 | 99 | КТП-160 кВАПерегино 1 |
| 43. | КТП-250 кВА Белебелка 4 | 100 | КТП-100 кВА БольшиеЯзвищи |
| 44. | КПТ-30 Черна-1 ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Белебелка | 101 | КТП-100 кВАСелеево 1 |
| 45. | КТП-50 кВА Холстинка | 102 | КТП-60 кВАДобранцево |
| 46 | КТП-30 кВА Кулаково | 103 | СТП-63 Рябково-2 |
| 47 | КТП-250 кВАМинцево | 104 | КТП-40 кВАКаковка |
| 48 | ПС "Поддорье" | 105 | КТП-30 кВА Пустошка-Селеево |
| 49 | КТП-25 Еремкино | 106 | КТП-100 кВАПерегино 2 |
| 50 | КТП-100 Нивки-1 ВЛ-10кВ Л-6 ТП Поддорье | 107 | КТП-250 кВАПерегино 3 |
| 51 | "КТП-25 кВАТрофимово" | 108 | КТП-100 кВАРябково |
| 52 | КТП-250 кВА Бураково 2 | 109 | КТП-25 кВАБезлово |
| 53 | КТП-250 кВА Масловское 3 | 110 | КТП-25 кВАГоловенька |
| 54 | КТП-63 кВА Поддорье 2 | 111 | КТП-100 кВАСелеево 3 |
| 55 | КТП-40 кВАЛопастино | 112 | КТП-10 кВААстратово |
| 56 | КТП-40 кВА Соколье | 113 | КТП-60 кВАСлугино |
| 57 | КТП-40 кВА Яблоново |  |  |

*Проектом не запланировано увеличение площади функциональных зон. Освоение новых территорий под жилищное строительство не предусматривается и соответственно нет необходимости в дополнительных электрических нагрузках, в связи с чем расчёт прогноза электропотребления не требуется.

Средства связи и коммуникаций

На территории Поддорского муниципального округа располагаются следующие отделения связи: в д.Селеево, ул. Школьная, 13; д.Перегино, ул. Центральная, 3; д.Нивки, Школьная улица, 7; с.Поддорье, Октябрьская улица, 36; д. Переезд, Центральная улица, 42; с. Белебелка, Советская улица, 48; д.Бураково, Октябрьская улица, 10; д.Заозерье, Новая улица, 3

Санитарная очистка

Постановлением Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 27.12.2021 № 13 утверждена территориальная схема обращения с отходами Новгородской области (далее территориальная схема обращения с отходами).

Территориальная схема обращения с отходами формирует систему обращения с отходами на территории Новгородской области и является обязательной для исполнения региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами и другими операторами, осуществляющими обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Новгородской области.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами формируется новая система накопления твердых коммунальных отходов, включая развитие раздельного накопления твердых коммунальных отходов и накопления опасных и особо опасных отходов.

Территориальная схема обращения с отходами предусматривает строительство и реконструкцию мест размещения, перегрузки и обработки отходов.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).

На территории Новгородской области основным видом деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами является их сбор, транспортирование и захоронение на объектах размещения без проведения их обработки (сортировки).

В области практически отсутствует вторичное использование и переработка утильных фракций ТКО, что приводит к нарастающим объемам накопления отходов на объектах размещения отходов и к прогрессирующему негативному воздействию на окружающую среду и качество жизни населения.

Развитие системы обращения с отходами предполагает строительство новых и модернизацию существующего объекта обработки.

Организация, осуществляющая сбор и вывоз твердых бытовых отходов Поддорского муниципального округа - ООО "Эко-Сервис".

Услуги по сбору, транспортированию, использованию, обезвреживанию отходов 1-4 класса опасности осуществляется по договорам, заключенным физическими и юридическими лицами со специализированными организациями.

Размещение мест сбора, хранения отходов, контейнеров, площадок для контейнеров определяется эксплуатирующими организациями и согласовывается с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Поддорском районе (санитарного надзора). Количество устанавливаемых контейнеров определяется расчетами накопления отходов. В каждом населенном пункте муниципального округа периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно- эпидемиологической службы.

Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения, проживающего в благоустроенном и неблагоустроенном коммунальном фонде - контейнерная. Вывоз ТБО осуществляется ежедневно.

Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов от населения, проживающего в благоустроенном и неблагоустроенном фонде - бесконтейнерная, вывоз КГО - по графику.

В благоустроенном жилом фонде крупногабаритные отходы вывозятся по графику, специальных площадок для временного хранения этих отходов нет. Как правило, крупногабаритные отходы складируются около площадок временного хранения ТБО. Вывоз жидких отходов от населения осуществляется по заявкам.

Контейнеры для сбора ТБО на территории поселений установлены не в полном объёме.

Планировочная структура и 
функциональное зонирование территории

Планировочная структура

Градостроительная организация территории характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных территорий, основных планировочно-композиционных узлов.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории поселения, рациональное использование природных ресурсов, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

Большая часть территории муниципального округа занята землями лесного фонда. Территории, не занятые лесами и землями водного фонда за границами населенных пунктов используются в сельскохозяйственных и производственных целях.

Основным транспортным коридором муниципального округа является автомобильная дорога общего пользования регионального Шимск-Старая Русса-Холм.

В течение проектируемого срока основные планировочные элементы сохранят свои функции.

Предложения по установлению границ населенных пунктов

Определение местоположения границ населенных пунктов осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Настоящим проектом предлагается установление границ населенных пунктов с учетом актуальных данных ЕГРН, Генеральных планов сельских поселений, а также с учетом границ земель лесного фонда.

В графическом виде границы населенных пунктов округа отображены на карте: «Карта границ населенных пунктов. М 1:25000». Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов или исключаются из их границ представлен в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.1. Площади населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Площадь населенного пункта |  |
| --- | --- | --- |
|  | В существующих границах, га | В планируемых границах, га |
| деревня Андроново | 7,70 | 7,70 |
| деревня Астратово* | 2,23 | 2,23 |
| деревня Байнище | 1,65 | 1,65 |
| деревня Безлово | 5,57 | 5,57 |
| деревня Белохново | 4,77 | 4,77 |
| деревня Березка* | 6,19 | 5,90 |
| деревня Блазниха | 15,73 | 15,73 |
| деревня Бойково* | 6,67 | 6,67 |
| деревня Большие Язвищи | 20,43 | 20,43 |
| деревня Большие Ясны | 9,85 | 9,85 |
| деревня Большое Пухово | 17,97 | 17,97 |
| деревня Большое Шелудково | 17,92 | 17,92 |
| деревня Борисоглеб | 12,52 | 12,52 |
| деревня Борок* | 2,18 | 2,18 |
| деревня Бураково | 51,85 | 51,85 |
| деревня Быстрый Берег* | 12,72 | 11,66 |
| деревня Бычково | 9,85 | 9,85 |
| деревня Векшино* | 40,14 | 36,70 |
| деревня Великое Село | 16,21 | 16,21 |
| деревня Верхняя Пустошка | 5,80 | 5,80 |
| деревня Вещанка | 28,67 | 28,67 |
| деревня Виджа* | 13,01 | 13,01 |
| деревня Виска* | 4,06 | 4,06 |
| деревня Вичевицы | 12,13 | 12,13 |
| деревня Власово* | 9,34 | 9,31 |
| деревня Воротавино | 9,34 | 9,34 |
| деревня Выкрасово | 5,85 | 5,85 |
| деревня Головенька | 7,22 | 7,22 |
| деревня Голузино | 1,92 | 1,92 |
| деревня Горижа* | 7,83 | 7,66 |
| деревня Горки | 8,62 | 8,62 |
| деревня Городня* | 1,61 | 1,61 |
| деревня Городок | 14,98 | 14,98 |
| деревня Горушка | 3,41 | 3,41 |
| деревня Гривы | 5,95 | 5,95 |
| деревня Гридино* | 4,21 | 4,21 |
| деревня Гринево | 23,85 | 23,85 |
| деревня Губино* | 17,43 | 15,55 |
| деревня Гусево | 2,76 | 2,76 |
| деревня Гусево-1 | 16,70 | 16,70 |
| деревня Гусево-2 | 13,64 | 13,64 |
| деревня Добранцево* | 5,48 | 5,42 |
| деревня Добранцево | 4,60 | 4,60 |
| деревня Дубовая | 8,34 | 8,34 |
| деревня Ельно | 4,32 | 4,32 |
| деревня Еремкино | 6,16 | 6,16 |
| деревня Жемчугово | 8,68 | 8,68 |
| деревня Заозерье | 46,95 | 46,95 |
| деревня Заполье | 34,74 | 34,74 |
| деревня Заречье | 12,93 | 12,93 |
| деревня Заручевье | 14,37 | 14,37 |
| деревня Зелема | 19,88 | 19,88 |
| деревня Зеленково | 11,71 | 11,71 |
| деревня Зимник | 27,82 | 27,82 |
| деревня Игнатово | 3,80 | 3,80 |
| деревня Каковка | 23,13 | 23,13 |
| деревня Каменка | 6,62 | 6,62 |
| деревня Карабинец | 25,10 | 25,10 |
| деревня Кирьково | 4,82 | 4,82 |
| деревня Княщино | 9,97 | 9,97 |
| деревня Ковалевка* | 15,30 | 15,30 |
| деревня Коломно | 16,95 | 16,95 |
| деревня Костелево | 23,86 | 23,86 |
| деревня Крапивенка* | 14,29 | 14,43 |
| деревня Красный Луг | 34,46 | 34,46 |
| деревня Кремно | 18,95 | 18,95 |
| деревня Кстечки | 23,07 | 23,07 |
| деревня Кулаково* | 19,97 | 19,27 |
| деревня Кулики | 14,72 | 14,72 |
| деревня Курско | 8,03 | 8,03 |
| деревня Леша | 3,58 | 3,58 |
| деревня Лисичкино | 26,20 | 26,20 |
| деревня Лисьи Горки | 8,15 | 8,15 |
| деревня Литвиново | 52,59 | 52,59 |
| деревня Лобыни* | 37,46 | 37,18 |
| деревня Лопастино* | 16,44 | 16,29 |
| деревня Лускарево | 7,94 | 7,94 |
| деревня Любец | 13,39 | 13,39 |
| деревня Люблино | 21,49 | 21,49 |
| деревня Малахново | 14,79 | 14,79 |
| деревня Малая Коровенка | 5,89 | 5,89 |
| деревня Малое Пухово | 10,25 | 10,25 |
| деревня Малое Шелудково | 17,86 | 17,86 |
| деревня Малые Язвищи | 13,10 | 13,10 |
| деревня Малые Ясны | 9,99 | 9,99 |
| деревня Марково | 12,62 | 12,62 |
| деревня Минцево* | 44,63 | 44,63 |
| деревня Михайлово* | 5,52 | 5,45 |
| деревня Молчаново | 1,54 | 1,54 |
| деревня Мостище* | 10,54 | 9,34 |
| деревня Нивки | 44,39 | 44,39 |
| деревня Овчинниково | 3,61 | 3,61 |
| деревня Одинцово | 7,93 | 7,93 |
| деревня Озерки* | 10,03 | 9,63 |
| деревня Паньковка | 9,19 | 9,19 |
| деревня Переводово | 5,29 | 5,29 |
| деревня Перегино* | 99,50 | 99,72 |
| деревня Переезд* | 73,96 | 73,74 |
| деревня Перетерье | 1,47 | 1,47 |
| деревня Переходы | 33,71 | 33,71 |
| деревня Пески | 6,48 | 6,48 |
| деревня Петихино* | 10,09 | 9,72 |
| деревня Петрово* | 17,39 | 17,25 |
| деревня Подсосонье | 19,30 | 19,30 |
| деревня Полтораново | 5,85 | 5,85 |
| деревня Починки | 7,83 | 7,83 |
| деревня Протоки* | 3,46 | 3,46 |
| деревня Пустошка | 10,71 | 10,71 |
| деревня Репино* | 14,93 | 14,93 |
| деревня Речки* | 88,42 | 88,22 |
| деревня Ржаные Роги | 19,63 | 19,63 |
| деревня Ровно | 13,80 | 13,80 |
| деревня Рукаты | 11,45 | 11,45 |
| деревня Ручьи | 8,31 | 8,31 |
| деревня Рябково | 47,12 | 47,12 |
| деревня Рябково | 17,45 | 17,45 |
| деревня Рябьи Роги | 10,03 | 10,03 |
| деревня Селеево* | 97,23 | 96,94 |
| деревня Сенцово | 20,46 | 20,46 |
| деревня Сидорово | 9,65 | 9,65 |
| деревня Скопино | 28,89 | 28,89 |
| деревня Слугино | 7,48 | 7,48 |
| деревня Соколье* | 46,78 | 46,78 |
| деревня Сорокино | 7,92 | 7,92 |
| деревня Сосново* | 13,94 | 13,94 |
| деревня Старобенка | 15,48 | 15,48 |
| деревня Старокурско | 8,88 | 8,88 |
| деревня Стехново | 12,51 | 12,51 |
| деревня Сушица | 14,05 | 14,05 |
| деревня Теляткино* | 9,00 | 9,00 |
| деревня Теребыни | 7,22 | 7,22 |
| деревня Трофимово | 5,94 | 5,94 |
| деревня Трубичино* | 14,24 | 14,24 |
| деревня Трупехино | 13,91 | 13,91 |
| деревня Тугино | 26,84 | 26,84 |
| деревня Усадьба | 13,63 | 13,63 |
| деревня Устье* | 11,08 | 10,93 |
| деревня Филистово | 20,19 | 20,19 |
| деревня Холстинка* | 14,92 | 15,14 |
| деревня Черна | 32,44 | 32,44 |
| деревня Шалыжино* | 17,84 | 17,84 |
| деревня Шахово* | 16,86 | 16,86 |
| деревня Шеляпино | 7,31 | 7,31 |
| деревня Шернино | 16,54 | 16,54 |
| деревня Шестово | 13,06 | 13,06 |
| деревня Шкворово | 10,38 | 10,38 |
| деревня Шушелово | 14,27 | 14,27 |
| деревня Юрьево | 8,27 | 8,27 |
| деревня Яблоново | 8,55 | 8,55 |
| деревня Ямно | 8,07 | 8,07 |
| деревня Яхоновка* | 3,36 | 3,36 |
| село Белебёлка* | 189,79 | 189,64 |
| село Масловское | 130,92 | 130,92 |
| село Поддорье* | 347,8 | 339,12 |

*Границы, сведения о которых нужно внести в ЕГРН.

Сведения о границе д.Игнатово отсутствуют в ЕГРН.

Сведения о границах населённых пунктов д.Астратово, д.Бойково, д.Борок, д.Виджа, д.Виска, д.Городня, д.Гридино, д.Кирьково, д.Ковалевка, д.Протоки, д.Репино, д.Соколье, д.Сосново, д.Теляткино, д.Трубичино, д.Шалыжино, д.Шахово, д.Яхоновка, с.Белебёлка в ЕГРН внесены ошибочно, поэтому нуждаются в уточнении.

Сведения о границах населённых пунктов д.Берёзка, д.Быстрый Берег, д.Векшино, д.Власово, д.Горижа, д.Губино, д.Добранцево, д.Кулаково, д.Лобыни, д.Лопастино, д.Минцево, д.Михайлово, д.Мостище, д.Озерки, д.Петихино, д.Петрово, д.Речки, д.Устье, с.Поддорье подлежат внесению изменений в связи с пересечением с землями лесного фонда по данным государственного лесного реестра.

Границу населенного пункта между деревнями Крапивенка и Белебелка необходимо скорректировать ввиду того, что существующая граница проходит непосредственно по жилому дому. Требуется смещение границы для устранения указанного несоответствия.

Границу между деревнями Переезд и Холстинка перенесли вследствие разделения домовладения на две части, каждая из которых оказалась закреплена за разными населёнными пунктами.

Следующие земельные участки были рассмотрены на заседаниях межведомственной комиссии по приведению в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра:

53:15:0032101:24, 53:15:0032101:20, 53:15:0032101:214, 53:15:0060601:32, 53:15:0030601:5, 53:15:0010110:2, 53:15:0010110:33, 53:15:0010112:19, 53:15:0090201:21, 53:15:0090801:3 (Протокол заседания от 26.11.2025 №43).

По всем вышеуказанным участкам было принято решение о внесении изменений в государственный лесной реестр, для приведения его в соответствие с ЕГРН. Протокол рабочей группы представлен в Приложении 1.

Земельный фонд

- Площадь Поддорского муниципального округа в административных границах составляет 294468,28 га. Земельный фонд Поддорского муниципального округа по категориям земель представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 32036,9 | 10,88 | 32036,7 | 10,88 |
| II | Земли населенных пунктов | 3140,7 | 1,07 | 3124,4 | 1,06 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 566,5 | 0,19 | 566,5 | 0,19 |
| IV | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 18709,72 | 6,35 | 18709,72 | 6,35 |
| V | Земли лесного фонда | 239385,3 | 81,3 | 239401,8 | 81,3 |
| VI | Земли водного фонда | 629,3 | 0,21 | 629,3 | 0,21 |
|  | Итого площадь МО: | 294468 | 100,00 | 294468 | 100,00 |

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Перечень земельных участков, включающихся в состав населенного пункта.

| Кадастровый номер/условный номер включаемого земельного участка | Наименование населенного пункта | Площадь, кв.м | Категория земель, к которой относился земельный участок | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53:15:0061701: ЗУ (рис.3.4.1) | д.Перегино | 2146 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |

*Перечень земельных участков, исключаемых из границ населённых пунктов представлен в разделе 3.4.2.

Рис.3.4.1

Граница населенного пункта д.Перегино корректируется в соответствии со сведениями из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:15:0061701:139, дата присвоения кадастрового номера 10.07.1992 г. и расположенного на участке объекта недвижимости с кадастровым номером 53:15:0061701:363, год завершения строительства 1994 г.

Ранее установленная граница д.Перегино (реестровый номер 53:15-4.197) не учитывает территорию землепользований и расположенных на них объектов капитального строительства (жилого дома и хозяйственных построек), вследствие чего возникла необходимость её корректировки.

Возможность перевода земельных участков сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию земель предусмотрена статьёй 7 Федерального закона №172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и содержит закрытый перечень случаев, носящих исключительный характер, при наступлении которых допускается перевод земельных участков сельскохозяйственных угодий из земель сельскохозяйственного назначения. В соответствии с п.3 части статьи 7 Федерального закона №172-ФЗ одним из таких случаев является перевод в связи с установлением или изменением черты населенных пунктов.

Земельный участок, планируемый к включению в черту населённого пункта не входит в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых на территории Новгородской области для других целей не допускается, утверждённый распоряжением Администрации Новгородской области от 28.03.2013 N 115-рз, а также не подходит по критериям отнесения к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям определёнными ч.1 статьи 6 областного закона от 03.10.2011 №1057-ОЗ.

В соответствии с информацией, предоставленной от Новгородского филиала ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Северо-Западному федеральному округу» на земельном участке, планируемом к включению мелиорированные земли и мелиоративные системы отсутствуют (Приложение 2).

В соответствии с информацией, предоставленной Новгородским филиалом ФГБУ «РосАгрохимслужба», земельный участок с кадастровым номером 53:15:0061701:139 в соответствии с обозначениями на контурном плане является пастбищем (Приложение 3).

Согласно письму министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 26.03.2026 № ПР-2869-И границы земельного участка, испрашивемого к переводу, не входят в водные объекты, их береговые полосы, водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы (Приложение 4).

Перечень земельных участков, исключающихся из границ населенного пункта.

| Кадастровый номер/условный номер исключаемого земельного участка | Наименование населенного пункта | Площадь, кв.м | Категория земель, к которой относился земельный участок | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Наименование функциональных зон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ1 | д.Берёзка | 2945,18 | Земли населённых пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов | Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР |
| ЗУ2 | д.Быстрый Берег | 10578,58 | Земли населённых пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов | Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР |
| ЗУ3 | д.Векшино | 34448,62 | Земли населённых пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов | Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР |
| ЗУ4 | д.Власово | 305,41 | Земли населённых пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов | Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР |
| ЗУ5 | д.Горижа | 1702,61 | Земли населённых пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов | Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР |
| ЗУ6 | д.Губино | 18726,39 | Земли населённых пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов | Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР |
| ЗУ7 | д.Добранцево | 609,17 | Земли населённых пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов | Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР |
| ЗУ8 | д.Кулаково | 6978,81 | Земли населённых пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов | Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР |
| ЗУ9 | д.Лобыни | 2775,13 | Земли населённых пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов | Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР |
| ЗУ10 | д.Лопастино | 1567,46 | Земли населённых пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов | Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР |
| ЗУ11 | д.Михайлово | 650,96 | Земли населённых пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов | Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР |
| ЗУ12 | д.Мостище | 12062,23 | Земли населённых пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов | Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР |
| ЗУ13 | д.Озерки | 4019,95 | Земли населённых пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов | Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР |
| ЗУ14 | д.Петихино | 3747,66 | Земли населённых пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов | Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР |
| ЗУ15 | д.Петрово | 1424,28 | Земли населённых пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов | Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР |
| ЗУ16 | с.Поддорье | 58943,4 | Земли населённых пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов | Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР |
| ЗУ17 | д.Речки | 2039,00 | Земли населённых пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов | Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР |
| ЗУ18 | д.Устье | 1489,66 | Земли населённых пунктов | Земли лесного фонда | Зона лесов | Исключение противоречия данный ЕГРН И ГЛР |
| ИТОГО: |  | 165014,5 |  |  |  |  |

Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования территории на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Настоящим проектом территория поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функционального зонирования показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого развития на перспективу.

Функциональные зоны выделены с учетом современных требований к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10.

Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории муниципального округа выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса РФ к зонам с особыми условиями использования территорий на территории округа отнесены:

- зоны охраны объектов культурного наследия, защитная зона объектов культурного наследия;

- охранная зона объектов электроэнергетики;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранная зона линий и сооружений связи;

- охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

- охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

- водоохранная (рыбоохранная) зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- санитарно-защитная зона;

- зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

- иные зоны.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Защитные зоны объектов культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах, которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона №73-ФЗ требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Охранная зона объектов электроэнергетики.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м;

- 1-20 кВ – 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 35 кВ – 15 м.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

3. Вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевой организации предупреждающих знаков с указанием размера охранной зоны. Выполнение любых работ, включая посадку и вырубку деревьев и кустарников, в охранной зоне ЛЭП допустимо только с письменного разрешения сетевой организации.

Придорожные полосы автомобильных дорог.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования – участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- для автомобильных дорог II и I категорий – 75 м;

- для автомобильных дорог  III категорий – 50 м;

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно – кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 №9, вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки) для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны:

а) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

На территории Окуловского м.о. сведения об охранных зонах трубопроводов внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Охранная зона линий и сооружений связи.

Размеры охранных зон устанавливаются согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

-для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

-для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

-для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

Охранная зона тепловых сетей.

В соответствии с «Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденными Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 августа 1992 года №197, охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 "Тепловые сети".

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети.

Положение об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети утверждено Постановление Правительства РФ от 21 августа 2019 г. N 1080

Охранные зоны пунктов считаются установленными, измененными или прекращенными со дня внесения в установленном порядке в Единый государственный реестр недвижимости соответствующих сведений о границах охранных зон пунктов.

Границы охранной зоны каждого из пунктов на местности и пунктов в случае размещения центров пунктов в конструктивных элементах линейных сооружений и в конструктивных элементах большой протяженности (набережные, причалы), а также в случае размещения центров пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети в конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости, а также пунктов государственной гравиметрической сети в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости, определяются как квадрат. Стороны квадрата должны быть равны 4 метрам, ориентированы по сторонам света и иметь центральную точку (точку пересечения диагоналей) - центр пункта.

Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости, а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости, определяются размерами, совпадающими с контуром указанных зданий (строений, сооружений).

В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

Указанные в настоящем пункте ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения.

Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются.

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2021 года №392 охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - организации наблюдательной сети), или на части акватории водного объекта.

Предельные размеры охранной зоны составляют:

а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б) 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте "а".

В границах охранной зоны запрещается:

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.

Охранная зона считается установленной или прекращенной со дня внесения соответствующих сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Водоохранная (рыбоохранная) зона и прибрежная защитная полоса.

Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Также в соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ устанавливается береговая полоса – полоса вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, рек и ручьев длиной не более, чем 10 км, составляет 5 м.

Таблица 3.6.1.1.9. Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос рек, протекающих в границах поселения*

| № п/п | Наименование водных объектов | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Ловать | 200 | 30-50 | 20 |
| 2. | р. Белка | 100 | 30-50 | 20 |
| 3. | р. Городянка | 100 | 50 | 20 |
| 4. | р. Язвищенская Робья | 200 | 50 | 20 |
| 5. | р. Рогатка | 100 | 50 | 20 |
| 6. | р. Щебенка | 100 | 50 | 20 |
| 7. | р. Редья | 200 | 50 | 20 |
| 8. | р. Самбатовка | 100 | 50 | 20 |
| 9. | р. Паньковка | 100 | 50 | 20 |
| 10. | р. Робья | 200 | 50 | 20 |
| 11. | р.Порусья | 200 | 50 | 20 |
| 12. | р. Лютая | 100 | 50 | 20 |
| 13. | р. Полисть | 200 | 50 | 20 |
| 14. | р. Каменка | 200 | 50 | 20 |
| 15. | р. Холынья | 200 | 50 | 20 |
| 16. | р. Виска | 100 | 50 | 20 |
| 17. | р. Болотинка | 100 | 50 | 20 |
| 18. | ручей Боровской | 100 | 50 | 20 |
| 19. | ручей Бугров | 50 | 50 | 50 |
| 20. | ручей Сычевский | 100 | 50 | 20 |
| 21. | ручей Гудковский | 50 | 50 | 50 |

* Сведения о границах водоохранных зон и границах прибрежных защитных полос р.Ловать и р.Редья внесены в ЕГРН.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными ограничениями в водоохранных зонах, также запрещаются.

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

I пояс ЗСО источника водоснабжения (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Граница I пояса подземных источников водоснабжения устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Мероприятия по I поясу для подземных источников водоснабжения:

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие

2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

II и III пояса ЗСО источников водоснабжения (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы II и III пояса ЗСО подземных источников водоснабжения определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора, химическое загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами третьего пояса, не достигает водозабора.

Мероприятия по II и III поясам для подземных источников водоснабжения:

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещена закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по II поясу для подземных источников водоснабжения. Кроме мероприятий, указанных в п. 1-5, в пределах II пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница I пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора I пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Зоны затопления и подтопления.

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования территорий.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №360 «О зонах затопления, подтопления», границы зон затопления и подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений региональных органов исполнительной власти, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.

Границы зон затопления, подтопления считаются установленными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).

На территории Поддорского муниципального округа отсутстуют установленные зоны затопления и подтопления

Зоны затопления устанавливаются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». В границах зон затопления, подтопления запрещается:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В соответствии со статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий необходимо принимать меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, обеспечивать инженерную защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) является обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства.

В соответствии с СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 в целях защиты населения от воздействия  электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых антеннами передающих радиотехнических объектов (ПРТО), устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта.

Границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности земли по предельно допустимым уровням (ПДУ), указанным в п.п.3.3 и 3.4 СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м, уровни ЭМП превышают ПДУ по п.п.3.3 и 3.4. СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.

Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ по п.п.3.3 и 3.4. СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.

Для ПРТО с мощностью передатчиков более 100 кВт, расположенных в черте жилой застройки, границы СЗЗ устанавливаются решением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проводимой ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" профильным научно-исследовательским институтом.

СЗЗ и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п.

СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки.

СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения округа на комплексное развитие территорий.

Планирование развития территории влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Оценка влияния планируемых объектов

| № п/п | Наименование планируемого объекта | Возможное влияние объектов на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения с искусственным покрытием д.Селеево | Повышение уровня благоустройства территории и улучшения условий проживания населения |
| 2 | Инвестиционная площадка «Ржаные Роги» | Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения. Повышение налогоотчислений в бюджет муниципального округа |
| 3 | Инвестиционная площадка «Заозерье» | Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения. Повышение налогоотчислений в бюджет муниципального округа |
| 4 | Инвестиционная площадка с. Масловское "Фермы" | Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения. Повышение налогоотчислений в бюджет муниципального округа |
| 5 | Инвестиционная площадка с. Поддорье, ул. Мира жилищное строительство | Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения. Повышение налогоотчислений в бюджет муниципального округа |
| 6 | Инвестиционная площадка с. Поддорье "Подстанция" | Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения. Повышение налогоотчислений в бюджет муниципального округа |
| 7 | Инвестиционная площадка Гараж с. Поддорье. ул. Полевая | Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения. Повышение налогоотчислений в бюджет муниципального округа |
| 8 | Инвестиционная площадка «Вещанка» | Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения. Повышение налогоотчислений в бюджет муниципального округа |
| 9 | Инвестиционная площадка «Юбилейная» | Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения. Повышение налогоотчислений в бюджет муниципального округа |

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, территориального планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах, о решениях органов местного самоуправления, предусматривающих создание объектов федерального, регионального, местного значения на территории сельского поселения

Объекты федерального значения

Федеральными нормативно-правовыми актами и программами не планируется размещение, ликвидация и реконструкция объектов федерального значения на территории Поддорского муниципального округа.

Объекты регионального значения

Перечень объектов регионального значения, планируемых к размещению на территории Поддорского муниципального округа в соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области, приведен в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 Перечень объектов регионального значения, планируемых к размещению на территории Поддорского муниципального округа в соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области.

Таблица 5.2.1

| № п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местополо-жение объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики, единица измерения | показатель |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | Объекты в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Искусственное дорожное сооружение, находящееся в собственности Новгородской области | обеспечение бесперебойного и безопасного движения по автомобильной дороге в зоне расположения мостового перехода | мостовой переход через реку Паньковка на км 3 + 720 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Селеево – Воротавино – Каковка – Иструбище – Корпово | планируемый к реконструкции | протяженность, км | 0,207 | Поддорский муниципальный округ Новгородской области |  |
| 2.4 | Объекты в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6. | Объект, в котором (на территории которого) располагается медицинская организация (лечебно-профилактическая медицинская организация), подведомственный органу исполнительной власти Новгородской области в сфере охраны здоровья | оказание первичной медико-санитарной помощи | ГОБУЗ «Поддорская центральная районная больница» Бураковский фельдшерско-акушерский пункт | планируемый к размещению | посещений в смену | 10 | Поддорский муниципальный округ Новгородской области, д. Бураково | - |
|  |  |  |  |  | площадь, кв. м | 70,0 |  |  |
| 2.4.7. | Объект, в котором (на территории которого) располагается медицинская организация (лечебно-профилактическая медицинская организация), подведомственный органу исполнительной власти Новгородской области в сфере охраны здоровья | оказание первичной медико-санитарной помощи | ГОБУЗ «Поддорская центральная районная больница» Заозерский фельдшерско-акушерский пункт | планируемый к размещению | посещений в смену | 10 | Поддорский муниципальный округ Новгородской области, д. Заозерье | 2.4.22. |
|  |  |  |  |  | площадь, кв. м | 70,0 |  |  |
| 2.4.8. | Объект, в котором (на территории которого) располагается медицинская организация (лечебно-профилактическая медицинская организация), подведомственный органу исполнительной власти Новгородской области в сфере охраны здоровья | оказание первичной медико-санитарной помощи | ГОБУЗ «Поддорская центральная районная больница» Нивский фельдшерско-акушерский пункт | планируемый к размещению | посещений в смену | 15 | Поддорский муниципальный округ Новгородской области, д. Нивки |  |
|  |  |  |  |  | площадь, кв. м | 70,0 |  |  |
| 2.4.9. | Объект, в котором (на территории которого) располагается медицинская организация (лечебно-профилактическая медицинская организация), подведомственный органу исполнительной власти Новгородской области в сфере охраны здоровья | оказание первичной медико-санитарной помощи | ГОБУЗ «Поддорская центральная районная больница» Селеевский фельдшерско-акушерский пункт | планируемый к размещению | посещений в смену | 10 | Поддорский муниципальный округ Новгородской области, д. Селеево |  |
|  |  |  |  |  | площадь, кв. м | 70,0 |  |  |
| 2.7 | Объекты в области газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.4 | Газопровод | организация газоснабжения | газопровод межпоселковый с.Поддорье – г.Холм с отводами к населенным пунктам Поддорского и Холмского муниципальных районов | планируемый к размещению | протяженность, км | 188,88 | Поддорский округ | охранная зона газопровода в соответствии с постановлением Правительства № 878 |
|  |  |  |  |  | давление МПа | 0,6-1,2 |  |  |
| 2.7.5 | Газопровод | организация газоснабжения | газопровод межпоселковый ГРС Волот-2 – с.Поддорье с отводами к населенным пунктам Старорусского и Поддорского муниципальных районов Новгородской области | планируемый к рамещению | протяженность, км | 169,6 | Поддорский округ | охранная зона газопровода в соответствии с постановлением Правительства № 878 |
|  |  |  |  |  | давление, МПа | 0,6 –1,2 |  |  |

Охрана окружающей среды

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию.

Глобальные экологические проблемы, связанные с изменением климата, потерей биологического разнообразия, опустыниванием и другими негативными для окружающей среды процессами, возрастанием экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, затрагивают интересы Российской Федерации и ее граждан. Экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на окружающую среду и значительными экологическими последствиями прошлой экономической деятельности. Утвержденные Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года определяют стратегическую цель, основные задачи государства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности и механизмы их реализации.

Стратегической целью государственной политики в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализацию права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Достижение стратегической цели государственной политики в области экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач:

формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов государственной власти области;

совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности;

предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду; восстановление нарушенных естественных экологических систем;

обеспечение экологически безопасного обращения с отходами;

сохранение окружающей среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира;

совершенствование системы государственного экологического мониторинга (мониторинга окружающей среды) и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также изменений климата;

научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности;

формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания.

На территории области расположены крупные, средние и мелкие промышленные и сельскохозяйственные предприятия и социальные объекты. Постоянно растут благосостояние и покупательская способность населения. Все это обусловливает образование большого количества отходов. Растущие объемы разнообразных отходов производства и потребления вызывают обоснованную тревогу. При неправильном захоронении отходы представляют угрозу окружающей среде, здоровью населения, загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, занимают сельскохозяйственные угодья. Поэтому одной из наиболее важных задач охраны окружающей среды является решение проблемы сбора, размещения и утилизации отходов.

Органам местного самоуправления необходимо оказание содействия в обеспечении исполнения возложенных федеральным законодательством полномочий по сбору, вывозу, утилизации и переработке ТБО. Из-за недостатка средств в местных бюджетах строительство новых полигонов, их техническое оснащение, рекультивация отработанных полигонов практически не производятся. В результате фактическое заполнение полигонов достигло проектной мощности, а в ряде случаев она превышена, что создает угрозу экологической безопасности. Большинство полигонов и свалок, куда вывозятся твердые отходы, не отвечают современным экологическим требованиям. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок.

Строительство полигонов ТБО позволит обеспечить безопасное размещение отходов производства и потребления, что приведет к снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду и снизит риск ее загрязнения.

Принят Федеральный закон от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (далее Федеральный закон), определяющий приоритетные направления государственной политики в области обращения с отходами.

Основой для региональной политики в сфере обращения с отходами являются два документа - территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее Территориальная схема), и региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее Региональная программа).

В связи с переходом к использованию энергосберегающих ламп и преобладанием среди них люминесцентных и других газоразрядных ламп возникает проблема организации их сбора, обработки и обезвреживания. В результате отсутствия централизованной системы сбора и удаления ртутьсодержащих отходов, плохой информированности граждан, отработанные лампы выбрасываются вместе с обычными бытовыми отходами с последующим размещением на полигонах ТБО. Предоставление субсидий бюджетам городского округа и муниципальных районов области позволит создать действенный механизм сбора от населения и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп и предотвратит загрязнение окружающей среды ртутью.

В течение 2015 года в области осуществлен плавный переход на новую систему обращения с отходами: в областном бюджете были предусмотрены финансовые средства на разработку Территориальной схемы и проекта Региональной программы, принят областной закон от 01.12.2015 N 880-ОЗ "О мерах по реализации Федерального закона "Об отходах производства и потребления" на территории Новгородской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области обращения с отходами производства и потребления", наделяющий полномочиями в области обращения с отходами Правительство Новгородской области, органы местного самоуправления городского округа, муниципальных районов, городских и сельских поселений области для сохранения существующей системы обращения с отходами и возможности плавного перехода к новой системе.

В рамках государственной программы Территориальная схема разработана и утверждена постановлением департамента от 07.11.2016 № 15 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами". В 2017 году Территориальная схема актуализирована за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы в целях актуализации данных по количеству образующихся отходов в 2016 году, а также в связи с утверждением в Новгородской области нормативов накопления твердых коммунальных отходов и утверждена постановлением департамента от 13.10.2017 № 8. В 2018 году Территориальная схема актуализирована без выделения финансирования в рамках государственной программы и утверждена постановлением министерства от 06.07.2018 № 42 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами".

В соответствии с требованиями Федерального закона в составе государственной программы содержится подпрограмма "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами".

Целью Региональной программы является улучшение экологической ситуации в районах путем создания на территории области комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов, ликвидации объектов накопленного экологического вреда и внедрения наилучших доступных технологий.

Основополагающими задачами Региональной программы являются:

стимулирование строительства объектов размещения отходов; ликвидация объектов накопленного экологического вреда;

создание на территории области комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов и внедрение усовершенствованных технологий по сортировке твердых коммунальных отходов в городском округе и муниципальных районах области;

организация доступа к информации в сфере обращения с отходами;

противодействие возникновению мест несанкционированного размещения отходов на территории области.

Актуальной проблемой для населенных пунктов области остается обеспечение населения питьевой водой нормативного качества. Проводимая управлением Роспотребнадзора по Новгородской области гигиеническая оценка водоемов по комплексным показателям свидетельствует о сохраняющейся высокой степени загрязнения воды в местах водопользования. Остаются низкими показатели качества воды поверхностных водоемов области по санитарно- химическим (в первую очередь органолептическим и общесанитарным), а также микробиологическим показателям. Несмотря на сокращение объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, загрязнение поверхностных водоемов неочищенными стоками остается значительным. Основными загрязнителями открытых водоемов остаются сбросы неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод от промышленных животноводческих, жилищно-коммунальных предприятий. Создание электронной карты источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нанесением на нее зон санитарной охраны, а также мест сброса промышленных и коммунальных стоков, объектов повышенной экологической опасности (санкционированные свалки ТБО, шламохранилища, хвостохранилища) позволит регулировать существующую и намечаемую хозяйственную и иную деятельность с целью недопущения нарушения режима санитарной охраны источников водоснабжения и ухудшения качества питьевых вод.

В современном мире формирование глобальной системы ООПТ рассматривается как важнейший путь сохранения устойчивости биосферы и среды обитания человека. ООПТ России, включая региональный сегмент, являются крупнейшей составной частью этой глобальной системы.

Основной принцип развития сети региональных ООПТ - сохранение территорий с точки зрения их экосистемного единства, поэтому большая часть заказников и памятников

Одной из основных целей создания ООПТ является сохранение биологического разнообразия. Также важным инструментом сохранения биологического разнообразия в регионе является Красная книга Новгородской области.

Животный мир является составной частью окружающей среды и выступает как неотъемлемое звено в цепи экологических систем, необходимый компонент в процессе круговорота веществ и энергии природы, активно влияющий на функционирование естественных сообществ, структуру и естественное плодородие почв, формирование растительного покрова, биологические свойства воды и качество окружающей природной среды в целом. Вместе с тем животный мир имеет большое экономическое значение как источник получения пищевых продуктов, промышленного, технического, лекарственного сырья и других материальных ценностей. Отдельные виды животных имеют большое культурное, эстетическое, научное значение.

Особенностью объектов животного мира является их возобновляемость, но для этого необходимо соблюдение определенных условий, непосредственно связанных с охраной животных. При истреблении, нарушении условий существования определенные виды животных могут окончательно исчезнуть, их возобновление будет невозможно. И наоборот, поддержание условий существования животного мира, регулирование численности животных, принятие мер к разведению исчезающих видов способствуют их восстановлению и возобновлению.

Изучение редких видов животных и их распределение на территории области, создание электронной базы данных позволят накапливать и хранить информацию, вносить необходимые изменения, проводить анализ имеющихся сведений, получать списки видов, редких видов и другие выборки.

Среди основных угроз негативного воздействия на окружающую среду можно с уверенностью выделить антропогенное воздействие.	 Немаловажную роль в сохранении природных систем играет экологическая культура населения. Ключевая цель формирования экологической культуры объединение усилий и солидарной ответственности органов исполнительной власти области, профессиональных и общественных объединений, граждан, направленных на формирование экологически ответственного мировоззрения населения области. Основным критерием благополучия окружающей среды является качество атмосферного воздуха. На территории области выбросы вредных (загрязняющих) веществ осуществляются

8837 источниками, из них 5987 источников - организованные.

Опасность загрязненного атмосферного воздуха для здоровья человека обусловлена наличием в нем разнообразных загрязняющих веществ, способных непосредственно проникать во внутреннюю среду организма, часто обладающих комбинированным действием, а также возможностью массированного воздействия на значительное число населения.

Определяющим фактором качества атмосферного воздуха является интенсивность загрязнения его выбросами вредных веществ от стационарных источников и транспорта, в первую очередь автомобильного.

Сложившаяся ситуация требует реализации мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечение требуемого качества атмосферного воздуха.

Отсутствие достоверной информации о высоком загрязнении воздуха не позволяет принимать предусмотренные законодательством меры по защите населения при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, существующая сеть стационарных постов наблюдений за состоянием окружающей среды не позволяет получать полную оперативную комплексную гидрометеорологическую информацию, достоверные данные о состоянии загрязнения окружающей среды и причинах ее загрязнения.

Для определения эффективности мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также для контроля за уровнем загрязняющих веществ в атмосфере необходимо проведение постоянного наблюдения за стационарными источниками выбросов.

Одним из базовых измерительных звеньев контроля загрязнений являются передвижные лаборатории, предназначенные для автоматического измерения, сбора, обработки, регистрации результатов измерения концентраций основных атмосферных загрязнителей и пыли.

С помощью передвижных лабораторий можно путем осуществления постоянных маршрутных наблюдений по специально разработанной программе отслеживать выбросы от любых предприятий с непрерывной регистрацией данных и картографической привязкой к местности.

В ходе реализации государственной программы предполагается создать и поставить на постоянное обслуживание 3 автоматизированных стационарных поста наблюдения (далее АСПН) за качеством атмосферного воздуха:

2018 год - АСПН в г. Чудово; 2019 год - АСПН в г. Боровичи;

2020 год - АСПН в Великом Новгороде.

На АСПН в автоматическом режиме будут контролироваться следующие компоненты: мелкодисперсная пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид, аммиак, сероводород и производиться отбор проб для дальнейшего исследования на бенз(а)пирен и тяжелые металлы.

Одной из важных задач реализации государственной программы является разработка и утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Новгородской области (территориальное охотустройство области).

Потребность проведения территориального охотустройства области обусловлена необходимостью получения материалов, отражающих реальное состояние экосистем, природно- ландшафтных  комплексов, материалов по размещению охотничьих угодий, состоянию популяций охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также научных оценок по рациональному использованию охотничьих угодий и охотничьих ресурсов для создания в области охотничьей инфраструктуры.

Большое значение в охране охотничьих ресурсов и среды их обитания имеют профилактика и предотвращение нарушений законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В этой связи осуществляется ряд профилактических мероприятий, на обеспечение которых планируется закупить фото-, видео- и аудиозаписывающие средства для фиксации правонарушений и создания доказательной базы.

Обозначение аншлагами границ территорий охотничьих угодий, закрытых для охоты вокруг городов и населенных пунктов области, общедоступных охотничьих угодий, территорий с установленными постановлениями Администрации Новгородской области запретами на использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, территорий государственных природных биологических заказников регионального значения необходимо в целях обеспечения техники безопасности и информирования населения о режиме данных территорий.

Планирование денежных средств на мероприятия по обеспечению сокращения численности волков на территории области произведено исходя из численности и добычи данного вида.

В настоящее время на территории области достигнута стабильная численность многих видов охотничьих ресурсов, отмечается рост численности отдельных видов. Проведение мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами по охране окружающей среды и экологической безопасности области, значительно повлияло на увеличение запасов охотничьих ресурсов (лось, кабан, медведь). Сохранению и увеличению запасов объектов животного мира способствовала постоянная деятельность по удержанию на низком уровне численности волков.

Постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 325 (в редакции Постановления Правительства Новгородской области от 02.06.2022 № 299) утверждена государственная программа Новгородской области «Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2024 годы».

Цели государственной программы:

создание условий для стабилизации и улучшения качества окружающей среды области, обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды, снижение воздействия вредных экологических факторов техногенного и антропогенного характера на окружающую среду;

обеспечение потребности органов государственной власти области, физических и юридических лиц в информации о состоянии окружающей среды;

сохранение природных систем;

обеспечение улучшения качества атмосферного воздуха;

обеспечение условий для устойчивого существования охотничьих ресурсов и среды их обитания как неотъемлемого элемента природной среды;

улучшение экологической ситуации в районах путем создания на территории области комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов, ликвидации объектов накопленного экологического вреда и внедрения наилучших доступных технологий.

Задачи государственной программы:

строительство соответствующих действующему природоохранному законодательству полигонов для размещения твердых бытовых отходов (далее ТБО) в муниципальных районах области;

снижение негативного воздействия отходов производства и потребления; организация разработки, оформления, редактирования, издания, тиражирования и

распространения специальной природоохранной литературы, выпуска циклов теле- и радиопередач, посвященных охране окружающей среды;

обеспечение функционирования и управление особо охраняемыми природными территориями (далее ООПТ) регионального значения;

сохранение биологического разнообразия на территории Новгородской области; организация создания 21 новой ООПТ регионального значения с приростом площади,

занятой такими территориями, до 5,5 %;

формирование эффективной системы охраны атмосферного воздуха;

сохранение видового и увеличение количественного состава охотничьих ресурсов, повышение продуктивности охотничьих угодий;

стимулирование строительства объектов размещения отходов; ликвидация объектов накопленного экологического вреда;

создание на территории области комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов и внедрение усовершенствованных технологий по сортировке твердых коммунальных отходов в городском округе и муниципальных районах области;

организация доступа к информации в сфере обращения с отходами;

противодействие возникновению мест несанкционированного размещения отходов на территории области.

Подпрограммы государственной программы:

«Регулирование качества окружающей среды»;

«Особо охраняемые природные территории регионального значения и сохранение биоразнообразия»;

«Охрана атмосферного воздуха»;

«Охрана и воспроизводство объектов животного мира, рациональное использование охотничьих ресурсов»;

«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы: ввод в действие 2 полигонов ТБО;

разработка и утверждение территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

разработка электронной модели территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

издание 5 единиц природоохранной литературы;

увеличение доли площади области, занятой ООПТ регионального значения;

обеспечение территориальной охраной редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Новгородской области;

снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на 13,0 % по отношению к уровню 2007 года;

улавливание не менее 70,0 % от всех выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

сохранение биологического разнообразия в области (25 видов млекопитающих и 63 вида птиц, являющихся охотничьими ресурсами);

увеличение количества разработанных проектно-сметных документаций на строительство полигонов твердых коммунальных отходов;

увеличение количества разработанных проектно-сметных документаций на рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате расположения на них объектов размещения отходов;

введение в эксплуатацию 3 полигонов твердых коммунальных отходов;

увеличение количества рекультивированных земельных участков, загрязненных в результате расположения на них объектов размещения отходов;

увеличение количества введенных в эксплуатацию комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов в муниципальных районах области;

приобретение оборудования по обработке твердых коммунальных отходов;

увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов;

увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов;

увеличение общей площади восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба;

увеличение численности населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных несанкционированных свалок

Эколого-градостроительные мероприятия. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

•	совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

•	установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

•	организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами.

•	совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием.

•	реконструкция котельных, работающих на угле на газ.

•	создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

•	организация придорожных зеленых полос от магистралей

•	строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

•	повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

•	внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

•	контроль качества используемых нефтепродуктов

•	строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

•	перевод автотранспорта на газовое топливо.

Мероприятия по охране водных ресурсов:

•	проведение мероприятий, направленных на создание очистных сооружений и повышение их эффективности

•	проектирование и строительство новых очистных сооружений в населенных пунктах поселения

•	проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

•	создание систем хозяйственно-бытовой канализации для наиболее крупных населенных пунктов поселения и широкое использование установок локальной очистки стоков, обеспечивающих очистку не менее 98%

•	организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов.

Мероприятия по охране почвенного покрова:

•	проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

•	проведение мероприятий по восстановлению почв

• организация зеленых полос, разделяющих поселковые котельные и жилую застройку.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

Основной задачей, стоящей перед администрацией района в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

•	использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

•	архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

•	организация территориальных разрывов,	способствующих	аэрации примагистральных территорий

•	строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

•	строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

•	шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

•	устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

•	строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

•	контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

•	проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

•	организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

•	организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

• замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Поддорском муниципальном округе в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории производственной зоны.

Администрации Поддорского муниципального округа следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

•	обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

•	организация в пределах поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

•	распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

На территории Поддорского муниципального округа отсутствует исторические поселения федерального и регионального значения.

Основные факторы риска чрезвычайных ситуаций.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

К природным факторам, ведущим к риску возникновения ЧС, относятся:

− опасные геофизические и геологические явления;

− опасные метеорологические явления;

− опасные гидрологические явления;

− природные пожары.

Характеристики источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Таблица 8.1.1

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрические разряды |

На территории Поддорского муниципального округа имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Опасные процессы и явления природного характера Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

Опасное геологические явление- это событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ Р 22.0.06-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.)

Основные характеристики опасных геологических явлений и процессов

| № п/п | Характеристика природного процесса (источник природной ЧС) | Степень опасности | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Землетрясение | незначительно опасный | ускорение колебаний грунта –менее 35 см²/сек.; скорость колебаний грунта – менее 1,8 см/сек.; амплитуда колебаний грунта – менее 0,32 см; остаточные деформации – 0- 0,05 см |
| 2 | Вулканическое извержение | отсутствует | - |
| 3 | Оползень. Обвал | отсутствует | - |
| 4 | Карст (карстово- суффозионный процесс) | незначительно опасный | пораженность территории – локальная, менее 1%; диаметр поверхностных карстовых форм: средний – мене 1м и максимальный – 15м; преимущественный тип карста по литологическому составу – карбонатный известняково-доломитовый), плотность расположения карстовых форм (кол-во на 1км2) – менее 1. Химический Растворение горных пород. Разрушение структуры пород. Гидродинамический Перемещение (вымывание) частиц породы. Смещение (обрушение) пород. Гравитационный Деформация земной поверхности |
| 5 | Просадка в лесовых грунтах | отсутствует | - |
| 6 | Переработка берегов | отсутствует |  |

Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории Поддорского муниципального округа имеют место следующие опасные гидрологические явления:

    - паводок

    - половодье

    - наводнение

В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов возможен разлив реки Ловать. В период весеннего половодья подвержены подтоплению два двухквартирных жилых дома в деревне Селеево.

Опасные метеорологические явления:

Опасные метеорологические явления -это природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории муниципального округа основной опасностью метеорологического происхождения являются:

    - сильные ветра, ураганы (Скорость ветра – 25 м/сек);

    - ливневые дожди (Количество осадков – 50 мм и более за 12 час и менее. Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее. Количество осадков 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 часов);

    - сильный снегопад (Количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 час);

    - сильное гололедно-изморозевое отложение.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение кровли жилых и административных зданий, обрыв линий связи и линий электропередач, могут пострадать люди. Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения в отдельных населенных пунктах муниципального района.

На территории Поддорского муниципального округа наблюдаются опасные природные процессы - шквалистый ветер скоростью 25 м/сек и более, сильные снегопады и морозы, ливневые дожди, гололед.

Вывод:

| Наименование источника природной ЧС | Средняя площадь зоны вероятной ЧС, тыс. км. | Численность населения в зоне вероятной ЧС, тыс. чел. | Среднемноголетняя частота возникновения ЧС, ед. в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные метеорологические (атмосферные) явления и процессы | Подвержена вся территория Поддорского округа | До 3 | 1 раз 4-5 лет |

Природные пожары: лесные и торфяные

Природный пожар- это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Основные характеристики природных пожаров

| № п/п | Характеристика природного процесса (источник природной ЧС) | Степень опасности | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожар ландшафтный | низкий | частота пожаров – низкая, уровень риска – средний Теплофизический Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы. Химический Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. |
| 2 | Пожар торфяной | средняя |  |
| 3 | Пожар лесной | средняя |  |

Наличие в лесном фонде Поддорского муниципального округа больших площадей хвойных пород, посещаемость лесов населением, а также прекращение работ по очистке лесов от сухостоя увеличивают вероятность возникновения лесных пожаров.

Вывод:

| Наименование источника природной ЧС | Средняя площадь зоны вероятной ЧС, тыс. км2 | Численность населения в зоне вероятной ЧС, тыс. чел. | Среднемноголетняя частота возникновения ЧС, ед. в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природные пожары | До 0,5 | До 0,5 | 0,1-1 |

Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с "Атласом природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций (Северо-Западный федеральный округ)" (под общей редакцией Шойгу С.К., 2010), показатели риска природных чрезвычайных ситуаций на территории поселения, следующие:

Степень опасности землетрясения – незначительно опасный (интенсивность землетрясения – 5 и менее баллов по шкале MSK-64; ускорение колебаний грунта –менее 35 см²/сек.; скорость колебаний грунта – менее 1,8 см/сек.; амплитуда колебаний грунта – менее 0,32 см; остаточные деформации – 0-0,05 см). Величина индивидуального сейсмического риска в населенных пунктах области оценивается как 0,5 х 10-5 чел./год-1 (относится к территории всей Новгородской области).

Степень опасности карстового процесса – незначительно опасный (пораженность территории – локальная, менее 1%; диаметр поверхностных карстовых форм: средний – мене 1м и максимальный – 15м; преимущественный тип карста по литологическому составу – карбонатный известняково-доломитовый), плотность расположения карстовых форм (кол-во на 1км2) – менее 1.

Степень опасности просадок лессовых грунтов – просадочные процессы отсутствуют.

Степень опасности геокриологических процессов – опасные процессы на площади 5- 10% и умеренно опасные на площади 30%-50%(термокарст, тепловая осадка грунтов – более 0,3 м/год; морозное пучение грунтов – более 0,3 м/год).

Степень опасности наледей – пониженный, средняя мощность наледей 0,25 м, относительная наледность территории до 0,01%.

Степень опасности переработки берегов – отсутствует.

Уровень риска гололедно-изморозевых явлений – средний (по повторяемости 0,1-1,0 раз в год).

Уровень риска сильных туманов – высокий (по повторяемости более 1,0 раз в год, максимальное число туманов за год – 53 дня).

Степень опасности лесных и торфяных пожаров – средняя, частота пожаров – низкая, уровень риска – низкий (менее 10).

Степень опасности и риск града – степень опасности – низкая, уровень риска - средний (0,1-1,0 раз в год, наибольшее число дней с градом 8).

Степень опасности и риск гроз и молний – степень опасности – ниже средней и средняя, уровень риска - низкий (0,01-0,1 раз в год, наибольшее число дней с грозой 46).

Степень опасности и риск сильных дождей – степень опасности – средняя и выше средней (возможно ЧС межмуниципального/регионального уровня), уровень риска - средний (0,1-1,0 раз в год, максимальное значение осадков за сутки 65 мм).

Степень опасности и риск сильных снегопадов – степень опасности – ниже средней (возможно ЧС муниципального уровня), уровень риска - средний (0,1-1,0 раз в год, максимальное значение прироста снежного покрова за сутки 19 мм).

Степень опасности и риск сильных метелей – степень опасности – выше средней (возможно ЧС регионального уровня), уровень риска - высокий (более 1,0 раз в год, средняя продолжительность метелей в день – 7,6 час.)

Степень опасности и риск сильных ветров – степень опасности – ниже средней (возможно ЧС локального уровня), уровень риска - низкий (максимальная скорость ветра 20 м/с, с вероятностью 1 раз в 5 лет).

Степень опасности и риск наводнений и паводков – степень опасности – малоопасный (возможно ЧС локального уровня), максимальный уровень подъема воды – менее 0,8 м, площадь затопления поймы реки 20-40%, вероятность 20-30% (один раз в 3-5 лет).

Вывод:

Повторяемость природных ЧС локального, муниципального уровней на территории округа – не более 1-2 ЧС /год.

В целом, по территории, уровень риска чрезвычайных ситуаций природного характера находится в пределах приемлемого значения и не выходит за уровень фоновых показателей по Новгородской области.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

По территории Поддорского муниципального района проходит автомобильная дорога Шимск- Старая Русса - Холм, по которой могут перевозиться аварийно- химически опасные вещества (АХОВ), горюче-смазочные материалы(ГСМ), сжиженные углеводородные газы(СУГ), при разливе (выбросе, взрыве)которых возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров.

По территории поселения проходит магистральный нефтепроводов «БТС-2»

На территории округа отсутствует инфраструктура водного, железнодорожного и воздушного транспорта. Пассажирские и грузовые перевозки осуществляются автомобильным транспортом.

На территории Поддорского муниципального округа холодное водоснабжение и водоотведение осуществляет МУП «Поддорское водно-коммунальное хозяйство». Источником централизованного питьевого водоснабжения на территории района являются артезианские скважины и шахтные колодцы. Централизованная система сбора, очистки и отведения сточных вод имеется в одном населенном пункте: село Поддорье.

Централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением обеспечиваются некоторые жилые дома, учреждения образования, здравоохранения. Жилой фонд имеет в основном печное отопление и котлы на твердом топливе.

Газоснабжение Поддорского муниципального района в настоящее время осуществляется сжиженным природным газом от индивидуальных баллонов.

Укрытие населения в особый период необходимо предусматривать в защитных сооружениях гражданской обороны.

Промышленные аварии и катастрофы:

- химически опасные объекты (ООО «Поддорский маслодельный завод»)

- пожароопасные и взрывоопасные объекты (АЗС № 22)

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов по территории

В настоящем подразделе рассмотрены источники ЧС техногенного характера, связанные с авариями на транспорте при перевозки опасных грузов (на автомобильном, трубопроводном транспорте).

Транспортная авария: авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде.

Опасный груз: опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

Основными опасными грузами при перевозке на транспорте являются: аммиак, хлор, СУГ, ГСМ (бензин).

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов по территории

К потенциально-опасным объектам, на автомобильном транспорте, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории поселения, относится автомобильная дорога Шимск- Старая Русса- Холм.

По автомобильной дороге Шимск- Старая Русса- Холм существует вероятность транспортировки ГСМ в автоцистернах 8 м3, СУГ в автоцистернах емкостью 14,5 м3, автомобильная емкость с хлором – 1 т, 6 т; автомобильная емкость с аммиаком – 8 м3, 6 т.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,19 до 39,24 км2), зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может составить до 250 м) и пожаров в населенных пунктах поселения.

Перечень потенциально опасных участков автомобильных дорог

| № п/п | Наименование и краткая характеристика участка автомобильной дороги | Риск возникнов ения ЧС,1/год | Ориентировочный объем потенциально опасного вещества | Зоны поражающего воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильная дорога Шимск-Старая Русса-Холм; Автомобильная дорога Поддорье-Селеево. Автомобильные дороги из Поддорья до Блазнихи и из Селеево до Иструбище по которым возможно перемещение опасных грузов | 8,9 х 10-4 | ГСМ-8 м3 | 14 м (полное) 27 м (сильное) 63 м (среднее) 155 м (слабое) |
|  |  |  | СУГ-14,5 м3 | 53 м (полное) 107 м (сильное) 247 м (среднее) |

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ

Перечень потенциально опасных участков трубопроводного транспорта при транспортировке опасных веществ

| № п/п | Наименование и краткая характеристика участка | Риск возникновен ия ЧС,1/год | Ориентировочный объем потенциально опасного вещества | Зоны поражающего воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральный нефтепроводов «БТС-2» | - | - | Не менее 50 м |

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

На территории Поддорского муниципального района скотомогильники, биотермические ямы, а также природные очаги инфекционных болезней отсутствуют.

Вопросы организации транспортного обеспечения, подготовки маршрутов эвакуации и подготовки безопасных районов к приему и первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения спланированы и неоднократно рассматривались на заседаниях эвакуационных и эвакоприемных комиссий разных уровней.

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - ГОСТ Р 22.0.04-95 - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Эпидемия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычное (ГОСТ Р 22.0.04-95).

Эпизоотия - одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов (ГОСТ Р 22.0.04-95).

Эпифитотия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений (ГОСТ Р 22.0.04-95).

На территории Новгородской области за последние пять лет эпидемиологическая обстановка оставалась стабильной. Эпифитотическая и эпизоотическая обстановка на территории Новгородской области благополучная.

Существует угроза распространения вируса под общим названием «вирус свиного гриппа».

Передача вируса от животного к человеку мало распространена, и правильно приготовленная (термически обработанная) свинина не может быть источником заражения. Передаваясь от животного к человеку, вирус не всегда вызывает заболевание и часто выявляется только по наличию антител в крови человека. Случаи, когда передача вируса от животного к человеку приводит к заболеванию, называют зоонозным свиным гриппом. Люди, работающие со свиньями, подвергаются риску заражения этим заболеванием, тем не менее с середины двадцатых годов XX века (когда впервые стала возможной идентификация подтипов вируса гриппа) было зарегистрировано всего лишь около 50 таких случаев. Некоторые из штаммов, вызвавших заболевание у людей, приобрели способность передаваться от человека к человеку. Свиной грипп вызывает у человека симптомы, типичные для гриппа и ОРВИ. Вирус свиного гриппа передается как через непосредственный контакт с заражёнными организмами, так и воздушно-капельным путем.

Африканская чума свиней - высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано, лечение запрещено. Вакцины против АЧС проходят испытания в России. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья бескровным методом, а также ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 км от него. Больные и контактировавшие с больными животные подлежат убою с последующим сжиганием трупов.

В случае возникновения африканской чумы на неблагополучное хозяйство накладывается карантин. Всех свиней в данном очаге инфекции уничтожают бескровным способом. Трупы свиней, навоз, остатки корма, малоценные предметы ухода сжигают. Золу закапывают в ямы, смешивая её с известью. Помещения и территории ферм дезинфицируют горячим 3 % раствором едкого натра, 2 % раствором формальдегида.

На расстоянии 25 км вокруг неблагополучного пункта все свинопоголовье убивают, а мясо перерабатывают на консервы.

Карантин снимают через 40 дней с момента последнего случая падежа, а разведение свиней в неблагополучном пункте разрешается не ранее, чем через 40 дней после снятия карантина.

Профилактика данной болезни заключается в следующем:

покупать свиней только в специализированных свиноводческих хозяйствах при наличии ветеринарных документов. Не скармливать свиньям не проваренные пищевые отходы и продукты убоя животных. Не вывозить животных за пределы региона без документов госветслужбы. Исключить выгульное содержание свиней. Обрабатывать домашних животных против клещей, блох, а помещения регулярно дезинфицировать. Убой свиней проводить на аттестованных убойных пунктах.

COVID-19 - потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме. Наиболее частым осложнением заболевания является вирусная пневмония, способная приводить к острому респираторному дистресс-синдрому и последующей острой дыхательной недостаточности, при которых чаще всего необходимы кислородная терапия и респираторная поддержка.

Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС биолого- социального характера и иных угроз рассматриваемой территории является:

определить территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

создать условия для последующей разработки проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности;

выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых, ограничены действием указанных факторов;

обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности

Таким образом, опасность для жизни населения в результате аварийной ситуации на территории Поддорского муниципального района характеризуется как «Низкая».

Анализ значимости, положительного и отрицательного вкладов различных факторов в риск поражения населения и нанесения прямого экономического ущерба от последствий аварий, позволил сделать следующие выводы:

факторами, повышающими риск поражения нанесения и увеличение размеров ущерба, являются факторы, способствующие образованию «огненного шара», ударной волны, пожара пролива и химического заражения;

авариями, имеющими наибольший риск поражения населения, являются аварии, связанные с образованием облака АХОВ и последующего химического заражения.

При реализации наиболее опасного и наиболее вероятного сценария развития аварии (образованием облака АХОВ) численность пораженных может составить около 3675 человек. Степень риска для населения при реализации наиболее опасного сценария развития аварии можно оценить, как «низкая».

Полученные показатели степени риска можно значительно снизить с помощью замены оборудования на более современное и усовершенствованное.

Снижение риска поражения персонала и нанесения ущерба достигается за счет:

а) своевременного обнаружения опасного события, идентификации причины и потенциальной опасности, выполнения необходимой последовательности в минимально возможные сроки действий по переводу технологической системы в устойчивое и безопасное состояние;

б)  создания условий для эффективного рассеивания парогазовых выбросов;

в) соблюдения безопасных минимально допустимых расстояний между сооружениями в соответствии с требованиями действующих СНиП;

г) совершенствования технологий производства и ввода в строй перспективных образцов оборудования и материалов;

д) установки на оборудовании, в котором хранятся и обращаются опасные вещества, запорной арматуры, выполненной по первому классу герметичности;

е) применения неискрообразующих материалов в конструкциях и элементах оборудывания;

Реестр аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований Новгородской области

| № п/п | Наименование отряда (части) | Адрес места расположения | Координаты (с.ш; в.д.) | Телефон дежурного (диспетчера) | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новгородский поисково- спасательный отряд филиал ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково- спасательный отряд МЧС России» | г. Великий Новгород, ул. Державина, 5 | 58.548820; 31.294592 | (8-816-2) 66- 27-55 | Круглосуточно |
| 2 | Профессиональная аварийно- спасательная служба ГОКУ «Управление ЗНЧС и ПБ Новгородской области» | Специальная группа разминирования, Великий Новгород, ул. Керамическая, д. 19 |  | 8-921-023-48- 49 | Круглосуточно |
|  |  | Отделение г. Чудово, Ул. Садовая, 39 | 59.129304; 31.703523 | (8-816-65)46- 581 | Круглосуточно |
|  |  | Отделение г.Валдай, Ул. Победы, 126 А | 57.985457; 33.252119 | (8-816-66) 22- 476 | Круглосуточно |
| 3 | Профессиональное аварийно- спасательное формирование МКУ «Управление по делам ГОЧС Великого Новгорода | Великий Новгород, ул. Славная, 32/23 | 58.516569; 31.291403 | (8162)94-52-22 | Круглосуточно |

Мероприятия по минимизации последствий возникновения ЧС природного и техногенного характера, предупреждения ЧС

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Новгородской области как субъекта федерации опирается на «Положение о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

– на федеральном уровне - межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

– на региональном уровне (в пределах территории Новгородской области) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

–на муниципальном уровне (в пределах Поддорского муниципального округа), на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Стихийные бедствия, аварии и катастрофы опасны своей внезапностью, что требует от администрации поселения и органов ГО и ЧС проводить мероприятия по спасению людей, животных, материальных ценностей и оказанию помощи пострадавшим в максимально короткие сроки в любых условиях погоды и времени года. При необходимости в пострадавших районах может вводиться чрезвычайное положение.

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения аварии. В перспективе развития территории Поддорского муниципального округа предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по следующим направлениям:

–мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

–рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом природной и техногенной безопасности;

–предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

–предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

–разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

–подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

–декларирование промышленной безопасности;

–лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

–страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

–проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

–государственный надзор и контроль по вопросам природной и	техногенной безопасности;

–информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

–подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Выбор планируемых для внедрения мер безопасности имеет следующие приоритеты: Меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие:

1.	меры уменьшения вероятности возникновения инцидента;

2.	меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную ситуацию;

Меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, имеют следующие приоритеты:

1.	меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта;

2.	меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации последствий аварий.

При необходимости обоснования и оценки эффективности мер уменьшения риска рекомендуется придерживаться двух альтернативных целей их оптимизации:

1.	при заданных средствах обеспечить максимальное снижение риска эксплуатации опасного производственного объекта;

2.	обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при минимальных затратах.

Для определения приоритетности выполнения мер по уменьшению риска в условиях заданных средств или ограниченности ресурсов следует:

1.	определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при заданных объёмах финансирования;

2.	ранжировать эти меры по показателю «эффективность - затраты» обосновать и оценить эффективность предлагаемых мер.

Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно- технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных	опасностей	и	угроз. Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

•	мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

•	предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

•	подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

•	декларирование промышленной безопасности;

•	лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

•	страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

•	проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

•	государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

•	информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

•	подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Перечень мероприятий по предупреждению (снижению) последствий, в зонах химически опасных объектов:

•	подготовка формирований;

•	подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях дежурно-диспетчерских служб, персонала объектов и населения;

•	создание запасов дегазирующих веществ;

•	создание локальных систем оповещения.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных и растений в зонах взрыво- и пожароопасных объектов:

•	проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

•	подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ, оказания медицинской помощи пострадавшим, эвакуации пострадавших;

•	проведение тренировок персонала по предупреждению аварий и травматизма;

•	обеспечение пожарной безопасности объекта;

•	проведение обследований (дефектоскопия) трубопроводов.

Комплекс	инженерно-технических	мероприятий	по	защите	территории	от наводнений может включать:

•	интенсивные мероприятия

•	регулирование	стока	рек	(перераспределение	максимального	стока	между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

•	увеличение	пропускной	способности	речного	русла	(расчистка,	углубление, расширение, спрямление русла);

•	экстенсивные мероприятия:

•	изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

•	вынос объектов с затапливаемых территорий;

•	эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

•	ликвидация последствий наводнения.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними:

•	организуется ежегодная разработка и выполнение плана предотвращения и эффективной борьбы с лесными пожарами на территории муниципального района;

•	обеспечивается готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

•	ежегодно утверждается до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

•	устанавливается порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивают привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

создается резерв горюче- смазочных материалов на пожароопасный сезон

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Поддорский муниципальный округ находится в районе выезда 49 пожарной части 17-го отряда противопожарной службы Новгородской области ГОКУ «Управление защиты населения в чрезвычайных ситуациях и обеспечению пожарной безопасности Новгородской области» (далее – ПЧ-49), имеющей на вооружении 2 единицы основной пожарной техники, расположенной по адресу: Новгородская область с.Поддорье ул.Октябрьская д.4, здание пожарного депо 1962 года постройки.

При разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в генеральном плане Поддорского муниципального района необходимо предусмотреть требования, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На сегодняшний день помимо ПЧ-49, пожарную безопасность населённых пунктоа Поддорского муниципального округа обеспечивает 3 подразделения добровольной пожарной охраны (добровольная пожарная команда д.Нивки и добровольные пожарные дружины с.Белебёлка и д.Селеево). В тоже время в 25 населённых пунктов с общим количеством постоянно проживающего населения в 44 человека нормативное время прибытия первого пожарного подразделения превышает 20 минут.

В д.Петров и д.Шушелово отсутствует проезд со стороны села Поддорье. Обеспечение пожарной безопасности данных населённых пунктов осуществляется пожарно-спасательным подразделением Псковской области, расположенного в п.Дедовичи, на основании заключенного соглашения о взаимодействии территориальных пожарно-спасательных гарнизонов Новгородской и Псковской области.

В качестве источников противопожарного водоснабжения на территории поселения используются пожарные водоемы (их характеристики представлены в таблице 8.6.1)

Таблица 8.6.1

| № п/п | Наименование населенного пункта, место расположения | Наименование источников: (пруд, пожарный резервуар и т.д) | Значение объекта (местное/региональное/федеральное) | Значение объекта (местное/региональное/федеральное) Кадастровый номер земельного участка и (или) номер кадастрового квартала, в границах которого расположен объект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддорское сельское поселение, с. Поддорье, ул. Новаторов, д.20 | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0010112 |
| 2 | Поддорское сельское поселение, с. Поддорье, ул. Октябрьская, д.34 | закрытый пожарный водоем | местное | 53:15:0010301 |
| 3 | Поддорское сельское поселение, с. Поддорье, ул. Октябрьская, д. 43 | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0010701 |
| 4 | Поддорское сельское поселение, с. Поддорье, ул. Октябрьская, д.73 | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0010703 |
| 5 | Поддорское сельское поселение, с. Поддорье, ул. Октябрьская, д. 62 | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0010102 |
| 6 | Поддорское сельское поселение, с. Поддорье, ул. Ташкентская, д. 4 | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0010201 |
| 7 | Поддорское сельское поселение, с.Поддорье, ул. Красных партизан, д.5 | закрытый пожарный водоем | местное | 53:15:0010104 |
| 8 | Поддорское сельское поселение, с.Поддорье, ул. Юбилейная, д.16 | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0010101 |
| 9 | Поддорское сельское поселение, с. Поддорье, ул. Пролетарская, д.4 | закрытый пожарный водоем | местное | 53:15:0010104 |
| 10 | Поддорское сельское поселение, с. Поддорье, ул. Октябрьская, д. 5а | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0010601 |
| 11 | Поддорское сельское поселение, с. Поддорье, ул.Советская, д.44 | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0010702 |
| 12 | с. Поддорье, ул. Полевая, д. 10 | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0010306 |
| 13 | Поддорское сельское поселение, с. Поддорье, ул. Полевая, д.15 | закрытый пожарный водоем | местное | 53:15:0010305 |
| 14 | Поддорское сельское поселение, с. Поддорье, ул. Советская, д. 57 | р. Редья | местное | 53:15:0010703 |
| 15 | Поддорское сельское поселение, с.Поддорье ул.Комсомольская (у ветстанции) | открытый пожарный водоем | федеральное | 53:15:0010110 |
| 16 | Поддорское сельское поселение, с. Масловское, ул. Химиков д.26 | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0091802 |
| 17 | Поддорское сельское поселение, с. Масловское, ул. Авиаторов, д.22 | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0091802 |
| 18 | Поддорское сельское поселение, с. Масловское, ул. Вещанская, д.6 | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0091802 |
| 19 | Поддорское сельское поселение, с. Масловское, ул. Иванова (за магазином) | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0091802 |
| 20 | Поддорское сельское поселение, д. Нивки, ул. Центральная, д.4 | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0050901 |
| 21 | Поддорское сельское поселение, д. Нивки, ул. Центральная, д.13 | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0050901 |
| 22 | Поддорское сельское поселение, д. Нивки, ул. Филатовская, д.28 | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0050901 |
| 23 | Поддорское сельское поселение, д. Бураково, на въезде | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0031103 |
| 24 | Поддорское сельское поселение, д. Бураково, у здания мастерских | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0031103 |
| 25 | Поддорское сельское поселение, д. Соколье, ул. Зеленая, д.5 | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0090301 |
| 26 | Поддорское сельское поселение, д. Тугино, ул. Центральная, д.17 | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0092201 |
| 27 | Поддорское сельское поселение, д. Лисичкино, ул. Набережная, д.2 | открытый пожарный водоем | местное | 53:15:0051201 |
| 28 | Поддорское сельское поселение,д. Кремно | карьер | местное | 53:15:0031701 |
| 29 | Поддорское сельское поселение, с. Поддорье, ул. ул.Набережная, д.2 | закрытый пожарный водоем | Региональная ОАУЗ «Поддорская ЦРБ» | 53:15:0010606:1 |
| 30 | Поддорское сельское поселение,с. Поддорье, АЗС-22 | закрытый пожарный водоем | Федеральная АЗС- 22 ООО «Новгороднефте-продукт» | 53:15:0090801:1 |
| 31 | Поддорское сельское поселение, с. Поддорье, ул.Октябрьская, д.6 | закрытый пожарный водоем | Федеральная ФПЧ-49 17 отряда ППС Новгородской области | 53:15:0010304:2 |
| 32 | Поддорское сельское поселение, с. Поддорье, ул. Октябрьская, д.1а | открытый пожарный водоем | Региональная Поддорский РЭС ПО «Старорусские электрические сети» «Новгородэнерго» | 53:15:0010304:27 |
| 33 | Поддорское сельское поселение, с. Поддорье, ул. Чистякова, д.2 | закрытый пожарный водоем | Местное МУ «Районный Дом культуры» | 53:15:0010604:44 |
| 34 | Поддорское сельское поселение, с. Поддорье, ул. Полевая, д.7а | открытый пожарный водоем | Федеральное ГОКУ «Поддорское лесничество» | 53:15:0010304:7 |
| 35 | Поддорское сельское поселение, с. Масловское, ул. Иванова, д.3а | закрытый пожарный водоем | Региональная ОАУСО «Поддорский КЦСО | 53:15:0091802:136 |
| 36 | Селеевское сельское поселение, д. Перегино, ул. Мелиораторов, около дома №1 | открытый пожарный водоем | Местное | 53:15:0061701:558 |
| 37 | Селеевское сельское поселение, д. Перегино, ул. Молодёжная, около дома №1 | открытый пожарный водоем | Местное | 53:15:0061701:559 |
| 38 | Селеевское сельское поселение, д. Селеево, ул. Ловатская, около дома №2 | открытый пожарный водоем | Местное | 53:15:0080402:223 |
| 39 | Селеевское сельское поселение, д. Селеево, ул.Молодёжная, около дома №11 | открытый пожарный водоем | Местное | 53:15:0080401:209 |
| 40 | Белебёлковское сельское поселение, д.Заозерье, ул.Новая,1а | открытый пожарный водоем | Местное | 53:15:0041801:65 (Размещение пожарного водоёма) |
| 41 | Белебёлковское сельского поселения, с.Белебёлка, ул.Советская,27а | открытый пожарный водоем | Местное | 53:15:0021902:120 (Размещение пожарного водоёма) |
| 42 | Белебёлковское сельское поселение, с.Белебёлка, ул.Васильева,22а | открытый пожарный водоем | Местное | 53:15:0021901:144 (Размещение пожарного водоёма) |
| 43 | Белебёлковское сельское поселение (за мостом вдоль ул. Заречная за д.Переезд) | открытый пожарный водоем | Местное | Земли сельскохозяйственного назначения, размещение пожарного водоёма, 53:15:0071701:80 |

- Технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га/тыс. км2 | 294468.28 | 294468.28 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) | га/тыс. км2 | 3121.99 | 3121.99 |
| 3 | Общая площадь земель в границах застройки в том числе: | га | 2807.77 | 2791.48 |
|  |  | % | 0.95 | 0.95 |
| 3.1 | жилая зона в том числе: | га | 2807.77 | 2791.48 |
|  |  | %от общей площади земель в установленных границах | 0.95 | 0.95 |
| 3.1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 2787.02 | 2770.73 |
|  |  | % | 99.26 | 99.26 |
| 3.1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 20.75 | 20.75 |
|  |  | % | 0.74 | 0.74 |
| 3.2 | общественно-деловая зона в том числе: | га | 24.29 | 24.29 |
|  |  | % | 0.78 | 0.78 |
| 3.2.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 24.29 | 24.29 |
|  |  | % | 100.00 | 100.00 |
| 3.3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур в том числе | га | 817.42 | 817.42 |
|  |  | % | 0.28 | 0.28 |
| 3.3.1 | Производственная зона | га | 198.62 | 198.62 |
|  |  | % | 24.30 | 24.30 |
| 3.3.2 | Коммунально-складская зона | га | 11.98 | 11.98 |
|  |  | % | 1.47 | 0.61 |
| 3.3.3 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 3.56 | 3.56 |
|  |  | % | 0.44 | 0.44 |
| 3.3.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 603.26 | 603.26 |
|  |  | % | 73.80 | 73.80 |
| 3.4 | зона сельскохозяйственного использования в том числе: | га | 32056.46 | 32056.25 |
|  |  | % | 10.89 | 10.89 |
| 3.4.1 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 31503.01 | 31502.80 |
|  |  | % | 98.27 | 98.27 |
| 3.4.2 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 316.63 | 316.63 |
|  |  | % | 0.99 | 0.99 |
| 3.4.3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 236.82 | 236.82 |
|  |  | % | 0.74 | 0.74 |
| 3.5 | Зоны рекреационного назначения | га | 18.93 | 18.93 |
|  |  | % | 0.61 | 0.61 |
| 3.6 | Зона отдыха | га | 18709.86 | 18709.86 |
|  |  | % | 599.29 | 599.29 |
| 3.7 | Зона лесов | га | 239401.25 | 239401.25 |
|  |  | % | 7668.23 | 7668.23 |
| 3.8 | Зона кладбищ | га | 16.35 | 16.35 |
|  |  | % | 0.52 | 0.52 |
| 3.9 | Зона акваторий | га | 631.47 | 631.47 |
|  |  | % | 20.23 | 20.23 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | общая численность постоянного населения | чел. | 3137 | 2418 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  |  |
| 2 | плотность населения | чел. на га | 0.01 | 0.01 |
| 3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 514 | 514 |
|  |  | % |  |  |
| 3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1753 | 1753 |
|  |  | % |  |  |
| 3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 953 | 953 |
|  |  | % |  |  |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | средняя обеспеченность населения S общ. (по муниципальному образованию) | м2/чел. | 43 | 55.8 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | ед. |  |  |
| 1 | объекты здравоохранения |  | 6 | 6 |
| 2 | объекты социального обеспечения |  | 2 | 2 |
| 3 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  | 13 | 13 |
| 4 | объекты культурно-досугового назначения |  | 23 | 23 |
| 5 | объекты торгового назначения |  |  |  |
| 6 | объекты общественного питания |  |  |  |
| 7 | организации и учреждения управления |  | 1 | 1 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус |  |  |  |
| 2 | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
| 3 | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  |  |  |

# Перечень используемых нормативных актов

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

- Федеральный закон «О введение в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ.

- Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ.

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ.

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.№7-ФЗ.

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. № 793».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007г. №74.

- Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 № 794.

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М. Авиловым 4.12.1995г. № 13-7-2/469.

- Строительные нормы и правила 11-04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 1.03.2003 г.

- Методические рекомендации по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы) утвержденные приказом Министерства экономического развития России от 06.05.2024 г. № 273.

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утверждено Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр).

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

- СанПин 2.1.4.41110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения» от 01.06.2002 г.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

- Постановление Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. 
№ 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 26 июня 2003 г. № 112).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4